- 4. Кратковременно нажать кнопку [SLEEP/SET] для подтверждения выбранной установки антенного входа.

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА

- УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ ПРИЕМНИКА

- Частота приемника может быть установлена с цифровой клавиатуры или вращением ручки настройки приемника  [MAIN DIAL].

1. Для установки частоты ручкой  настройки [MAIN DIAL] – вращайте ручку до появления на экране дисплея необходимой частоты. Перестройка частоты производится с шагом, устанавливаемым кнопками [TS▲] / [TS▼] и показываемом на дисплее (в секторе 7).

2. Для установки частоты настрой при помощи цифровых клавиш введите цифры, составляющие мегагерцовую часть значения частоты, нажмите клавишу [●◄], введите остальную часть частоты, нажмите [ENT] для установки частоты.

Доступны следующие шаги настройки приемника прямым выбором кнопками [TS▲] / [TS▼]:

10 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 2.5 kHz, 5 kHz, 9 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 100 kHz и 1 MHz.

Дополнительно имеется возможность установки программируемых шагов настройки по частоте в пределах от 0.5 до 199.5 kHz через каждые 0,5 kHz.

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ПРИЕМНИКА

Для блокировки текущей частоты во избежание случайного изменения, нажмите и удерживайте клавишу [SPCH/LOCK] в течение 1 сек. для включения/выключения блокировки.

Функция блокировки может быть установлена либо только для ручки основной настройки [MAIN DIAL], либо также  для большинства кнопок на панели приемника. Выбор осуществляется  в режиме установок приемника:

Нажать на 1 с [SLEEP/SET], вращать ручку [M-CH] до появления индикации "LOCK", вращать ручку [MAIN DIAL] для индикации "DIAL"(блокировка только ручки настройки) /"PANEL"(блокировка всей панели), кратковременно нажать [SLEEP/SET].

ФУНКЦИИ ПРИЕМА

Начальные установки:

Перед включением приемника: [AFGAIN] в среднее положение, [SQUELCH] против часовой стрелки до упора, [APF] и [IF SHIFT] в среднее положение.

После включения приемника отключите соответствующими кнопками следующие возможные индикации на дисплее: "SLEP", "LOCK", "NB", "AFC", "AGC-F", "10 AT 20".

Выбор вида модуляции принимаемого сигнала:

Нажмите одну из кнопок выбора вида модуляции один или более раз для выбора требуемого вида модуляции:

- [WFM] -  1раз : WFM – радиовещательная широкая

- [FM] -  1 или 2 раза соответственно : FM, FM narrow (узкая)

- [AM] - 1, 2  или 3 раза соответственно :AM, AM narrow (узкая), AM wide (широкая)

[SSB/CW] - 1, 2,   или 4 раза соответственно : USB, LSB, CW, дополнительно CW narrow (узкая).

Функция порогового шумоподавителя:

Вращение ручки [SQUELCH] по часовой стрелке закрывает шумоподавитель (устанавливается более высокий порог срабатывания).

Функции для модуляции ЧМ (FM)

Индикатор центральной частоты (для всех видов FM модуляции)

Индикаторы "◄" или "►" появляются при неточной настройки на центральную частоту сигнала.

АПЧ – (автоматическая подстройка частоты)  активизируется клавишей [NB]/[AFC], при этом частота автоматически смещается к центру частотного сигнала, а  индикаторы "◄" или "►" пропадают.

Функции для модуляции( SSB/CW)

Сдвиг ПЧ: электронным способом изменяется центральная частота полосы пропускания для отстройки от помехи при вращении ручки [IF SHIFT].

Функция подавления импульсных помех (NB)

Позволяет снизить помехи импульсного типа (от зажигания автомобилей и т.п.) Не активна при частотных видах модуляции. Для включения нажать кнопку [NB]/[AFC].

Пиковый фильтр НЧ (APF)

Изменяет пиковую частоту фильтра для отстройки сигнала от помехи. Нажмите кнопку [APF] и вращайте ручку [APF]. Фильтр можно переключить на 2 режима узкий и широкий , удерживая кнопку [APF] в течение 1 с.

Подстройка тонального гетеродина (BFO))

- Выберите режим SSB или CW нажав клавишу [SSB/CW], затем нажмите и удерживайте эту клавишу в течение 1 с. Вращайте [M-CH] для подстройки BFO в пределах от –1,2 кГц до +1,2 кц.

Функция АРУ

- Нажмите [AGC] для переключения между "быстрой" и "медленной" АРУ. При включении "быстрой" АРУ на дисплее появляется символ "AGC-F".

# КАНАЛЫ ПАМЯТИ

Сканирующий приемник IC-R8500 имеет 1000 каналов обычной памяти, плюс 20 каналов для программирования границ сканирования и 1 приоритетный канал. Каждому из 1000 каналов может быть присвоено 8-ми символьное имя и любой из 20 пользовательских банков памяти может иметь 5-ти значное имя для удобства поиска и организации частот. Более того, канал памяти может хранить информацию о виде модуляции, шаге настройки и установке аттенюаторов АТТ.

- Примечание: Когда выбираются каналы памяти, не имеющие никакой информации (пустые каналы), частота на дисплее не отображается. Появляется только номер канала памяти.

- Банк 0-19 (20 банков):

Для обычного использования. Может быть запрограммирована частота, вид модуляции, шаг настройки, имя и положение аттенюаторов. Число каналов в каждом банке устанавливается пользователем. Банк не может быть удален (он должен содержать как минимум один канал).

- Банк AUTO (изначально 100 каналов):

- Частоты, обнаруженные во время сканирования с автоматической записью каналов памяти сохраняются в этом банке в порядке их обнаружения. Одновременно записывается вид модуляции и шаг настройки. ВНИМАНИЕ: когда условие записи каналов установлено в [CL&START] и запущено сканирование с автоматической записью в память, все каналы памяти в этом банке очищаются.

- Банк SKIP (изначально 100 каналов):

- Нежелательные сигналы, такие как маяки, управляющие станции и т.д. могут быть помечены как пропускаемые в режиме сканирования с запрограммированными границами или сканирования с автоматической записью в память. Если кнопка [MW] нажата 1 секунду во время паузы при сканировании (когда обнаружен сигнал), отображаемая частота заносится в этот банк независимо от выбранного текущего банка.

- Банк FREE (изначально пустой):

- Для временного сохранения каналов при переносе в какой-нибудь банк. Удаленный канал (но не его содержимое) сохраняется в этом банке до тех пор, пока не будет перенесен в иной банк. Этот банк не появляется, когда в нем нет каналов.

- Банк PROG (20 каналов фиксированно):

Хранит границы сканирования. Программируется 10 пар границ (от 0Р1 до 9Р2 -верхняя и нижняя границы). Вид модуляции и шаг настройки автоматически выставляются по последнему введенному каналу в паре.

Выбор банка памяти

Для выбора банка каналов памяти обычного применения (пользовательского): нажмите [M-CH●BANK↑] или [ENT●BANK↓] один или более раз для выбора желаемого банка памяти. Индикатор банка показывает выбранный банк. Нажмите и удерживайте [BANK↑] или [BANK↓] для быстрого циклического прохода по банкам памяти в порядке от 0 до 19, FREE, AUTO и SKIP. Примечание: Банк FREE изначально пустой и поэтому не может быть выбран. Для того, чтобы выбрать его, по меньшей мере 1 канал должен быть записан в этот банк.

Для выбора пары программируемых границ сканирования:

Нажмите [PROG] в течение 1 секунды. "PROG" и номер канала (0Р1 до 9Р2) появится на экране.

Выбор канала памяти:

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЕКТОРА [М-СН]

Выберите необходимый банк нажатием кнопок [M-CH●BANK↑] или [ENT●BANK↓]. Вращайте ручку селектора [М-СН] для выбора желаемого канала.

Функция ограничения возможности выбора канала пределами одного банка.

Вращением ручки селектора [М-СН] можно выбрать канал или только в пределах одного банка, или же из любого банка, для этого нажмите кнопку [BANK] для включения / выключения функции ограничения возможности выбора канала пределами  одного банка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ

Каналы памяти в текущем банке могут быть набраны с клавиатуры.  Выберите желаемый банк нажатием клавиш [M-CH●BANK↑] или [ENT●BANK↓].  Введите номер канала с клавиатуры и нажмите клавишу [М-СН] для выбора введенного канала. Ввод недоступного канала памяти игнорируется.

### Программирование:

(1)       Выберите желаемый канал памяти.

(2)       Установите желаемую частоту.

•    Если канал памяти уже содержит информацию, измените частоту, используя ручку основной настройки или клавиатуру.

•    Если канал памяти пустой, введите необходимую для установки частоту с клавиатуры.

(3)       Установите вид модуляции и шаг настройки .

(4)       Нажмите и удерживайте [MW] до тех пор, пока приемник не подаст тройной сигнал.

•    Информация сохранена в канале памяти. Примечание: если изменить канал памяти перед нажатием кнопки [MW], то установленные частота, вид модуляции и шаг настройки сбрасываются.

"Копирование и вставка" (редактирование памяти)

Функция "копирования и вставки" (copy and paste) может быть полезна для сохранения (или подтверждения) запрограммированного ранее содержимого памяти в тех случаях, когда частота (вид модуляции / шаг настройки) уже установлены для канала или когда вы хотите изменить частоту, используя содержимое памяти другого канала,

(1)       Нажмите [M-SET] для временного сохранения отображаемой на дисплее частоты,  вида модуляции и т.д.

•    " М " появляется на дисплее.

•    Только 1 канал может быть сохранен во временной области.

(2)       Выберите канал памяти, в который вы хотите запрограммировать частоту.

(3)       Нажмите [М-СН] для вставки сохраненного содержимого.

•    " М " пропадает.

Очистка памяти

Информация, хранящаяся в канале памяти, может быть очищена (стерта).

(1)   Выберите канал памяти, который вы хотите очистить.

(2)   Нажмите и удерживайте [M-CL], пока приемник не издаст тройной сигнал.

Совет: Функция перенесения канала в другой банк Используя функцию перенесения канала в другой банк, канал памяти может быть удален (со всем своим содержимым) из какого-либо банка и временно размещен во "FREE" банке.

Имена каналов/банков памяти

Для удобства пользования вы можете присвоить любому каналу имя длиной до 8 символов и каждому пользовательскому банку - до 5 символов.

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИМЕН КАНАЛОВ ПАМЯТИ

(1)    Выберите нужный канал памяти.

(2)    Установите частоту (вид модуляции / шаг настройки), затем нажмите и удерживайте [MW].

(3)    Нажмите [CE►●NAME].

•  На месте первого символа области имени канала появится курсор.

(4)    Введите желаемое имя с клавиатуры.

•  Нажмите соответствующую кнопку один или несколько раз для ввода нужного символа.

•  Для удаления символа, сотрите его пробелом, используя клавишу [М-СН● *.;*].

•  Для перемещения курсора вперед или назад, используйте кнопки [•◄] или [СЕ►].

(5)    Нажмите [ENT] для ввода набранного имени.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИМЕНИ БАНКА КАНАЛОВ ПАМЯТИ

(1)    Выберите необходимый банк, используя кнопки [M-CH●BANK↑] или [ENT●BANK↓].

(2)    Нажмите [CE►●NAME].

•  В первой позиции имени появится курсор.

•  Если канал не содержит никаких данных, (на дисплее - "BLANK"), курсор не появляется. В этом случае запрограммируйте частоту, или измените канал.

(3)    Нажмите [•◄] для перемещения курсора в область имени банка.

(4)    Введите желаемое имя с клавиатуры.

•  Используйте тот же метод, что и для имени канала (см. выше).

(5)    Нажмите [ENT], чтобы ввести набранное имя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы нажмете [СЕ►] в последней позиции имени банка, текущее имя очистится и будет заменено предыдущим. НЕ ЗАБУДЬТЕ нажать [ENT] после набора имени.

Распределение каналов по банкам

Приемник IC-R8500 имеет 20 банков, в каждом из которых каналы памяти могут быть запрограммированы и распределены. По умолчанию, каждый банк содержит 40 каналов памяти, хотя каналы могут быть удалены или добавлены в любой банк в соответствии с вашими предпочтениями и стилем работы. Удаленные каналы временно сохраняются в банке "FREE".

ПРИМЕЧАНИЕ: После покупки приемника или после системного сброса, банк "FREE" пуст и поэтому не может быть выбран.

Для перераспределения каналов по банкам:

(1)   Удалите каналы памяти из банков, которые имеют  больше каналов, чем вам необходимо.

•  Удаленные каналы автоматически заносятся в банк "FREE".

(2)    Добавьте (вставьте) каналы памяти в банки, в которых вы хотите увеличить количество каналов.

•  Каналы добавляются в выбранный банк и удаляются из банка "FREE"

УДАЛЕНИЕ КАНАЛОВ ПАМЯТИ

(1)    Выберите банк и канал памяти, который вы хотите удалить.

(2)    Нажмите и удерживайте [BANK] 1 секунду.

•  Один из пунктов "INS. 1CH", 'DEL. 1CH", "ADD. 10CH", или "ADD. 1CH" появится на дисплее и замигает.

•  Если нужно, нажмите кратковременно [BANK] для выхода из этого состояния и возврата в предыдущий режим.

(3)    Вращайте [М-СН] до тех пор, пока "DEL. 1СН" не появится на дисплее.

(4)    Нажмите и удерживайте [BANK] 1 секунду для удаления выбранного канала.

•  Канал памяти (но не его содержимое) перемещается в банк "FREE".

(5)    Каналы памяти могут быть удалены только по одному за раз во избежание случайного удаления нескольких каналов; если вы хотите удалить более чем один канал, повторите описанные выше шаги столько раз, сколько это необходимо.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Удаленный канал перемещается в банк "FREE", но его содержимое стирается. ПРИМЕЧАНИЕ 2: Количество банков не может быть уменьшено. Это значит, что если в банке остался только один канал, то он не может быть перемещен в банк "FREE".

ДОБАВЛЕНИЕ/ВСТАВКА КАНАЛОВ ПАМЯТИ

(1)    Выберите банк, в который вы хотите добавить канал(ы).

(2)    Нажмите и удерживайте [BANK] 1 секунду.

• Один из пунктов "INS. 1СН", 'DEL. 1CH", "ADD. 10CH", или "ADD. 1CH" появится на дисплее и замигает.

• Если нужно, нажмите кратковременно [BANK] для выхода из этого состояния и возврата в предыдущий режим.

(3)      Вращайте [М-СН] для выбора :

INS. 1CH - канал будет вставлен перед выбранным каналом. Запрограммированное содержимое после вставки канала будет автоматически смещено.

ADD. 1CH - канал будет добавлен в конце выбранного банка

ADD. 10CH – 10 каналов будет добавлено в конце выбран ного банка

(4)    Нажмите и удерживайте [BANK] 1 секунду для исполнения выбранной операции.

• Канал(ы) памяти удаляются из банка "FREE" и добавляются/вставляются в выбранный банк.

• Каналы памяти не могут быть вставлены в банк памяти, если банк "FREE" пуст.

##### СКАНИРОВАНИЕ

Методика работы.

СКАНИРОВАНИЕ КАНАЛОВ ПАМЯТИ

Сканируются все каналы памяти (исключая каналы, помеченные, как пропускаемые при сканировании - skip) в выбранном банке со скоростью до 40 каналов в секунду.

(1)   Нажмите [M-CH●BANK↑] или [ENT●BANK↓] для выбора нужного банка.

•  Возможен также прямой выбор банка как описано ниже.

(2)   Установите ручкой [SQUELCH] порог срабатывания шумоподавителя.

(3)   Нажмите [MEMO] для запуска сканирования.

•  В области имени банка появляется слово "MEMO".

•  Нажмите [MEMO]  еще раз для остановки сканирования.

Совет:

Прямой выбор банка — Сканирование каналов памяти в определенном банке может быть запущено без использования кнопок [M-CH●BANK↑] или [ENT●BANK↓].  Введите одну или две цифры номера банка и затем нажмите [MEMO].

Выбор банка во время сканирования каналов памяти — сканируемый банк может быть изменен без остановки сканирования: Введите одну или две цифры номера банка и нажмите [ENT].

Запуск сканирования, ограниченного пределами банка (bank limit) и пропуском нежелательных каналов (slap) — при сканировании каналов памяти эти функции запускаются автоматически.

СКАНИРОВАНИЕ «ВЫБРАННЫХ» КАНАЛОВ ПАМЯТИ

Сканирование «выбранных» каналов памяти позволяет вам увеличить эффективность сканирования выбором только определенных каналов. Т.о. уменьшается время полный цикла. Установите каналы с более высоким приоритетом как «выбранные)) (сканирование «выбранных» каналов памяти ищет сигнал только в этих каналах) в то же время оставляя каналы с низким приоритетом за пределами сканирования.

Подготовка — определение «выбранных» каналов. Выберите канал, который вы хотите пометить как «выбранный», затем нажмите и удерживайте кнопку [SEL] 1 секунду.

Запуск/остановка сканирования.

(1)    Выберите необходимый банк кнопками [M-CH●BANK↑] или [ENT●BANK↓].

(2)    Установите желаемый порог срабатывания шумоподавителя.

(3)    Нажмите кнопку [SEL] кратковременно для запуска сканирования «выбранных» каналов.

• В области имени банка появится "SEL".

(4)    Нажмите [SEL] снова для остановки сканирования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сканирование «выбранных» каналов памяти не может быть запущено до тех пор, пока не будет отмечено 2 или более каналов.

Совет:

Все обычные функции также доступны при сканировании «выбранных» каналов, так как описано выше.

СКАНИРОВАНИЕ В ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ГРАНИЦАХ

Сканирование в запрограммированных границах (и сканирование с автоматический записью каналов в память) ищет сигналы в пределах определенного частотного диапазона, используя выбранный шаг настройки. Результат подобен "автоматическому" вращению основной ручки настройки.

Программирование границ сканирования частот

Прежде чем запускать сканирование в запрограммированных границах или сканирование с автоматической записью в память, необходимо запрограммировать набор границ сканирования. Могут быть установлены до 10 пар границ сканирования: от 0Р1 до 9Р2.

(1)   Нажмите и удерживайте кнопку [PROG] в течение 1 секунды.

•  "*SET*" появляется в области имени банка, затем сменяется мигающим "PROG."

(2)   Вращайте селектор [М-СН] для выбора нижней границы сканирования в паре, например 0Р1.

•  Для выбора можно также использовать клавиатуру.

(3)   Установите частоту, вид модуляции, шаг настройки и имя канала, затем нажмите и удерживайте [MW]

1 секунду для программирования одной из границ сканирования.

(4)   Вращайте селектор [М-СН] для выбора второй границы сканирования в паре, например 0Р2.

(5)   Установите частоту, затем нажмите и удерживайте [MW] 1 секунду для программирования второй границы сканирования.

•  Вид модуляции, шаг настройки, и имя являются общими для обеих границ сканирования.

(6) Нажмите [PROG] кратковременно для возврата в предыдущий канал; или повторите шаги (2) - (6) для программирования другой пары границ сканирования.

Запуск/остановка сканирования:

(1)   Установите ручкой [SQUELCH] необходимый порог срабатывания шумоподавителя.

(2)   Нажмите [PROG] для запуска сканирования.

• В области имени банка появляется "PROG" (и номер границ сканирования).

(3)   Нажмите [PROG] для остановки сканирования.

Совет:

Прямой выбор диапазона сканирования — необходимый запрограммированный диапазон сканирования может быть выбран с клавиатуры.  Нажмите цифровую клавишу перед или после нажатия кнопки [PROG] для выбора диапазона сканирования.

Запуск сканирования с пропуском нежелательных частот — сканирование в запрограммированных границах пропускает все частоты, помеченные как пропускаемые при сканировании (SKIP) во всех 1000 каналах.

СКАНИРОВАНИЕ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПИСЬЮ В ПАМЯТЬ

Сканирование с автоматической записью в память работает также как и сканирование с запрограммированными границами. Но, при обнаружении сигнала, его частота автоматически записывается в память в специальный банк для автоматической записи частот "AUTO".

Подготовка —установка условия записи каналов:

Нажмите и удерживайте [AUTO] для входа в режим установки условия записи, затем вращайте ручку основной настройки для выбора условия.

AUTO         START          : ранее записанные ячейки в банке "AUTO" сохраняются, а последующие частоты записываются в следующие доступные каналы.

AUTO         CL&START   : ранее сохраненные ячейки в банке "AUTO" очищаются, а новые частоты записываются в каналы, начиная с канала 0.

Запуск/остановка сканирования:

(1)   Установите ручкой [SQUELCH] необходимый порог срабатывания шумоподавителя.

(2)  Нажмите [AUTO] кратковременно для запуска сканирования.

•  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Убедитесь, что вы правильно установили условие записи, в противном случае, вы можете потерять информацию, записанную в банк "AUTO" ранее.

•  В области имени банка появляется "AUTO".

(3) Нажмите [AUTO] снова для остановки сканирования.

Совет: Все обычные функции также доступны при сканировании с автоматической записью в память, так как описано выше.

ПРИОРИТЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Приоритетное сканирование обеспечивает периодическое прослушивание определенной частоты (приоритетного канала) каждые 1-16 сек. (программируется), функция действует во время любой операции, такой как тем, сканирование и т.д.

Подготовка - программирование приоритетного канала

(1)   Нажмите и удерживайте [PRIO] 1 секунду.

•  "*SET*" появляется в области имени банка, затем сменится мигающим "PRIO".

•  Используя этот метод, приоритетный канал может быть вызван в любое время одним нажатием.

(2)  Установите частоту, вид модуляции принимаемого сигнала и имя канала.

(3)  Нажмите и удерживайте [MW] 1 секунду для записи содержимого в ячейку памяти приоритетного канала.

(4)  Нажмите [PRIO] снова для возвращения в предыдущий канал

Запуск/остановка сканирования:

Нажмите [PRIO] для запуска/остановки сканирования.

•   Приоритетное сканирование может быть использовано в комбинации с другими видами сканирования: запустите другое сканирование во время приоритетного сканирования; или, нажмите [PRIO] во время любого другого вида сканирования.

Сканирование каналов с определенным видом модуляции принимаемого сигнала

Возможно сканирование каналов памяти или сканирование «выбранных» каналов памяти, но только тех, вид модуляции которых соответствует определенному вами (при этом каналы с другими видами модуляции игнорируются).

(1)    Нажмите [MEMO] или [SEL] для запуска сканирования каналов памяти или сканирования «выбранных» каналов памяти соответственно.

- Выберите необходимый для сканирования вид модуляции при помощи клавиш выбора вида модуляции принимаемого сигнала.

- Нажмите [MEMO] или [SEL] еще раз для остановки сканирования.

Определение каналов и частот, пропускаемых при сканировании (SKIP)

###### Определение каналов, пропускаемых при сканировании

(1)   Выберите канал памяти, который необходимо определить как пропускаемый при сканировании.

(2)   Нажмите и удерживайте [SKIP] 1 секунду для пометки (снятия пометки) канала как пропускаемого при сканировании.

•  SKIP-CH появляется на функциональном дисплее, когда канал определен как пропускаемый при сканировании.

•  Программирование частот, пропускаемых при сканировании (для сканирования в запрограммированных границах)

(1)   Запустите запрограммированное сканирование.

(2)   Когда сканирование сделает паузу на нежелательном сигнале, нажмите и удерживайте [MW] 1 секунду.

•  Частота сохраняется в "skip" банке, как частота, пропускаемая при сканировании.

•  Каналы, определенные как пропускаемые при сканировании, пропускаются при сканировании

каналов памяти и сканировании «выбранных" каналов памяти.

Частоты, помеченные как пропускаемые при сканировании, пропускаются как при сканировании с запрограммированными границами, так и при сканировании с автоматической записью в память.

Нажмите и удерживайте [MW] 1 секунду, когда сканирование делает паузу при обнаружении сигнала.

Функции ограничения сканирования пределами одного банка (bank limit) /

сканирование с автоматическим пропуском определенных ранее каналов и частот (SKIP)

При запуске сканирования следующие функции включаются автоматически по умолчанию (если не сделаны иные установки) и переключатели [SKIP] и [BANK] не функционируют при сканировании.

•    Ограничение сканирования пределами одного банка (для сканирования каналов памяти и сканирования «выбранных» каналов памяти) — Сканирование каналов памяти работает только в пределах выбранного банка.

•    Сканирование с пропуском каналов и частот, определенных заранее (для всех видов сканирования, кроме приоритетного) — каналы памяти, определенные как пропускаемые при сканировании (skip), не проверяются при сканировании каналов памяти и при сканировании «выбранных» каналов памяти; частоты, которые запрограммированы в каналы памяти, помеченные как пропускаемые при сканировании (не только в "skip" банке, но и в любом канале памяти) не проверяются на наличие сигнала во время запрограммированного сканирования и сканирования с автоматической записью в память.

Блокировка автоматического включения функций, описанных в этом пункте.

(1)   Нажмите и удерживайте [MEMO] 1 секунду. • Появится дисплей, как показано на рисунке.

(2)   Вращайте селектор [М-СН] для выбора пункта SKIP или BANK.

(3)   Вращайте ручку основной настройки для выбора режима AUTO (автоматическое включение) или MANUAL (ручное включение).

(4)   Нажмите [MEMO] для возврата.

Функция сканирования с поиском голоса (VSC)

Эта функция полезна, если вы не хотите, чтобы немодулированные сигналы приостанавливали или прекращали

сканирование. Когда эта функция включена, приемник проверяет принимаемый сигнал на наличие речевых составляющих. Если сигнал содержит голосовые компоненты и их тон меняется в течение 1 секунды, сканирование приостанавливается (или прекращается). Если принятый сигнал; содержит голосовых составляющих или же их тон не меняется в течение I секунды, сканирование продолжается.

Для включения/выключения этой функции нажмите кнопку [VSC].

"VSC" появляется на дисплее, когда функция включена

•     Функция VSC доступна при любом сканировании.

•  Функция VSC продолжает сканирование после приема немодулированного сигнала, даже если условие продолжения сканирования установлено в "OFF" или " ∞".

«VSC» - появляется на дисплее.

###### Регулировка скорости сканирования /времени задержки сканирования при обнаружении сигнала

УСЛОВИЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ СКАНИРОВАНИЯ ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛА

При сканирование приемник делает паузу, когда обнаруживается сигнал, затем сканирование может быть продолжено или прекращено в зависимости от выбранного вами условия. Существуют 3 условия. Нажмите [DLY] один или более раз для выбора условия продолжения сканирования после обнаружения сигнала.

•    Условие OFF («OFF") остановка сканирования до пропадания сигнала:

Сканирование приостанавливается до тех пор, пока сигнал не пропадет, после чего через 3 секунды будет продолжено.

•    Условие ON ("DLY") с регулируемой длительностью задержки:

Сканирование приостанавливается на время, равное, длительности установленной задержки, затем сканирование продолжается. Если принимаемый сигнал пропадает, то сканирование возобновляется через 3 секунды после этого.

•    Условие прекращения сканирования ("∞"):

Сканирование прекращается, как только будет обнаружен сигнал.

ПРИСВОЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ РУЧКЕ [DELA Y/SPEED]

Назначение ручки [DELAY/SPEED] может быть выбрано, как описано ниже, для вашего удобства.

(1)   Нажмите и удерживайте кнопку [DLY D/s] в течение 1 секунды, чтобы войти в режим установок.

(2) Вращайте ручку основной настройки для выбора функции, которую вы хотите присвоить ручке [DELAY/SPEED].

(3)  Когда ручке [DELAY/SPEED] присвоена функция управления скоростью сканирования, то необходимо определить время задержки сканирования при обнаружении сигнала.

• Когда на дисплее появится "VR:SPD DLY: 3S" установите время задержки вращением селектора [М-СН].

(4)   Нажмите [DLY D/s] для возвращения в предыдущий режим.

Ручкой основной настройки происходит переключение:

Если на дисплее "VR:SPD    DLY=3S"  - ручке [DELAY/SPEED] присвоена функция регулировки скорости сканирования.

Если на дисплее "VR:DLYSPD    SPD=MAX"   - ручке [DELAY/SPEED] присвоена функция регулировки времени задержки при обнаружении сигнала.

СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ

Когда ручке [DELAY/SPEED] присвоена функция регулировки скорости сканирования (см. выше), скорость сканирования может быть легко изменена во время сканирования простым вращением ручки. После поворота ручки область имени показывает выбранную скорость, как показано на рисунке, в течение около 1 секунды.

Когда ручке [DELAY/SPEED] присвоена функция регулировки времени задержки сканирования при обнаружении сигнала, скорость сканирования устанавливается фиксированной и равна максимальному значению 40 каналов в секунду.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАДЕРЖКИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СИГНАЛА

Ручка [DELAY/SPEED] регулирует длительность задержки сканирования при обнаружении сигнала в следующих условиях:

• Условием возобновления сканирования выбрано "DLY" (переключателем [DLY D/s].

• Когда ручке [DELAY/SPEED] присвоена функция регулировки скорости сканирования, длительность задержки может быть определена в пределах от 3 до 18 секунд.

ТАЙМЕР АВТОВЫКЛЮЧЕНИЯ  (SLEEP TIMER)

Приемник ICOM IC-R8500 имеет функцию таймера автоматического выключения питания по истечении определенного времени.

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

(1) Нажмите [SLEEP / set] кратковременно несколько раз для активизации таймера и установки времени, через которое произойдет выключение питания.

•  "SLEEP" появляется на дисплее, когда активизирован таймер автоматического выключения питания.

•  Возможны следующие 5 установок: 120, 90, 60, 30 мин (время, через которое произойдет выключение питания) и OFF (таймер отключен).

(2) Через 2 секунды после выполнения шага (1), приемник возвращается в предыдущий режим.

(3)  Для подтверждения установленного периода выключения нажмите [SLEEP / SET] кратковременно один раз.

•  Будьте внимательны, не нажмите эту кнопку более одного раза, в противном случае время, через которое будет выключено питание, изменится.

(4)  Для включения приемника после автоматического выключения, нажмите [POWER] дважды (т.е. выключите приемник и включите снова).

•  Таймер автовыключения сбрасывается.

###### РЕЖИМ УСТАНОВОК

Режим установок используется для программирования значений или условий, которые меняются относительно редко.

ВЫБОР РЕЖИМА ОПЕРАТИВНЫХ УСТАНОВОК

(1)   Нажмите и удерживайте [SLEEP / SET] в течение 1 секунды.

•  Будет выбран режим оперативных установок и на дисплее появится один из его пунктов.

(2)   Вращайте ручку [М-СН] для выбора необходимого пункта.

(3)   Вращайте ручку основной настройки для установки требуемого значения или условия в выбранном пункте.

(4)   Повторите пункты (2) и (3) для установки значений или условий других пунктов.

(5)  Для выхода из режима оперативных установок нажмите [SLEEP / SET ] снова.

•  Нажатие любой другой кнопки также выводит вас из режима оперативных установок.

ВЫБОР РЕЖИМА НАЧАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

(1)   Нажмите [POWER] для выключения питания.

(2)   Удерживая кнопку [SLEEP / SET ] нажатой, включите питание кнопкой [POWER].

•  Включится режим начальных установок и на дисплее появится один из его пунктов.

(3)   Вращайте ручку [М-СН] для выбора необходимого пункта.

(4)   Вращайте ручку основной настройки для установки требуемого значения или условия в выбранном пункте.

(5)   Повторите пункты (3) и (4) для установки значений или условий других пунктов.

(6)  Для выхода из режима начальных установок нажмите [POWER], чтобы выключить питание.

(7)   Нажмите [POWER] еще раз для включения питания.

•  Все произведенные установки будут эффективны.

Пункты режима оперативных установок

| DIMER Переключает интенсивность подсветки дисплея между высокой и низкой. | HIGH Яркая подсветка (заводская установка) | LOW Слабая подсветка |
| --- | --- | --- |
| ВЕЕР Звуковой подтверждающий сигнал при нажатии любой кнопки. | ON Подтверждающий сигнал включен (заводская установка) | OFF Подтверждающий сигнал выключен. |
| LOCK Устанавливает область влияния функции электронной блокировки управления: только ручки основной настройки или же как ручки основной настройки так и всей панели управления. | DIAL Блокируется только ручка основной настройки (заводская установка) | PANEL Блокируются как ручка основной настройки, так и вся панель. |
| AUTO TS Устанавливает автоматическое изменение скорости перестройки частоты ручкой основной настройки. В нормальном режиме ручка основной настройки изменяет частоту из расчета [400]х[шаг настройки] на один оборот ручки. Если функция AUTO TS включена, то при быстром вращении ручки основной настройки частота изменяется со скоростью [2000]х[шаг настройки] на один оборот ручки. Т.о. при быстром вращении ручки основной настройки, перестройка частоты происходит в 5 раз быстрее. | ON Функция автоматического изменения скорости настройки включена (заводская установка). | OFF Функция автоматического изменения скорости настройки выключена. |
| HFANT Устанавливает активный антенный вход на задней панели. Можно установить либо вход 50 Ом (SO-239 коаксиальный) либо 500 Ом (phono RCA разъем) | 50 ОМ Выбран антенный вход SO-239 (заводская установка) | 500 ОМ Выбран RCA (phono) разъем. |

Пункты режима начальных установок

| REC MEMO Подключает/отключает разъем REC REMOTE (дистанционное управление внешним магнитофоном) на передней панели. Когда выбрано значение ON (вкл.), выход [REC REMOTE] внутренним реле устанавливается в "низкий" уровень. | ON Разъем REC REMOTE может быть использован, (заводская установка) | OFF Разъем REC REMOTE не работает и щелчки внутреннего реле не слышны. |
| --- | --- | --- |
| REC SPCH Когда установлен дополнительный блок синтезатора голоса UT-102 в режиме сканировании при обнаружении сигнала и приостановке сканирования частота объявляется автоматически независимо от положения переключателя [SPCH/LOCK]. Это объявление может быть либо включено либо выключено. | ON Частота объявляется каждый раз, когда сканирование приостанавливается (заводская установка). | OFF Дополнительный блок синтезатора голоса активизируется только нажатом кнопки [SPCH]. |
| SPCH LAN Если установлен дополнительный блок синтезатора голоса UT-102, вы можете выбрать английский или японский язык. | ENG Синтезатор голоса объявляет по-английски (заводская установка). | JPN Объявления делаются на японском языке. |
| SPCH SPD Вели установлен дополнительный блок синтезатора голоса UT-102 вы можете выбрать быстрый или медленный темп речи синтезатора. | FAST Темп речи синтезатора быстрый (заводская установка). | SLOW Темп речи синтезатора медленный. |
| CIV ADDR Чтобы различать оборудование, каждый CI-V приемо-передатчик/приемник имеет свой собственный CI-V стандартный адрес в шестнадцатеричном коде. Адрес C-R85OO по умолчанию — 4АН. (когда 2 или более приемника IC-R8500 подключены к одному CI-V конвертеру уровня СТ-17, поверните ручку основной настройки для выбора разных адресов для каждого приемника в диапазоне от 01Н до 7FH. | 4АН Установлен адрес 4АН (заводская установка). | 01Н — 7FH Установлен иной адрес. |
| CIV BAUD Останавливает скорость обмена данными. Когда выбран AUTO", скорость обмена автоматически устанавливается в зависимости от подключенного контроллера или другого CI-V радиоустройства. | AUTO Автоматический выбор скорости (заводская установка). | 19200 Установлена скорость 19200 бит в секунду. |
| CIV TRAN Если IC-R8500 подключен к другому CI-V радиоустройству, то возможна работа совместно с передатчиком tranceive operation). Если в этом пункте установлено )N, то изменение частоты, вида модуляции и т.д. приемника вызывают соответствующие изменения в подключенном устройстве и наоборот. | ON Функция приемопередатчика включена (заводская установка). | OFF Функция приемопередатчика выключена. |
| CIV 731 Когда IC-R8500 подключен к IC-735 для совместной работы с передатчиком в режиме приемопередатчика, вы должны изменить длину кода рабочей частоты до 4 байт. Этот пункт должен быть включен ("ON"), только во время работы совместно с IC-735 в режиме приемопередатчика. | OFF Длина кода частоты установлена 5 байт (заводская установка). | ON Длина кода частоты установлена 4 байта. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

• Диапазон принимаемых частот:

0.10000- 1999.99999 МГц

•   Вид модуляции:

AM (широкополосная / нормальная / узкополосная); SSB (USB / LSB); CW (норм./узкопол. - с дополнительным FL-52A); FM (нормальная / узкополосная); WFM

•   Количество каналов памяти:

1000 (плюс 20 границ сканирования и 1 приоритетный канал)

•   Антенные разъемы:

До 30 Мгц   SO-239 (50 Ом) / Phono (500 Ом)

Свыше 30 Мгц      N-тип (50 Ом)

•   Диапазон рабочих температур:

-10С — +50С

•   Стабильность частоты:

До 30 Мгц                     +/- 100 Гц (+/-20 Гц с дополнит, CR-239)

Свыше 30 Мгц              +/-0.0003% (+/- 0.00006% с доп. CR-239)

•   Требования к питанию

13.8 В (постоянное, минус заземлен)

230 или 240 В (переменное, Европейская версия с AD-55/V*)

•   Потребляемый ток (13.8В):

В режиме ожидания 1,8 А ; При максимальной громкости 2,0 А.

•   Габариты (выступающие части не включены):

287 (Ш )х 112 (В) х ЗО9 (Г) мм.

Вес 7 кг

•    Промежуточные частоты  (в МГц.)

| Диапазон частот | Первая | Вторая | Третья |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 - 29.99999 | 48.8 | 10.7 | 0.455 |
| 30.0- 499.99999 | 778.7 | 10.7 | 0.455 |
| 500.0-1024.99999 | 266.7 | 10.7 | 0.455 |
| 1025.0-1999.99999 | Использует метод конвертера: Local freq.: 500,1000 or 1010 |  |  |

•  ПРИЕМНИК

•    Приемная система Супергетеродинная

•    Чувствительность:

| Диапазон частот | SSB/CW | AM | AM узк. | AM шир. | FM | WFM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1-0.49999 | 1.0 | 6.3 | — | — | — | — |
| 0.5-1.79999 | 2.0 | 13.0 | — | — | — | — |
| 1.7-1.99999 | 0.25 | 3.2 | 2.5 | — | — | — |
| 2.0 - 27.99999 | 0.2 | 2.5 | 2.0 | — | — | — |
| 28.0-29.99999 | 0.2 | 2.5 | 2.0 | — | 0.5 | — |
| 30.0 - 999.99999 | 0.32 | 2.5 | 2.0 | 3.2 | 0.5 | 1.4 |
| 1240.0-1300.00000 | 0.32 | 2.5 | 2.0 | 3.2 | 0.5 | 2.0 |

•    Чувствительность шумоподавителя

| Диапазон частот | SSB/CW | AM узк. | AM | AM шир. | FM |  | WFM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МГЦ | Порогов. | Max порог. | Порогов. | Max порог. | Порогов. | Max порог. | Порогов. | Max порог. |
| 1.8-29.99999 | 10 мкВ | 320 мВ | 0.5 мкВ | 320 мВ | 0.5 мкВ | 320 мВ | — | — |
| 30-1000, 1240-1300 | 4.5 мкВ | 320 мВ | 0.4 мкВ | 320 мВ | 0.4мкВ | 320 мВ | 4.5мкВ | 320 мВ |

Полоса пропускания:

WFM  -   более чем 150 кГц/-6 дБ

FM/AM-шир  -   более чем 12 кГц/-6 дБ

FM-узк/АМ   -   более чем 5.5 кГц/-6 дБ

АМ-узк/SSB/CW  -  более чем 2.2 кГц/-6 дБ

CW узк (с доп. FL-52A)  -  -  более чем 500 Гц/-6 дБ

•   Избирательность по побочному и зеркальному каналу

до 30 Мгц   -  более чем 60 дБ

30 -1000 Мгц  -  50 дБ (типичная)

1240-1300

•   Мощность НЧ   -  более чем 2.0 Вт (10% искажений и 8 Ом нагрузка)

•   Диапазон сдвига ПЧ  -   более чем +/-1.2 кГц

•   Разъем для внешнего громкоговорителя   -  2-х контактный 3.5 мм (1/8")/4-8 Ом

# ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЕМАХ

Разъем RS-232 C

Разъем дистанционного управления (3,5 мм)

Разъем промежуточной частоты (RCA)

Выход АРУ (RCA)

Внешний динамик (3,5 мм)

Разъемы внешних источников 13,8 В

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | Заземлен |
| 2 | RXD | Порт входа для приема данных в формате CI-V; +12В/-12В. |
| 3 | TXD | Порт выхода для передачи данных в формате CI-V; +12В/-12В. |
| 4 5 | RTS CTS | Контакты 4 и 5 замкнуты между собой внутри. Могут быть подключены к контакту 8 (DCD) через внутренние цепи схемы (контактные площадки) |
| 6 | DSR | Не подключен. Может быть подключен к контакту 20 (DTR) через внутренние цепи схемы (контактные площадки) |
| 7 | GND | Заземлен |
| 8 | DCD | Не подключен. Может быть подключен к контактам 4 и 5 (RTS/CTS) через внутренние цепи схемы (контактные площадки) |
| 9-19 | NC | Не подключен. |
| 20 | DTR | Не подключен. Может быть подключен к контакту 6 (DSR) через внутренние цепи схемы (контактные площадки) |
| 21-25 | NC | Не подключен. |

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| Внутренний | REMOTE | Входной/Выходной порт для данных формата CI-V +5В/0В |
| Внешний | GND | Заземлен |

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| Внутренний | Выход ПЧ | Частота 10,7 МГц, Выходной уровень – 60дБ(при наличие сигнала – 50 дБ с модуляцией WFM на антенном входе) |
| Внешний | GND | Заземлен |

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| Внутренний | Выход АРУ | Выходное напряжение: от 1 до –2,4 (пост. напряж.) (уровень сигнала от низкого до высокого) Вых. сопр. 2,2 МОм |
|  | Выход НЧ детектора | Ввходной уровень: 200мВ (Мод.=1кГц, Дев.=3,5 кГц) Вых. Сопр. 4,7 кОм. Перед каскадом частотной коррекции. Используется только для ЧМ(FM), исключая WFM |
| Внешний | GND | Заземлен |

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| Внутренний | НЧ выход | Выходная мощность не менее 2 Вт Выходное сопротивление 4 – 8 Ом. |
| Внешний | GND | Заземлен |

*DC IN

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| Внутренний | Вход | Предназначен для подключения только сетевого адаптера AD-55 A/V |
| Внешний | GND | Заземлен |

*DC 13.8V

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход 13.8 В | Вход 13,8 В стабилизированного напряжения; потр. ток 2 А |
| 2 | Выход 12,5 В | Выход 12,5 В стабилизированного напряжения; Макс. ток 2 А. |
| 3 | Не подключен. | Не используется |
| 4 | GND | Заземлен |

Разъем дистанционного управления магнитофоном

(3,5 мм)

Выход на магнитофон

(3,5 мм)

Разъем головных телефонов

(6 мм 3-х контактный)

КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| Внутренний | Шумоподавит. | Заземлен при открытом ш/п Может быть отключен в режиме начальных установок Макс. Ток 2 А. |
| Внешний | GND | Заземлен. |

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| Внутренний | Детектор | Детектированный НЧ сигнал 100 – 300 мВ/4,7 кОм |
| Внешний | GND | Заземлен |

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| Внутренний Средний | НЧ | НЧ выход Выходное сопротивление 4 – 16 Ом |
| Внешний | GND | Заземлен |

IC R8500 может быть подключен через последовательный порт RS-232C к компьютеру. Это позволит вам управлять приемником и передавать данные с приемника на компьютер.

Таблицу команд и формат данных можно посмотреть в оригинальной инструкции на приемник на стр. 35 и 36

Примечания: _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________