Приложение № 1

## Таблица № 1

Распределение полос частот между различными категориями радиостанций любительской службы

| Категория и вид использования радиостанции | Мощность, Вт | Полоса частот, кГц | Вид радиосвязи | Основа (приоритет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиостанции 4-й категории | 5 | УКВ диапазоны*) |  |  |
| Радиостанции 3-й категории | 10 | 135,7-137,8 1830-1840 1840-1843 1875-1900 1900-2000 | CW, цифровая связь CW Цифровая связь, CW SSB, CW SSB, AM, CW | вторичная вторичная вторичная вторичная вторичная |
|  | 10 | 3510-3580 3580-3650 3650-3700 3700-3750 7010-7035 7035-7040 7040-7045 7060-7100 7100-7150 21010-21070 21070-21110 21110-21120 21120-21150 21225-21450 28010-28070 28070-28190 28190-28200 28550-28600 28600-28700 28700-29200 29200-29300 29300-29510 29510-29700 | CW Цифровая связь, СW SSB,CW SSB, Цифровая, SSTV, CW CW Цифровая связь, CW Цифровая связь, SSTV, CW SSB, CW SSB, CW CW Цифровая связь, CW SSTV, Цифровая связь, CW Цифровая связь, CW SSB, CW CW Цифровая связь, CW CW SSB, CW SSB, Цифровая, SSTV, CW SSB, AM, CW FM, SSB, CW, Цифровая Канал приема сигналов с ИСЗ (все виды радиосвязи) FM, SSB, CW | первичная первичная вторичная вторичная первичная первичная первичная первичная вторичная первичная первичная первичная первичная первичная первичная первичная первичная первичная первичная первичная первичная первичная первичная |
|  | 10 | УКВ диапазон*) |  |  |

| Категория и вид использования радиостанции | Мощность, Вт | Полоса частот, кГц | Вид радиосвязи | Основа (приоритет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиостанции 2-й категории | 100 | 135,7-137,8 | CW, цифровая связь | вторичная |
|  | 10 | 1830-1840 1840-1843 1843-1900 1900-2000 | CW SSB, Цифровая связь,CW SSB, CW SSB, AM, CW | вторичная вторичная вторичная вторичная |
|  | 100 | 3500-3580 3580-3600 3600-3650 3650-3700 3700-3750 3750-3800 7000-7035 7035-7040 7040-7045 7045-7100 7100-7200 14000-14070 14070-14100 14100-14112 14112-14225 14225-14235 14235-14350 18068-18095 18095-18111 18111-18120 18120-18168 21000-21070 21070-21150 21150-21450 24890-24915 24915-24930 24930-24940 24940-24990 28000-28070 28070-28190 28190-28200 28200-28600 28600-28700 28700-29200 29200-29300 29300-29510 29510-29700 | CW Цифровая связь, CW SSB, Цифровая связь, CW SSB, CW SSB, Цифровая, SSTV, CW SSB, CW CW Цифровая связь, CW SSB, Цифровая, SSTV,CW SSB, CW SSB, CW CW Цифровая связь, CW Цифровая связь, SSB, CW SSB, CW SSTV, FAX, SSB, CW SSB, CW CW Цифровая связь, CW SSB, Цифровая связь, CW SSB, CW CW Цифровая связь, CW SSB, CW CW Цифровая связь, CW SSB, Цифровая связь, CW SSB, CW CW Цифровая связь, CW CW SSB, CW SSB, Цифровая, SSTV, CW SSB, AM, CW FM, SSB, CW, Цифровая Канал приема сигналов с ИСЗ (все виды радиосвязи) FM, SSB, CW | первичная первичная первичная вторичная вторичная вторичная первичная первичная первичная первичная вторичная первичная первичная первичная первичная первичная первичная вторичная вторичная вторичная вторичная первичная первичная первичная вторичная вторичная вторичная вторичная первичная первичная первичная первичная первичная первичная первичная первичная первичная |
|  | 10 | УКВ диапазоны*) |  |  |

| Категория и вид использования радиостанции | Мощность, Вт | Полоса частот, кГц | Вид радиосвязи | Основа (приоритет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиостанции 1-й категории | 100 | 135,7-137,8 | CW, цифровая связь | вторичная |
|  | 10 | 1810-1840 1840-1843 1843-1900 1900-2000 | CW SSB, Цифровая связь, CW SSB, CW SSB, АМ, CW | вторичная вторичная вторичная вторичная |
|  | 1000 | 3500-3580 3580-3600 3600-3650 3650-3700 3700-3750 3750-3800 7000-7035 7035-7040 7040-7045 7045-7100 7100-7200 10100-10140 10140-10150 14000-14070 14070-14100 14100-14112 14112-14225 14225-14235 14235-14350 18068-18095 18095-18111 18111-18120 18120-18168 21000-21070 21070-21150 21150-21450 24890-24915 24915-24930 24930-24940 24940-24990 28000-28070 28070-28190 28190-28200 28200-28600 28600-28700 28700-29200 29200-29300 29300-29510 29510-29700 | CW Цифровая связь, CW SSB, Цифровая связь, CW SSB, CW SSB, Цифровая, .SSTV, CW SSB, CW CW Цифровая связь, CW SSB, Цифровая, SSTV, CW SSB, CW SSB, CW СW Цифровая связь, CW CW Цифровая связь, CW Цифровая связь, SSB, CW SSB, CW SSTV, FAX, SSB, CW SSB, CW CW Цифровая связь, CW SSB, Цифровая связь, CW SSB, CW CW Цифровая связь, CW SSB, CW CW Цифровая связь, CW SSB, Цифровая связь, CW SSB, CW CW Цифровая связь, CW CW SSB, CW SSB, Цифровая, SSTV, CW SSB, AM, CW FM, SSB, CW, Цифровая Канал приема сигналов с ИСЗ (все виды радиосвязи) FM, SSB, CW | первичная первичная первичная вторичная вторичная вторичная первичная первичная первичная первичная вторичная вторичная вторичная первичная первичная первичная первичная первичная первичная вторичная вторичная вторичная вторичная первичная первичная первичная вторичная вторичная вторичная вторичная первичная первичная первичная первичная первичная первичная первичная первичная первичная |
|  | 50 10 | 144-146 МГц УКВ диапазоны выше 430 МГц*) |  |  |
| Ретрансляторы | 100 | 144-146 433-440 1260-1300 |  | вторичная вторичная вторичная |

Таблица № 2

УКВ диапазоны

| Категория и вид использования радиостанции | Полоса частот, кГц | Вид радиосвязи | Основа (приоритет) |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиостанции 4-й, 3-й, 2-й и 1-й категорий | 144000-144150 144150-144500 144500-144990 144990-145806 145806-146000 430000-432100 432100-432500 432500-432994 432994-433600 433600-434000 434000-440000 1260000-1296000 1296000-1296150 1296150-1296800 1296800-1296994 1296994-1300000 2400000-2450000 5650000-5670000 5725000-5760000 5760000-5762000 5762000-5850000 10000000-10150000 10150000-10368000 10368000-10370000 10370000-10500000 24,00-24,05 ГГц 24,05-24,25 ГГц 47,000-47,002 ГГц 47,000-47,200 ГГц 75,5-76,0 ГГц 76,0-77,5 ГГц 122,250-122,251 ГГц 122,251-123,000 ГГц 134,000-134,001 ГГц 134,001-136,000 ГГц 136,000-141,000 ГГц 241,000-248,000 ГГц 248,000-248,001 ГГц 248,001-250,000 ГГц | CW SSB, CW CW, FM FM SSB, CW CW SSB, CW CW, FM FM FM FM, SSB, Цифровые FM, Цифровые, SSB, CW CW CW, SSB, Цифровые, SSTV FAX CW, Цифровые FM, Цифровые Цифровые, CW, SSB, FM CW, Цифровая связь Цифровая связь CW, Цифровая связь Цифровая связь CW, Цифровая связь SSB, CW, FM CW, Цифровая связь SSB, CW, FM CW, Цифровая связь, SSB CW, Цифровая, SSB, FM CW, Цифровая связь CW, SSB, FM, Цифровая CW, SSB, Цифровая связь CW, SSB, Цифровая связь CW, Цифровая связь CW, SSB, FM, Цифровая CW, Цифровая связь CW, SSB, FM, Цифровая CW, SSB, FM, Цифровая CW, SSB, FM, Цифровая CW, Цифровая CW, SSB, FM, Цифровая | первичная первичная первичная первичная первичная вторичная вторичная вторичная вторичная вторичная вторичная вторичная вторичная вторичная вторичная вторичная вторичная вторичная вторичная вторичная вторичная вторичная вторичная вторичная вторичная первичная вторичная первичная первичная первичная вторичная вторичная вторичная первичная первичная вторичная вторичная первичная первичная |

Таблица №3

Распределение полос частот для проведения экспериментальных радиосвязей с использованием Луны в качестве пассивного ретранслятора

| Мощность, Вт | Полоса частот, МГц | Вид радиосвязи | Основа |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 144,000-144,150 144,150-144,165 432,000-432,100*) 432,100-432,399*) 1296,0-1296,150 2320,0-2320,150 5760,0-5762,0 10368,0-10370,0 24048,0-24050,0 47000,0-47002,0 77500,0-77501,0 122250,0-122251,0 134000,0-134001,0 248000,0-248001,0 | CW CW, SSB CW CW, SSB, Цифровая CW, Цифровая CW, Цифровая CW, Цифровая CW,Цифровая CW, Цифровая CW, Цифровая CW, Цифровая CW, Цифровая CW, Цифровая CW, Цифровая | Первичная Первичная Вторичная Вторичная Вторичная Вторичная Первичная Первичная Первичная Вторичная Первичная Первичная Первичная Первичная |

ПРИМЕЧАНИЯ.

- Если для отдельных полос частот перечислены несколько разрешенных видов излучения, то вид, указанный первым, имеет приоритет. Слово “приоритет” понимается как “несоздание помех” станциями, использующими вид излучения указанный вторым или третьим.

- SSB – однополосная модуляция с полностью или частично подавленной несущей (классы J3E, R3E) с шириной полосы 3 кГц;

СW – амплитудная телеграфия (класс A1A) с шириной полосы 100 Гц;

AM – двухполосная телефония с амплитудной модуляцией (класс А3Е) и шириной полосы 6 кГц;

FM – телефония с частотной модуляцией (класс F3E). В КВ диапазоне ширина полосы 6 кГц, 
в УКВ диапазоне ширина полосы – 25 кГц;

SSTV – черно-белое или цветное телевидение с медленной разверткой, класс излучения – J2F;

Под “Цифровой связью” подразумеваются RTTY, AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, PACKET RADIO, PSK31, PSK62, JT65 и прочие известные виды компьютерной обработки и декодирования сигнала.

- При работе SSB в полосах частот ниже 10 Мгц используется нижняя боковая полоса (LSB), а в полосах частот выше 10 Мгц – верхняя боковая полоса (USB).

*) Мощность передатчиков любительских станций, работающих в полосе частот 430-433 МГц, не должна превышать величину 5 Вт. Работа любительских РЭС в полосе частот 430-433 МГц в зоне радиусом 350 км от центра г. Москвы не должна осуществляться.

*) Полосы частот могут использоваться только вне зоны радиусом 350 км от центра г. Москвы