УТВЕРЖДЕНО

Решение 
Минского областного 
Совета депутатов

19.10.2006 № 251

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
строительства, технического перевооружения и расширения радиотелевизионных передающих станций Минской области на 2006–2010 годы

1. Комплексная программа строительства, технического перевооружения и расширения радиотелевизионных передающих станций Минской области на 2006–2010 годы (далее – Комплексная программа) направлена на внедрение современных технологий эфирного телерадиовещания, увеличение количества транслируемых программ, поддержание высокого качества работы действующего аналогового радиопередающего оборудования с минимальными затратами на техническое содержание и эксплуатацию.

2. Основными исполнителями Комплексной программы являются Минский областной исполнительный комитет (далее – облисполком), Министерство связи и информатизации Республики Беларусь (далее – Минсвязи), республиканское унитарное предприятие «Белорусский радиотелевизионный передающий центр» (далее – РУП «БРТПЦ»).

3. В Комплексной программе установлены основные прогнозные показатели развития телевизионного и радиовещания на территории Минской области по охвату населения Минской области белорусскими телевизионными и радиовещательными программами, намечен комплекс мероприятий организационного, технического и экономического характера для их достижения.

4. Реализация мероприятий Комплексной программы будет способствовать дальнейшему развитию радиотелевизионных передающих станций, внедрению современных технологий эфирного телерадиовещания, увеличению количества транслируемых программ, поддержанию высокого качества работы действующего аналогового радиопередающего оборудования с минимальными затратами на техническое содержание и эксплуатацию.

5. Основными целями Комплексной программы являются:

увеличение территорий уверенного приема сигналов государственного телевидения и радиовещания;

улучшение качества приема телевизионных и радиовещательных сигналов;

расширение вещания телевизионных и радиовещательных программ на территории Минской области;

снижение затрат на содержание и техническое обслуживание оборудования;

уменьшение затрат на энергопотребление технологического оборудования;

развитие цифрового телевизионного вещания по стандарту DVB-T.

6. Для достижения основных целей Комплексной программы определены прогнозные показатели и основные направления развития сети телевизионного и радиовещания на территории Минской области, представленные в карте и перечне действующих радиотелевизионных передающих станций на территории Минской области согласно приложению 1 к настоящей Комплексной программе.

7. Существующее состояние сети действующих радиотелевизионных передающих станций характеризуется следующими цифрами.

Сеть телевизионного и радиовещания Минской области состоит из трех радиотелевизионных передающих станций (далее – РТПС) мощностью более 1 кВт, двух ретрансляторов и одного цеха радиовещания и радиосвязи. На указанных объектах установлены 25 телевизионных передатчиков, 31 ОВЧ-ЧМ радиовещательный передатчик и 8 радиовещательных передатчиков СВ и КВ диапазонов.

В настоящее время на территории Минской области осуществляется эфирная трансляция 6 государственных программ телевидения и 2 программ негосударственных компаний, а также 5 национальных программ радиовещания и 10 программ негосударственных радиокомпаний:

государственные программы: «Первый канал», охват населения составляет 99,93 процента (далее – %), «ОНТ» – 97,72 %, «Телеканал Лад» – 83,86 %, «СТВ» – 75,50 %, «Россия» – 82,91 %, «НТВ» – 64,79 %, цифровое вещание («БТ-1», «ОНТ», «СТВ», «Лад») – 71,19 %, «Первый национальный канал Белорусского радио» – 95,17 %, «Радиоканал Культура» – 92,51 %, «Областное радиовещание» («Минская волна») – 83,77 %, «Радиус-FM» – 93,17 %, «Радиостанция Столица» – 84,01 %;

программы негосударственных редакций: «МИР» – 58,46 %, «ТВЦ» – 57,49 %, «Радио Би-Эй» – 74,65 %, «Радио Рокс» – 73,92 %, «Радио БГУ» – 78,81 %, «Альфа Радио» – 72,56 %, «Радио Хит-FM» – 62,85 %, «Радио МИР» – 74,65 %, «Русское Радио» – 73,85 %, «Радио Пилот-FM» – 71,69 %, «Новое Радио» – 66,29 %, «Радио Минск» – 66,29 %.

8. Для выполнения задач технического перевооружения и расширения радиотелевизионных передающих станций предусматриваются следующие основные направления развития:

строительство пяти новых радиотелевизионных передающих станций в населенных пунктах Березино, Копыль, Крупки, Старые Дороги и Столбцы с установкой радиотелевизионного передающего оборудования для трансляции программ телевидения, радиовещания;

дальнейшее развитие сети радиовещания в диапазоне 87,5–108 МГц для трансляции программ «Радиоканал Культура» и «Радиус-FM»;

дальнейшее развитие сети радиовещания в диапазоне 66–74 МГц для трансляции программы «Столица»;

установка дополнительных телевизионных передатчиков на программе «НТВ»;

умощнение действующих телевизионных передатчиков;

замена физически и морально изношенного оборудования.

9. В качестве источников финансирования мероприятий Комплексной программы предусматриваются собственные средства РУП «БРТПЦ» (амортизационный фонд), внебюджетные фонды (инновационный фонд Минсвязи), средства местного бюджета Минской области.

План мероприятий по выполнению основных направлений, а также источники финансирования определены в плане мероприятий по выполнению Комплексной программы согласно приложению 2 к настоящей Комплексной программе.

10. Ожидаемые результаты от реализации Комплексной программы при вводе новых радиотелевизионных передающих станций и умощнении существующих телевизионных и радиовещательных передатчиков по охвату населения:

государственные программы: «Первый канал» (БТ-1) – охват населения увеличится с 99,93 до 100,00 %; «ОНТ» – охват населения увеличится с 97,72 до 99,19 %; «Телеканал Лад» – охват населения увеличится с 83,86 до 96,67 %; «СТВ» – охват населения увеличится с 75,50 до 82,19 %; «Россия» – охват населения увеличится с 82,91 до 84,65 %; «НТВ» – охват населения увеличится с 64,79 до 73,16 %; «Первый национальный канал Белорусского радио» – охват населения в ОВЧ диапазоне увеличится с 95,17 до 99,70 %; «Радиоканал Культура» – охват населения в ОВЧ диапазоне увеличится с 92,51 до 99,43 %; «Областное радиовещание» («Минская волна») – охват населения увеличится с 83,77 до 89,77 %; «Радиус-FM» – охват населения увеличится с 93,17 до 97,40 %; «Радиостанция Столица» – охват населения увеличится с 84,01 до 88,04 %. Карты охвата населения Минской области программами телевидения и радиовещания в результате выполнения Комплексной программы приведены согласно приложению 3 к настоящей Комплексной программе.

|  | Приложение 1 к Комплексной программе строительства, технического перевооружения и расширения радиотелевизионных передающих станций Минской области на 2006–2010 годы |
| --- | --- |

Карта и перечень действующих радиотелевизионных передающих станций на территории Минской области

***Карта на бумажном носителе

РТПС Минск

(Минский цех УКВР, п. Колодищи)

Телевизионные программы

| № п/п | Программа | Мощность, кВт |  | Номер ТВК | Радиус обслуживания, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | планируемая |  | существующий | планируемый |
| 1 | Первый национальный телеканал | 25,0 | 25,0 | 1 | 105 | 105 |
| 2 | ОНТ | 25,0 | 25,0 | 6 | 92 | 92 |
| 3 | СТВ | 0,3 | 0,3 | 8 | 48 | 48 |
| 4 | СТВ | 5,0 | 5,0 | 42 | 33 | 33 |
| 5 | Лад | 5,0 | 20,0 | 27 | 63 | 79 |
| 6 | Россия | 5,0 | 5,0 | 3 | 71 | 71 |
| 7 | НТВ | 5,0 | 5,0 | 37 | 53 | 53 |
| 8 | МИР | 5,0 | 5,0 | 35 | 35 | 35 |
| 9 | ТВЦ | 2,0 | 2,0 | 29 | 32 | 32 |
| 10 | Цифровой передатчик (4 ТВ, 1 РВ программы) | 1,0 | 1,0 | 48 | 58 | 58 |

Радиовещательные программы

| № п/п | Программа | Мощность, кВт |  | Частота, МГц | Радиус обслуживания, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | планируемая |  | существующий | планируемый |
| 1 | Первый национальный канал Белорусского радио | 4,0 | 4,0 | 71,33 | 76 | 76 |
| 2 | Первый национальный канал Белорусского радио | 2,0 | 2,0 | 106,2 | 78 | 78 |
| 3 | Радиоканал Культура | 4,0 | 4,0 | 70,43 | 74 | 74 |
| 4 | Радиоканал Культура | 1,0 | 1,0 | 102,9 | 45 | 45 |
| 5 | Столица | 4,0 | 4,0 | 72,89 | 76 | 76 |
| 6 | Радиус-FM | 4,0 | 4,0 | 103,7 | 72 | 72 |
| 7 | Радио Минск | 2,0 | 2,0 | 92,4 | 50 | 50 |
| 8 | Минская волна | 2,0 | 2,0 | 97,4 | 50 | 50 |
| 9 | Новое Радио | 2,0 | 2,0 | 98,4 | 51 | 51 |
| 10 | Радио Пилот-FM | 4,0 | 4,0 | 101,2 | 59 | 59 |
| 11 | Радио Рокс | 1,0 | 1,0 | 102,1 | 68 | 68 |
| 12 | Русское Радио | 2,0 | 2,0 | 98,9 | 69 | 69 |
| 13 | Радио Би-Эй | 1,0 | 1,0 | 68,84 | 46 | 46 |
| 14 | Радио Би-Эй | 4,0 | 4,0 | 104,6 | 72 | 72 |
| 15 | Радио МИР | 4,0 | 4,0 | 107,1 | 68 | 68 |
| 16 | Радио БГУ | 2,0 | 2,0 | 99,5 | 78 | 78 |
| 17 | Альфа Радио | 2,0 | 2,0 | 107,9 | 63 | 63 |
| 18 | Радио Хит-FM | 1,5 | 1,5 | 100,4 | 49 | 49 |

РТПС Мядель

(Мядельский цех УКВР, д. Теляки)

Телевизионные программы

| № п/п | Программа | Мощность, кВт |  | Номер ТВК | Радиус обслуживания, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | планируемая |  | существующий | планируемый |
| 1 | Первый национальный телеканал | 2,5 | 2,5 | 8 | 53 | 53 |
| 2 | ОНТ | 5,0 | 5,0 | 41 | 45 | 45 |
| 3 | СТВ | 5,0 | 20,0 | 34 | 46 | 60 |
| 4 | Лад | 1,0 | 5,0 | 51 | 24 | 29 |
| 5 | Россия | 0,1 | 0,1 | 10 | 29 | 29 |
| 6 | НТВ | – | 1,0 | – | – | 24 |

Радиовещательные программы

| № п/п | Программа | Мощность, кВт |  | Частота, МГц | Радиус обслуживания, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | планируемая |  | существующий | планируемый |
| 1 | Первый национальный канал Белорусского радио | 4,0 | 4,0 | 68,69 | 56 | 56 |
| 2 | Первый национальный канал Белорусского радио | 2,0 | 2,0 | 106,4 | 55 | 55 |
| 3 | Радиоканал Культура | 4,0 | 4,0 | 70,31 | 54 | 54 |
| 4 | Радиоканал Культура | – | 2,0 | – | – | 54 |
| 5 | Радиоканал Культура | 25,0 | 25,0 | 1,026 | 65 | 65 |
| 6 | Столица | 4,0 | 4,0 | 66,86 | 56 | 56 |
| 7 | Радиус-FM | 4,0 | 4,0 | 103,9 | 63 | 63 |
| 8 | Радио Витебск | 4,0 | 4,0 | 67,64 | 54 | 54 |

РТПС Солигорск

(Солигорский цех УКВР)

Телевизионные программы

| № п/п | Программа | Мощность, кВт |  | Номер ТВК | Радиус обслуживания, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | планируемая |  | существующий | планируемый |
| 1 | Первый национальный телеканал | 2,5 | 2,5 | 11 | 46 | 46 |
| 2 | ОНТ | 2,0 | 2,0 | 23 | 31 | 31 |
| 3 | СТВ | 5,0 | 20,0 | 28 | 36 | 49 |
| 4 | Лад | 1,0 | 1,0 | 53 | 22 | 22 |
| 5 | Россия | 0,2 | 0,5 | 2 | 28 | 33 |
| 6 | НТВ | – | 0,1 | – | – | 25 |

Радиовещательные программы

| № п/п | Программа | Мощность, кВт |  | Частота, МГц | Радиус обслуживания, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | планируемая |  | существующий | планируемый |
| 1 | Первый национальный канал Белорусского радио | 0,5 | 0,5 | 70,22 | 29 | 29 |
| 2 | Первый национальный канал Белорусского радио | 1,0 | 4,0 | 100,3 | 42 | 54 |
| 3 | Радиоканал Культура | 0,5 | 0,5 | 72,23 | 27 | 27 |
| 4 | Радиоканал Культура | 5,0 | 5,0 | 1,026 | 45 | 45 |
| 5 | Радиус-FM | 1,0 | 1,0 | 102,8 | 42 | 42 |

Воложинский ретранслятор

Телевизионные программы

| № п/п | Программа | Мощность, кВт |  | Номер ТВК | Радиус обслуживания, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | планируемая |  | существующий | планируемый |
| 1 | Первый национальный телеканал | 0,1 | 0,1 | 23 | 10 | 10 |
| 2 | ОНТ | 0,1 | 0,1 | 25 | 10 | 10 |
| 3 | СТВ | 0,1 | 0,1 | 52 | 8 | 8 |
| 4 | Россия | 0,1 | 0,1 | 41 | 8 | 8 |

Радиовещательные программы

| № п/п | Программа | Мощность, кВт |  | Частота, МГц | Радиус обслуживания, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | планируемая |  | существующий | планируемый |
| 1 | Первый национальный канал Белорусского радио | 0,15 | 0,15 | 101,0 | 18 | 18 |

Березинский ретранслятор

Телевизионные программы

| № п/п | Программа | Мощность, кВт |  | Номер ТВК | Радиус обслуживания, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | планируемая |  | существующий | планируемый |
| 1 | СТВ | 0,1 | 0,1 | 10 | 17 | 17 |
| 2 | СТВ | – | 2,0 | – | – | 20 |

Радиовещательные программы

| № п/п | Программа | Мощность, кВт |  | Частота, МГц | Радиус обслуживания, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | планируемая |  | существующий | планируемый |
| 1 | Первый национальный канал Белорусского радио | 0,1 | 0,1 | 70,79 | 15 | 15 |
| 2 | Радиус-FM | 1,0 | 1,0 | 100,7 | 28 | 28 |

Минский цех РВ и РС

(п. Колодищи)

Радиовещательные программы

| № п/п | Программа | Мощность, кВт |  | Частота, МГц | Радиус обслуживания, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | планируемая |  | существующий | планируемый |
| 1 | Первый национальный канал Белорусского радио, Иновещание | 250,0 | 250,0 | По графику | – | – |
| 2 | Семейное Радио, Иновещание | 150,0 | 150,0 | По графику | – | – |
| 3 | Первый национальный канал Белорусского радио | 150,0 | 150,0 | По графику | – | – |
| 4 | Первый национальный канал Белорусского радио | 75,0 | 75,0 | По графику | – | – |
| 5 | Иновещание | 75,0 | 75,0 | По графику | – | – |
| 6 | Радиоканал Культура | 150,0 | 150,0 | 1125 | 85 | 85 |

|  | Приложение 2 к Комплексной программе строительства, технического перевооружения и расширения радиотелевизионных передающих станций Минской области на 2006–2010 годы |
| --- | --- |

ПЛАН 
мероприятий по выполнению Комплексной программы строительства, технического перевооружения и расширения радиотелевизионных передающих станций Минской области на 2006–2010 годы

2006 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Программа | Объем капвложений, тыс. у.е. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мядельский цех УКВР (д. Теляки) |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка радиопередатчика диапазона 87,5–108 МГц (2,0 кВт) | II квартал 2006 года | Радиоканал Культура | 37 | Амортизационный фонд |
| 2 | Установка телевизионного передатчика (51 ТВК, 5,0 кВт) | IV квартал 2006 года | Лад + областное ТВ-вещание | 90 | Амортизационный фонд |
| 3 | Установка телевизионного передатчика (49 ТВК, 1,0 кВт) | IV квартал 2006 года | Лад | – | Использование высвободившегося передатчика из Мядельского цеха УКВР |
| Солигорский цех УКВР |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка радиопередатчика диапазона 87,5–108 МГц (102,8 МГц, 4,0 кВт) | III квартал 2006 года | Радиус-FM | 30 | Амортизационный фонд |
| 5 | Установка радиопередатчика диапазона 87,5–108 МГц (100,3 МГц, 4,0 кВт) | III квартал 2006 года | Первый национальный канал Белорусского радио | 40 | Амортизационный фонд |
| Строительство новых РТПС |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство радиотелевизионной передающей станции в г. Копыль | IV квартал 2006 года | 4 программы ТВ 4 программы РВ | 1000 | Амортизационный фонд |
|  |  |  |  | 1000 | Местный бюджет |
| ИТОГО |  |  |  | 2197 |  |

2007 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Программа | Объем капвложений, тыс. у.е. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солигорский цех УКВР |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка телевизионного передатчика (2 ТВК, 0,5 кВт) | III квартал 2007 года | Россия | 10 | Амортизационный фонд |
| Строительство новых РТПС |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство радиотелевизионной передающей станции в г. Березино | IV квартал 2007 года | 4 программы ТВ 5 программ РВ | 300 | Инновационный фонд |
|  |  |  |  | 150 | Амортизационный фонд |
|  |  |  |  | 150 | Местный бюджет |
| ИТОГО |  |  |  | 610 |  |

2008 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Программа | Объем капвложений, тыс. у.е. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минский цех УКВР (п. Колодищи) |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка телевизионного передатчика (27 ТВК, 20 кВт) | IV квартал 2008 года | Лад + областное ТВ-вещание | 200 | Амортизационный фонд |
|  |  |  |  | 100 | Инновационный фонд |
|  |  |  |  | 100 | Местный бюджет |
| Строительство новых РТПС |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство радиотелевизионной передающей станции в г. Старые Дороги | IV квартал 2008 года | 2 программы ТВ 3 программы РВ | 175 | Инновационный фонд |
|  |  |  |  | 87,5 | Амортизационный фонд |
|  |  |  |  | 87,5 | Местный бюджет |
| ИТОГО |  |  |  | 750 |  |

2009 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Программа | Объем капвложений, тыс. у.е. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солигорский цех УКВР |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка телевизионного передатчика (28 ТВК, 20,0 кВт) | IV квартал 2009 года | СТВ | 200 | Амортизационный фонд |
|  |  |  |  | 100 | Инновационный фонд |
|  |  |  |  | 100 | Местный бюджет |
| Строительство новых РТПС |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция РРС «Крупки» | IV квартал 2009 года | 2 программы ТВ 5 программ РВ | 175 | Инновационный фонд |
|  |  |  |  | 87,5 | Амортизационный фонд |
|  |  |  |  | 87,5 | Местный бюджет |
| ИТОГО |  |  |  | 750 |  |

2010 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Программа | Объем капвложений, тыс. у.е. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мядельский цех УКВР (д. Теляки) |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка телевизионного передатчика (34 ТВК, 20,0 кВт) | III квартал 2010 года | СТВ | 100 | Инновационный фонд |
|  |  |  |  | 200 | Амортизационный фонд |
|  |  |  |  | 100 | Местный бюджет |
| Солигорский цех УКВР |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка телевизионного передатчика (0,1 кВт) | III квартал 2010 года | НТВ | 12,5 | Амортизационный фонд |
|  |  |  |  | 12,5 | Местный бюджет |
| Копыльский цех УКВР |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка радиопередатчика диапазона 87,5–108 МГц (0,5 кВт) | III квартал 2010 года | Радиус-FM | 2,5 | Инновационный фонд |
|  |  |  |  | 5 | Амортизационный фонд |
|  |  |  |  | 2,5 | Местный бюджет |
| 4 | Установка телевизионного передатчика (5 кВт) | III квартал 2010 года | НТВ | 22,5 | Инновационный фонд |
|  |  |  |  | 45 | Амортизационный фонд |
|  |  |  |  | 22,5 | Местный бюджет |
| Строительство новых РТПС |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция РРС «Столбцы» | IV квартал 2010 года | 2 программы ТВ 2 программы РВ | 150 | Инновационный фонд |
|  |  |  |  | 75 | Амортизационный фонд |
|  |  |  |  | 75 | Местный бюджет |
| ИТОГО |  |  |  | 825 |  |
| ИТОГО по Минской области |  |  |  | 5132 |  |