Dragon

model : SY-201

SPECIFICATIONS     (СПЕЦИФИКАЦИИ)

Каналы…………………………………………….. 40 гражданских каналов

Частотный диапазон……………………………26.965 до 27.405 МГц

Контроль частоты ……………………….

Стабильность частоты………………………..+0.001%

Напряжение питания………………………….7ю2V DC    13.8V DC

Сопротивление антенны…………………….50 Ом

Размеры……………………………………63W x 169H x 39D мм

Вес………………………………………………………..0.4 кг

Тип соединения антенны……………………………BNC

ПЕРЕДАЧА

Выходная мощность…………….AM/FM @ 12.0V    High: 4.0 W    Low: 1/0 W

SSB @ 12.0V    High: 6.0 W – 7.0 W PEP

Low: 2 W PEP

Модуляция………………………………..Амплитудная модуляция

Потребляемый ток…………………………Менее 1200мА

Расстройка ………………………………….+400 Гц макс

ПРИЕМ

Чувствительность…………………AM/FM 1.0uV для 10 dB S/N

SSB 0.8 uV для 10 dB S/N

Подавление промежуточной частоты ………….более 70 dB

Выходная мощность звука………………………… 500mW

Частотный диапазон………………………………….300-3000Гц

Потребляемый ток………………………………….50mA w/o

ОПИСАНИЕ

Эта модель является полностью транзисторной приемо-передающей радиостанцией. Схема частотного синтезатора обеспечивает контроль за передачами PLL и прием на диапазоне 27 МГц, модель очень проста в эксплуатации. В критических районах ваша радиостанция использует теплоустойчивые транзисторы. Потребление тока на 12 В DC очень низкое.

RECEIVER    (ПРИЕМНИК )

Приемник очень чувствительный и высоко селективный с двойным преобразованием супергетеродинной модели обеспечивает контроль PLL на всех каналах СВ. Кварцевый фильтр обеспечивает быстрый отбор и качественное разграничение соседних каналов. В результате при передаче на соседних каналах помехи минимальны.

Регулируемый шумоподавитель запрограммирован так, чтобы приемник отключался, если на него не поступает никаких сигналов. Схема подавления шумов отрегулирована так, чтобы обеспечивать различный уровень чувствительности на входящие сигналы.

TRANSMITTER    (ПЕРЕДАТЧИК)

Передатчик обеспечивает контролируемые PLL операции на всех каналах CB, с высокоэффективными транзисторами и компонентами с минимальными потерями, электропроводкой и монтажной платой возможна минимальная мощность DC на входе для конечной RF с    нормальной модуляцией. Обеспечивается разрешенный лимит мощности для этих целей.

POWER SUPPLY    (ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ)

Радиостанция готова к подключению к 12 В    DC с заземлением отрицательного электрода. Ток подключается к радиостанции с помощью проводника с плавкими предохранителями    с адаптером зажигалки (для сигарет?) от батареи машины или блока батарей.

ВНИМАНИЕ:

Не пытайтесь использовать ввод электричества со стандартных элементов питания с угольным электродом или щелочных батареек.

OPERATING CONTROL AND FEATURES

КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- OFF-ON, VOLUME        (КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВКЛ/ВЫКЛ)

Поверните эту ручку по часовой стрелке для включения энергии и установите желаемый уровень громкости

- SQUELCH     (КОНТРОЛЬ ПОДАВЛЕНИЯ ШУМА)

Данный контроль используется для подавления или уменьшения внешнего шума в отсутствии принимаемых сигналов. Он разработан так, чтобы принимать только передаваемые    полезные сигналы и максимально уменьшать окружающий шум. Таким образом, на выходе он дает максимальное звучание полезного сигнала.

CLARIFIER    (ОЧИЩЕНИЕ)

Позволяет на принимаемых частотах выбрать частоту выше или ниже работающей. С помощью данной ручки можно настраивать сигналы SSB, и, кроме этого, она может быть использована для оптимизации сигналов АМ.

- ANTENNA CONNECTOR    (АНТЕННЫЙ КОННЕКТОР)

Данное радио использует коннектор типа BNC для подсоединения поставляемой со станцией гибкой антенной. Данная антенна обеспечивает хороший прием по всей своей длине. Однако более длинные антенны в состоянии увеличить радиус действия радиостанции.

5. MICROPHONE AND SPEAKER JACK    (Разъем типа «Джек» для микрофона и динамика)     Динамики и микрофон выбираются произвольно и подключаются разъемами типа «Джек» 2.5 мм и 3.5 мм.

DUAL    COVER    (двойная крышка)

Если не используются внешние динамики или микрофон, то крышка предотвращает попадание воды и пыли внутрь приемника.

Описание модели.    Задняя и боковая панели станции.

- Display Lamp    Подсветка дисплея.        Обеспечивает подсветку дисплея в темноте или в ночное время. Нажмите «LGT» один раз, и лампочка на шесть-семь секунд, после чего автоматически отключится. Если вы хотите выключить ее раньше, вторично нажмите кнопку «LGT».

Channel UP/DOWN    Buttons (Кнопки переключения каналов вверх/вниз)  Нажатием этих кнопок вы можете выбрать любой из сорока каналов. Нажмите кнопку ВВЕРХ «UP» для перемещения на один канал вверх от высвечиваемого на дисплее. Нажмите кнопку ВНИЗ «DPOWN» для перемещения на один канал вниз от высвечиваемого на дисплее. В любом режиме (Верх или Вниз), при удерживании кнопки более чем полминуты, каналы будут перемещаться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. (Обратите внимание, что при активации аварийной кнопки канала 9/19, кнопки UP/DOWN будут переключать каналы 9 и 19. После того, как кнопка аварийной связи будет отпущена, кнопки UP/DOWN будут работать в обычном режиме)

- Push-To-Talk (PTT) switch    (Кнопка «нажмите для разговора»)    -    Режимы работы на прием и передачу контролируются кнопкой РТТ. При нажатии кнопки активизируется передатчик: нажмите кнопку и можете отправлять сообщение. Для приема отпустите кнопку РТТ. При передаче, держите SS-201 в нескольких сантиметрах от лица и говорите четко, нормальным голосом в решетку микрофона.

- Battery Pack Latch (Защелка блока батарей) -    Сдвиньте защелку по направлению пазов и вы можете удалить блок батарей.

- Belt Clip (Клипса держатель) -    Предназначена для ношения станции на ремне.

- Flexible wrist strap (Ремешок - петля) - Прикрепите ремешок к специальному кольцу, чтобы станция не могла упасть, если вдруг вы выпустите ее из рук.

Передняя панель станции

- Function Button    (Func) Кнопка Func.  - Эта кнопка активирует вторую функцию каждой кнопки передней панели радио. Эти функции указаны на кнопках синими буквами: SCAN, RF-G, MIC-G, LOCK и FREQ.    Кроме этого кнопка «FUNC» контролирует режим мощности «Hi/Low» («Высокий/Низкий»).

- SELECTABLE HI-LOW POWER    Выбор мощности высокий/низкий. -    Модель SS-201 разработана с уникальной схемой, позволяющей получить самое высокое качество передачи. Это дает пользователю возможность, в зависимости от условий, в которых он находится, выбрать любой из двух уровней. При низком выходе мощности, батарейки прослужат вам в два раза дольше, чем при высоком.    Если расстояние 1/2 мили или меньше, рекомендуется использовать низкий уровень выхода мощности. Если вам нужно «покрыть» большее расстояние, выберите высокую мощность «Full».

Для изменения мощности выхода:

а)    Нажмите и отпустите кнопку «FUNC»

б)    Нажмите и отпустите кнопку РТТ. На дисплее появится «Low» (низкий). Уровень мощности теперь 1 Ватт для режима АМ. Данный режим рекомендуется для работы на коротких расстояниях, 1/2 мили или меньше.

в)    Для возврата к полной мощности просто нажмите кнопку «FUNC», и следом кнопку РТТ. Ваша станция опять работает в нормальном режиме, 4 Ватта в режиме АМ.

- Mode    Режим - позволяет выбрать любой из четырех режимов работы радио (AM/FM/USB/LSB). Для выбора любого из режимов, нажимайте кнопку «Mode», пока не увидите нужный вам режим. Порядок появления режимов:    AM,    FM,    USB,    LSB.

Scan  Сканирование - Позволяет сканировать все сорок каналов автоматически останавливаясь на тех, на которых есть сигнал. Он останется на этом канале, пока не закончится сообщение, и в течение 5 минут после окончания сигнала. Для активации, сначала нажмите кнопку FUNC и сразу же кнопку MODE/SCN. На дисплее появится слово SCAN. Для отключения данной функции, опять нажмите кнопку FUNC и следом кнопку MODE/SCN.

LCR (Last Channel Recall)    Вызов последнего канала - Данная функция позволяет пользователю вернуться к каналу, на котором он работал перед тем на котором он находится сейчас. Для этого просто нажмите кнопку LCR/RF-G. Это переместит станцию на канал, которым вы пользовались перед этим. Повторное нажатие возвратит вас на первый канал.

RF-G (RF Gain) Усиление RF - Позволяет оптимизировать входящий сигнал. Для этой функции есть два положения: OFF, обеспечивающее максимальный объем усиления RF, и «Activated» («активизированное»), которое может быть определено по слову «LOCAL» на дисплее. Активизированное положение помогает ослабить слишком сильные сигналы, поступающие с других станций и приблизить их мощность к специфике SS-201. Для включения этой функции, нажмите кнопку FUNC. Для отключения - повторно нажмите кнопку FUNC.

Dual Watch (DW)  Двойное наблюдение    - Функция двойного наблюдения дает возможность пользоваться сразу двумя каналами одновременно как для передачи, так и для приема. Данная функция может быть необходима, если вы хотите передавать на «тихом» канале (например канал 28), и в то же время наблюдать за разговором, происходящим на активном канале (таком, как 19).

Для работы с двойным наблюдением:

А)    Выберите канал, за которым вы хотите наблюдать

Б)    Выбрав канал, нажмите кнопку «DW» один раз. На дисплее появится надпись «DW».

С)      Выберите обычный канал с помощью кнопок UP или DOWN . Через 6 секунд, после того, как вы остановились на этом канале, начинает работать «Двойное наблюдение». Каждые 6 секунд станция будет переключаться на «наблюдаемый канал», и, если на нем нет сигнала, возвращаться к основному каналу. При получении сигнала на «наблюдаемом канале» радио сразу же переключится на этот канал. Для отключения этой функции, просто нажмите кнопку «DW».

MIC-Gain (Mic-G)    Усиление микрофона - Данная функция настраивает микрофон при передаче.    На станции SS-201 функция Mic-Gain лучше всего будет работать, если у пользователя    очень сильный высокий голос, который может повредить станции. Так как такая ситуация бывает довольно редко, то чаще пользуются позицией OFF для этой функции, что дает наиболее эффективный уровень передачи.

Для включения данной функции, сначала нажмите кнопку «Func», и сразу же

кнопку DW/MIC-G. На дисплее появится надпись «MIC-G».

Для выключения нажмите кнопку «Func», и сразу же кнопку DW/MIC-G.

Five memory Presets    Пять каналов памяти    -    Станция имеет пять установленных каналов памяти, что позволяет запомнить каналы, которыми вы наиболее часто пользуетесь и быстро их находить.

Для запоминания канала:

а)    Выберите канал, который вы хотите занести    в память.

b)      Нажмите и удерживайте кнопку «МЕ» до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «МЕ» с цифрой от 1 до 5 под ней.

с)      Нажатием кнопок «UP» или «DOWN» выберите номер канала, который вы хотите занести в память.

Номер канала будет меняться каждый раз при нажатии одной из кнопок каналов.

- После выбора номера канала памяти, нажмите и удерживайте кнопку «МЕ» около двух секунд, пока надпись «МЕ» не исчезнет с дисплея.

Выбор канала из памяти.

- Нажмите и отпустите кнопку «МЕ».

- На дисплее появится канал, записанный в памяти, который вы использовали в последний раз.

- Для выбора одного из других каналов памяти, нажмите кнопку «UP»    или «DOWN». (Примечание: При выборе канала, занесенного в память на экране, не будут появляться буквы «МЕ», появится только номер канала памяти от 1 до 5, в который вы занесли информацию, относящуюся к данному каналу).

Изменение каналов, занесенных в память.

Для изменения каналов, занесенных в память просто повторите действия, описанные в разделе «Запоминание канала». Новый номер канала просто запишется вместо того, который был записан ранее.

- Lock    Закрытие    - Данная функция позволяет зафиксировать все кнопки приемника в том положении, в которое они поставлены, и после фиксации их нельзя будет активировать. Это предотвратить нечаянную перестройку станции после того, как все нужные параметры уже были установлены пользователем. Для активации данной функции нажмите кнопку «FUNC», а следом кнопку «LOCK». На экране появится надпись «LOCK». Когда данная функция активизирована, работать будут только кнопки «LIGHT» («Свет») и РТТ (Передача). Для отмены данной функции нажмите кнопку «FUNC», а следом кнопку «LOCK».

Emergency Channel 9/19      Аварийный канал 9/19    -    Ваша станция SS-201 имеет Аварийную кнопку для быстрого обращения как к аварийному каналу 9, на который настроены станции полиции и спасательных групп и к наиболее часто употребляемому водителями каналу 19. Эта кнопка поможет вам в аварийной ситуации.

Активирование 9 канала:    просто нажмите один раз кнопку «СН 9». На дисплее замигает «09». Для передачи нажмите кнопку «РТТ» как и при обычной передаче.

Выбор канала 19: Нажмите кнопку «UP». Мигающий канал изменится с «09» на «19». Нажмите кнопку «РТТ» и передавайте свое сообщение.

Для отключения этих каналов, если они были выбраны, просто нажмите еще раз кнопку «СН 9».

Примечание: Когда станция находится в режиме работы с мигающими «09» или «19», кнопки UP - Down будут переключать только эти каналы, и не смогут выбрать никакой другой канал.

- Frequency Readout (FREQ)    вывод частоты  -    Данная функция позволяет пользователю переключаться с вывода канала на соответствующую частоту данного канала. Для активации нажмите «FUNC», а затем сразу же кнопку «FREQ». На дисплее появится пятизначная цифра. Для возврата на вывод канала снова нажмите «FUNC», а затем сразу же кнопку «FREQ».

Speaker динамик  -    Высокое качество, противоударное устройство динамика обеспечивают качественный прием.

Electronic Microphone Электронный микрофон -    Встроенный в переднюю панель, электростатический конденсорный микрофон обеспечивает хорошее качество передачи. Держите приемник в 2-3 см от лица и говорите нормальным голосом.

BATTERY CASE    отсек для батареек    -    Вставьте отсек для батареек с батарейками 9 «АА» (См. раздел «Батарейки» и инструкцию по вставлению отсека для батареек)

Display Panel Features  Панель дисплея.

На рисунке показаны все индикаторы, появляющиеся на дисплее при работе в различных режимах

Панель LCD    -    обеспечивает пользователю визуальной информацией о всех операциях, производимых на станции.

Предупреждение:    Для нормальной работы дисплея избегайте перегрева или переохлаждения. Старайтесь не подвергать станцию воздействию прямых солнечных лучей длительное время. Максимальный режим температур -20 С    + 60 С.

При различном освещении дисплей может иметь разное качество показа, это зависит от освещения, зарядки батареек, окружающей температуры. Пользователь должен сам выбрать наиболее оптимальные условия.

- Function Mode  Показывает, что активизирована кнопка «Func», позволяющая проделывать многие операции в режиме передачи.

- TX -  Показывает, что радио в режиме передачи.

- Local    -    Показывает, что включена функция усиления RF    (RF-Gain)

- «AM»  Показывает что станция работает в режиме АМ

- «FM»    Показывает, что станция работает в режиме FM/

- Lock    Показывает, что функция закрытия активизирована.

- MIC-G Показывает, что включена функция усиления микрофона.

- Low Power    Показывает, что пользователь выбрал низкий уровень мощности выхода. Если индикатор не горит, значит станция работает в режиме полной мощности выхода.

- Scan - Показывает, что радио работает в режиме сканирования, которое охватывает все 40 каналов.

- DW    показывает, что включена функция двойного видения.

- «ВАТ»    Показывает, что мощность батарей упала.

- «МЕ»    Показывает выбор предыдущего канала памяти и соответствующей ему частоты.

- Channel/Frequency Indicator    Показывает либо номер канала, либо соответствующую частоту на которой работает радио.

- Signal/RF Output meter Ваш SS-201 объединяет на панели показатели входящего и выходящего сигналов.

На приеме    сигнала meter будет показывать силу его силу. Слабый сигнал будет показываться 5 – 7 символами, сильный – 10 и более.

Во время передачи  на дисплее появится литера “ТХ”. Если радио работает в позиции высокой мощности, на дисплее появится изображение из 20 – 25 символов, в зависимости от мощности батарей. Если радио работает на низкой мощности, появятся всего 5 – 7 символов.

- “LSB”    показывает нижний уровень диапазона.

- “USB”    показывает верхний уровень диапазона.

BATTERY PACK INSTRUCTIONS    УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Для максимальной надежности работы вашей станции мы настоятельно рекомендуем использовать батарейки Ni-Cad “AA”. Данные батарейки обеспечат вам более длительную и качественную работу вашей радиостанции, чем щелочные. Радио станция снабжена специальным блоком для батареек, который вмещает 9 батареек размера «АА». Для установки батареек возьмите блок и нажмите на центральную кнопку в верхней его части. Блок раскроется на две половины. Далее установите батарейки, строго соблюдая полярность, указанную на внутренней части блока.

Обратите внимание:  когда батарейки садятся, то кроме надписи на дисплее “Battery Low”, вы обнаружите при нажатии кнопки РТТ «пустой экран». Это нормальная реакция для ситуации, когда для передачи требуется большая энергия, чем могут обеспечить севшие батарейки. В этом случае вам необходимо как можно быстрее поменять или перезарядить батарейки.

Зарядка батареек с использованием зарядного устройства.

- Выньте Блок с батарейками из станции.

- Вставьте шнур зарядного устройства в блок батареек. Во время зарядки будет гореть индикатор. Мы рекомендуем при первой зарядке батареек оставить их на 12-14 часов. Последующие зарядки могут занимать 8-10 часов.

- Вставьте отсек с батарейками в радио станцию, и она готова к использованию.

Что важно знать при перезарядке батареек.

- Никогда не пытайтесь перезарядить щелочные батарейки. Вы можете повредить батарейки или станцию, а такие повреждения не входят в гарантийный ремонт

- Убедитесь, что вы выбрали правильное зарядное устройство. Мы рекомендуем BP-732 “Drop-In Charge”

- Можно подзаряжать батарейки, даже когда они находятся в станции, но в этом случае убедитесь, что вы отключили станцию.

- Для продления срока службы ваших батареек, мы рекомендуем вам разрядить их полностью, пока на дисплее не появится надпись “Batt Low” . Затем, перезарядив батарейки до максимума, вы увеличите их срок службы.

- Обратите внимание:  когда батарейки садятся, то кроме надписи на дисплее “Battery Low”, вы обнаружите при нажатии кнопки РТТ «пустой экран». Это нормальная реакция для ситуации, когда для передачи требуется большая энергия, чем могут обеспечить севшие батарейки. В этом случае вам необходимо как можно быстрее поменять или перезарядить батарейки.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Подключите антенну к гнезду наверху станции.

- Вставьте блок батарей. (См. инструкцию)

- Включите станцию.

- Нажимайте кнопку “Mode” пока вы не выберите желаемый режим работы (AM, FM, USB, LSB).

- Установите контроль шумоподавления на нужный уровень.

# ПЕРЕДАЧА

- Выберите необходимый вам канал для передачи.

- Нажмите и удерживайте кнопку “Press-to talk”. Прием и передача контролируются этой кнопкой. При нажатии кнопки активизируется режим передачи. При отпущенной кнопке станция работает в режиме приема.

- Держите микрофон в нескольких сантиметрах от лица и говорите нормальным голосом.

- S-TX meter будет показывать уровень мощности выхода.

# ПРИЕМ

- Установите уровень громкости так, как вам удобнее.

- Выберите интересующий вас канал.

- Прослушивая шумы, передаваемые радио, медленно поворачивайте ручку подавления шума, пока тот не исчезнет. (теперь не должно слышаться никаких шумов). Оставьте контроль на этом уровне. Приемник будет молчать, пока не появится нужный сигнал. Не ставьте контроль шума на максимум, иначе вы не услышите слабые сигналы.

- Установите ручку “CLARIFIER” для того, чтобы сигналы SSB были более чистыми.

ПРИЕМ СИГНАЛОВ SSB

В гражданском диапазоне существует четыре вида передачи: AM, FM, USB, LSB. Когда ваш приемник включен на диапазон АМ, будут приниматься только стандартные сигналы с двумя боковыми несущими полосами. Сигнал SSB может быть опознан в режиме АМ характерным звуком “Donald Duck” и невозможностью воспроизведения нормального сигнала. Диапазоны USB и LSB будут определять верхнюю боковую полосу и нижнюю боковую полосу, а также сигналы АМ.

Прием SSB отличается от стандартного приема на АМ, т.к. не требует несущей или задней боковой полосы для воспроизведения сигнала. Однополосной передающий сигнал состоит только из верхней или нижней боковой полосы, а несущая не передается. Удаление несущей из сигнала АМ помогает избавиться от большого объема помех и свиста слышимых на канале, которые порой делают неразличимыми даже сильные сигналы. Также, SSB занимает только половину канала АМ, вследствие чего на одном канале АМ может проходить два разговора SSB, что расширяет 40 каналов АМ до 80 SSB. Ограничение полосности канала    также способствует улучшению качества приема сигнала, т.к. только половина шумов проходит при прохождении сигнала SSB в 100% режиме.

SSB сигнал может быть принят только в том случае, если приемник настроен на ту же волну. Другими словами, сигнал верхней боковой полосы может быть нормально услышан, только если станция работает в режиме USB.

Если при работе станции в режиме USB слышен сигнал нижней боковой полосы, никакая настройка не сможет сделать этот сигнал хорошо слышимым. Причина будет понятна, если мы вспомним, что когда микрофон передачи работает в режиме USB, выход передающих частот увеличивается. В то же время, в режиме LSB выход передающих частот уменьшается. Таким образом, если режим работы станции выбран правильно, то вы будете слышать качественный сигнал, если же режим работы выбран неверно, то хорошего сигнала добиться будет невозможно.

Если вы выбрали режим SSB, необходима точная установка частоты для получения чистого сигнала. Контроль CLARIFIER позволяет оператору выбирать более низкую или более высокую частоту относительно центральной. Если звук входящего сигнала слишком высокий или слишком низкий, установите контроль. Считайте эту операцию такой же, как установление скорости диктофона. Если скорость слишком высокая, голоса будут звучать слишком высоко, если же ниже нормальной, то голоса будут медленнее и ниже. Разумеется, существует только одна скорость для воспроизведения – та, на которой была сделана запись. Если запись будет прослушана на плеере, мотающем пленку в обратном направлении, то установить нормальное воспроизведение просто не удастся.

Если в режиме прослушивания SSB слышны частоты АМ, то добиться хорошего звука также не удастся, даже если SSB настроен правильно. Поэтому мы рекомендует слушать сигналы АМ в режиме работы станции на АМ.

# РАБОТА В МАШИНЕ

На случай, если вы захотите использовать SS-210 в автомобиле, мы встроили в станцию уникальную схему, позволяющую использовать радио максимально просто с применением адаптора    МА-100 “Mobil-Com”. Этот адаптор позволяет подключить станцию напрямую и к прикуривателю и к внешней антенне, которая необходима для обеспечения максимального радиуса действия, если станция используется в машине. На рисунке показано, как подключить адаптор к радиостанции.

Для использования адаптора Mobil-Com со станцией SS-210:

- Вытащите батарейный отсек, который вы используете с этим радио.

- Начиная с левой стороны радио, вставьте конец адаптора в радио так же, как вы это проделываете с батарейным отсеком.

- Теперь ваша станция подключена к антенному выходу и клеммам питания.

- Соедините антенные коннекторы адаптора с коннекторами внешней антенны.

- Подключите прикуриватель к соответствующему разъему в автомобиле. Теперь вы можете пользоваться своей станцией. Включите ее и работайте.

Если вы не хотите использовать вставной адаптор, а просто хотите слушать радио в машине, вы можете просто подключить питание от прикуривателя используя DC шнур. Подключите этот шнур к батарейному отсеку и вы можете слушать радио.

Имейте в виду, что при использовании антенны прилагаемой к станции в машине, радиус действия будет заметно меньше. Корпус машины срабатывает как барьер для входящих и выходящих сигналов. В этом случае вам нужно открыть окно и держать станцию за окном.