Анализ передачи финской аппаратуры передачи шифрованных сообщений

NOKIA ADAPTIVE 
M85200 M/90 MSG TERMINAL

Режим передачи FSK -2  без разрыва фазы:

Pазнос частот составляет ~788 Гц:

скорость передачи составляет 151.66,  303.4 или 606.8 Bps.

Для передачи со скоростью 151.66  Bps:

В начале передачи синхронизация в виде меандра, затем преамбула из 47 бит

(скорее всего ключ шифратора)

10110111000101011010001110010110110010110010110

Меандр и преамбула передаются со скоростью в два раза выше (303.4 Bps).

Затем, со скоростью151.66  Bps,   передается  информация корелляционным кодом,

в котором «1» заменена на «10», а «0» на «01» (информационная скорость при

этом в два раза ниже):

Для посылок со скоростями 303.4 и 606.8 Bps применен иной  метод кодирования, в котором подряд могут присутствовать 1, 2, 3 и даже 4, 6 и 8 единиц или нулей:

Звуковые образы передачи взяты с известного сайта:

http://www.signals.taunus.de/WAV/FNL-BURST.HTML