Характеристики рассчитанных антенн приведены в трёх файлах:

- J_[x]mm.maa – файл для программы mmana, в котором содержится описание антенны;

- KCB_[x]mm.bmp – внешний вид полученного графика КСВ в указанном диапазоне частот.

- DN_[x]mm.bmp – диаграмма направленности на частоте 434 МГц.

[x] – толщина используемой проволоки (во всех расчетах проволока считается медной). Толщине 3,6 мм соответствует одножильный провод с площадью сечения 10 мм² (на рынке считают именно площадь сечения). Для остальных рассчитать не сложно.

Подсоединение источника (е) представлено в виде перемычки диаметром 1 мм, образованной  разделанным концом ВЧ кабеля.

Общий чертёж антенны этого типа представлен на рисунке в файле J-size.bmp. Размеры и некоторые рассчитанные характеристики антенн представлены в следующей таблице.

| Диаметр проволоки, мм | Площадь сечения, мм² | L1, мм | L2, мм | d, мм | а, мм | R (434 МГц), Ом | КСВ (434 МГц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 522 | 170 | 20 | 20 | 48,506 | 1,03 |
| 3 | 7 | 513 | 170 | 20 | 20 | 50,123 | 1,01 |
| 3,6 | 10 | 509 | 170 | 20 | 20 | 49,786 | 1,02 |
| 4 | 12 | 506 | 170 | 20 | 20 | 50,182 | 1,03 |

Как видно, чем тоньше проволока, тем уже спектр с низким КСВ при точной настройке. Таким образом, для компенсации возможных ошибок при изготовлении предпочтительней использовать как можно более толстую проволоку.