Перестройка синтезатора р-ст. NOKIA SV-1300

На любительский диапазон

Чтобы перестроить Синтезатор на любительский диапазон сначала нужно перестроить ГУН чуть ниже на частоту  приблизительно 83.450 МГц.

У меня с завода было ПРМ=168.300 МГц ПРД=162.575 МГц

ПЧ=21.4 МГц

F гет.=189.700 МГц

F гун=189.700/2=94.850 МГц

ГУН перестроить можно так: отпаять провод идущий к контакту XF 3 платы синтезатора, дабы отключить питание от микросхемы MC145106, чтобы не мешала перестройке. Далее конденсаторами С5 и С31 вгоняем гун на частоту приблизительно 83.450 МГц, контролировать можно на контакте XF 1.

Как получилась именно эта частота: 145.500 МГц (F прм)+21.4 (ПЧ)= 166.900 МГц (F гет.), делим на 2 получаем 83.450 МГц (частоту синтезатора).

Цифровая часть синтезатора:

- Вытаскиваем из платы синтезатора кварц на 46.800 МГц – он нам не нужен.

- На его место ставим кварц с платы модулятора на частоту 13.5625 МГц

- На плату модулятора ставим кварц на 10.7 МГц его можно вытащить из какого-нибудь ненужного фильтра или купить.

- Контур L2 платы синтезатора настраиваем на 6-ю гармонику кварца, т.е. на 81.375 МГц.

Далее частота подставного генератора 81.375 МГц и частота ГУНа 83.450 смешиваются в смесителе, после чего разностная частота 2.075 МГц поступает на ножку 2 микросхемы MC145106.

Для частот 145.500 – 145.525 уровни на выводах программируемого делителя микросхемы  представлены в таблице.

ЛОГ 0 = 0 Вольт, ЛОГ 1 = 8…9 Вольт, 1-ая и 6-ая ножка микросхемы +9 В.

|  | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 145.5125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 145.525 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 145.5375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 145.550 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Далее частота ГУНа идет на блок усиления и удвоения канальных частот (D9), усиленная частота 83.450 МГц подаётся на смеситель блока модулятора где смешивается с частотой промодулированного кварца 10.7 МГц, получившаяся разностная  (83.450 МГц – 10.7 МГц = 72.75 МГц) частота подаётся на блок C1 «Задающий каскад радиочастоты». На транзисторе Q2 частота удваивается и далее на последующие каскады усилителей.

Как перестраивать контура на нужные частоты думаю объяснять никому не нужно. После подготовки (расчётов, поиска кварца на 10.7МГц) и последующей переделке, мой синтез заработал с первого раза ну или со второго. Переключать частоты можно как с помощью диодной матрицы, так и с помощью родной ПЗУ, только надо перепрошить, Удачной Вам переделки!!!

MC 145 106

0 0 1 1 0 0 1 0 1- код  для 145,500

Настройка синтезатора р/с Nokia

ГУН

MCL SBL - 1

+ 9 в

По 5,6 к

Кварц 13562,5

На корпус

- Выставить

захват частоты

При захвате частоты

Должно быть + 4,5 в

Для настройки ГУН

временно  подать +9 в

(штатный шлейф отключить)

Подстройкой

контура  выс-

тавить максимум  ВЧ

напряжения

Кварц 6400,00