# Усилители мощности

Действующими в Казахстане правилами максимальная мощность передатчика Си-Би радиостанции 27МГц установлена равной 4Вт.    Однако ни для кого на является секретом, что некоторые пользователи применяют усилители с выходной мощностью 50, 100 и даже 200 Вт. Усилители иногда называют антенно-согласующими устройствами, бустерами, помощниками или кирпичами.

Внешний вид некоторых усилителей приведен на рисунке 1.

RM KL-203 (100Вт)						RM KL-400P (200Вт)

EA-150	(90Вт)					B747 (100Вт)

Рисунок 1. Внешний вид усилителей СиБи диапазона

Почему эти пользователи вынуждены нарушать правила? Для этого есть две основные причины.

1) Си-Би диапазон в крупных городах крайне перегружен помехами от промышленных установок, транспорта, линий электропередачи, противоугонных систем, радиохулиганов. Службы, призванные обеспечивать порядок в эфире, Си-Би диапазоном практически не занимаются. В этих условиях связаться с эхо-репитером, диспетчерской службой,  докричаться до корреспондента, находящегося далеко, используя разрешенную мощность, часто представляет сложную проблему. Это вынуждает использовать усилители, без которых радиостанция становится бесполезной.

2)  Для автомобилистов, использующих низко расположенные и малоэффективные антенны, в условиях большого города использование усилителей мощности также является мерой вынужденной, поскольку связь в городе на расстояние более 10 км при мощности 4 Вт практически невозможна, а она нужна с любой точки города. Опыт показывает, что для достаточно надежной связи с любой точкой города необходима мощность порядка 100 Вт.

В малых городах и сельских местностях, где эфир чист, применение усилителей становится ненужным, и там их применяют в основном любители дальних связей. 
    Поскольку приобрести усилитель мощности не представляет проблемы, целесообразно обсудить, какими основными параметрами они характеризуются.

- Выходная мощность.

- Напряжение и ток питания усилителя.

- Входная мощность, при которой усилитель развивает полную выходную мощность.

- Способность усиливать сигнал с FM, АМ и SSB модуляцией.

- Способность работать на нагрузку с плохим КСВ.

- Согласование усилителя по входу.

- Способность выдерживать длительную работу без перегрева

- Наличие предусилителя сигнала по приему

Два первых параметра тесно связаны. Поскольку КПД мощных транзисторов составляет 50-75%, от выходной мощности зависит и ток потребления. Большинство моделей усилителей рассчитаны на питание напряжением от 12 до 13,8 В (автомобильный стандарт), хотя есть и модели на 24 В. При выходной мощности 100 Вт и питании 12 В ток потребления должен составлять 11-16 А.

Большинство усилителей рассчитаны на входную мощность от 4 до 10 Вт. Если усилитель по паспорту развивает полную мощность при подаче на вход 10 Вт, не рассчитывайте, что он будет развивать ее при работе с четырехваттной станцией.

Также следует учитывать, что если усилитель рассчитан на максимальную входную мощность 4Ватта, подавать на его вход большую мощность нельзя – он выйдет из строя.

С FM модуляцией хорошо работают все усилители. Для усиления АМ сигнала усилитель должен быть линейным, иначе модуляция будет сильно искажена. Попытка работать с АМ модуляцией через усилитель, предназначенный только для FМ, приведет к тому, что ваши корреспонденты услышат вместо вашего голоса один хрип.

Для усиления сигнала с SSB модуляцией требуется еще более высокая линейность. Кроме того, постоянная времени цепи управления реле должна быть настолько большой, чтобы усилитель не выключался во время пауз между словами. Поэтому усилители, пригодные для работы с SSB сигналами, существенно дороже.

Мощные транзисторы хорошо работают только при согласованной нагрузке. Если КСВ антенны превышает 2,5-3,0, что возможно при плохих контактах или замыканиях в кабеле и антенне, усилитель может выйти из строя даже при кратковременном включении. Именно поэтому большинство продавцов не дают гарантий при выходе из строя выходных транзисторов, цена которых обычно довольно высока. Приобретая усилитель, поинтересуйтесь, есть ли у него встроенная зашита от коротких замыканий и обрывов нагрузки.

Согласование входа усилителя - не самый главный его параметр, но если КСВ входа усилителя превышает 1,5, вам придется подбирать длину кабеля между станцией и усилителем, чтобы он нормально работал. В этом случае рекомендуется использовать либо совсем короткий кабель 20-30 см, либо равный половине длины волны, что с учетом укорочения составляет около 360 см. Стандартная длина кабеля для подключения усилителя к радиостанции составляет 90 см.

При работе усилитель выделяет много тепла, поэтому его снабжают радиатором. Большинство моделей усилителей не рассчитаны на длительную непрерывную работу в режиме передачи. Если ваши монологи затягиваются, следите за температурой радиатора, не допуская большого перегрева усилителя, т.к. это тоже может вывести его из строя. Иногда для облегчения температурного режима усилителя целесообразно обдувать радиатор с помощью вентилятора.

Так как усилитель потребляет достаточно большой ток, рекомендуется подключать его напрямую к аккумулятору проводом достаточного сечения.

Если Вы решили устанавливать усилитель, имейте в виду, что при плохо настроенной антенне практически никакой прибавки в дальности связи не будет, зато весьма возможны проблемы с электроникой вашего авто (срабатывание сигнализации, самопроизвольное включение дворников и многие другие неожиданности, вплоть до остановки двигателя). Практически не имеет смысл и установка усилителя с выходной мощностью более 150Вт.

Наличие предусилителя сигнала по приему дает какой-то эффект за городом, в сельской местности – там , где уровень помех минимален. В городе эта функция бесполезна. Обычно усилители, имеющие встроенный предусилитель, имеют в своем названии букву «P» что означает «preamplifier».

Типовая схема подключения усилителя приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Типовая схема подключения усилителя

Провод питания рекомендуется делать как можно коротким, но не более 3 метров. Площадь мечения провода не должна быть менее 1,5 мм2. По возможности необходимо делать подключение напрямую от аккумуляторной батареи.