Импульсный преобразователь 2412v  200w

НАЗНАЧЕНИЕ:

Получение напряжение 12вольт в  Автомобилях с  бортовым напряжением более 12в,но не менее  15в для питания автомагнитол, радиостанций, компьютеров и иных устройств требующих 12в питания и большого рабочего тока.

| Перечень Элементов |  |
| --- | --- |
| C1 | = 1000uF |
| C2 | = 0,1uF |
| C3 | = 1000uF |
| C4 | = 0,1uF |
| D1 | = 15v |
| F1 | = 15-20A (20mm) |
| L1 | = 30-100 µH |
| LED1 | = green |
| R1 | = 100 Ohm |
| R2 | = 1R-2W |
| R3 | = 1,2K_0,25w |
| S1 | = DD1=> ON / OFF |
| VT1 | = TIP35 |
| VD1 | = КД2994 Shotky |
| VD2 | = 20A U(обр)>30v |
| VS1 | = BT139/800 |

| ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Входное Напряжение | 15..40вольт |
| Выходное Напряжение | 12вольт (стабильно) |
| Допустимый Вых. ТОК | Не более 15А |
| Площадь Теплоотвода | Не менее 1000см2 |
| Ток покоя | ~20mA |
| Индикация | Выходное напряжение |
| Защита |  |
| ПЕРЕПОЛЮСОВКА | + |
| Превышение на Выходе | + |
| Перегрев | - |
| Искажения | - |
| Короткое замыкание нагр. | + |

Особенности сборки.

ВНИМАНИЕ! Теплоотводящие части корпуса VD1,DD1,T1 :ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ при помощи текстолитовых/керамических втулок и слюды.

А также необходимо применение теплопроводящей пасты (типа АСТИЛ, КПТ-8 и тп) для улучшения отвода тепла от силовых элементов схемы.

SiberiaSoft tm/

www.SiberiaaSoft.narod.ru

E-mail: SiberiaS@voronezh.net

All Rights RESERVED

-PCB-

SIZE 55x60

Bottom	TOP