Активная дифференциальная антенна для диапазона 5 Гц-500 кГц

Общие положения

Большинство антенн для приема сигналов в диапазоне VLF и ULF имеют очень большие размеры. Много примеров можно найти на ресурсе www.vlf.it. Антенны на таких низких частотах на 99% излучают вертикально поляризованные волны. Эти волны   распространяются вдоль земной поверхности в виде поверхностных волн на большие расстояния.  Горизонтально поляризованные же волны подавляются из-за противофазного отражения от поверхности земли. Горизонтальную поляризацию имеют сигналы-предвестники землятрясений, авроральные радиосигналы с изменяющейся поляризацией. Построение большинства антенн основано на использовании "коротких монополей" или малых магнитных антенн.

Рис.1

Оба типа вышеперечисленных антенн обычно не имеют настроечных элементов. Монопольные антенны нагружаются на высокоомные входные усилители, а уменьшенные магнитные антенны соединяются по входу с низкоомными усилителями (рис.2)

Общепризнано, что описанные антенны имеют широкую полосу пропускания. Первый тип антенн (штырь) очень чувствителен к наличию качественного заземления. Например это может означать, что  местные наводки от сети переменного тока с частотами от 50 до 60 Гц и их гармоники легко проникают через антенну на вход приемника. Для защиты от таких наводок используется экранировка антенны. Одной из возможностей уменьшения внешних наводок мощными электромагнитными полями может стать использование укороченного вертикального сбалансированного диполя. Если избежать использования в антенне частей с большой индуктивностью, то это расширит ее полосу пропускания (частотный диапазон). На низких частотах в качестве дифференциального усилителя удобно использовать операционный усилитель. Использование операционного усилителя позволяет добиться большого динамического диапазона и защиты от интермодуляционных помех.

Рис.2 (короткий монополь - штыревая антенна и уменьшенная магнитная антенна соединенные с широкополосным ОУ)

Разработка антенны

Короткий монополь (штырь) - имеющий длину менее 0.1 от длины волны имеет такую характеристику, как действующая высота (Н) которая зависит от физической длины (L) монополя. Эквивалентная схема показана на рис.3

Рис.3 (эквивалентная схема соединения короткой штыревой антенны - монополя с усилителем)

Сопротивление излучения антенны (Ra) на рис.3 очень мало и имеет тенденцию уменьшения до нулевого значения с уменьшением частоты, но в любом случае изменяется незначительно по отношению ко входному сопротивлению усилителя (Ri). Если применить теорему трансформации Thevenin, то получим возможно простейшую схему показанную на рис.4

Рис.4 (Эквивалентная схема антенны и входа усилителя)

Амплитуда эквивалентного генератора по формуле изменяется между значениями Ca и Ci, но эквивалентная емкость Ct параллельна как Ca так и Ci. Входное сопротивление усилителя (Ri) и эквивалентная емкость (Ct) определяют самую низкую частоту полосы пропускания (Fc). Если значения Ri и Ci очень большие, то и значение  Fc соответственно будет низким.

Fc = 1/(2PI Ri Ct)

Например:
Ca = 30 пф
Ci = 0
Ri = 100 мегаом
Fc = 53 Гц

Для реализации нижнего диапазона полосы пропускания в 5 Гц необходимо увеличить общую емкость Ct до 300 пф. Входное сопротивление усилителя сложно увеличить свыше 100 мОм ипоэтому для достижения нижней границы полосы пропускания 5 Гц существует три способа:

1. Увеличить диаметр или длину диполя
2. Подключение дополнительного конденсатора в плечи диполя
3. Увеличение входной емкости усилителя

Применение первого способа ограничено только физическими характеристиками (громоздкость конструкции). Второй способ не так прост ввиду того, что подключенный конденсатор дает выраженный микрофонный эффект от которого невозможно избавиться, а также снижается и так малый уровень входного сигнала.

Для преодоления противоречий используется комбинация обоих решений с целью достижения заданных характеристик (низшая частота = 5 Гц)

Верхняя частота полосы пропускания лимитируется параметрами используемого операционного усилителя. При использовании простого ОУ TL084 достигается верхняя частота в 600 кГц. При использовании более широкополосных ОУ верхняя частота полосы пропускания выше. Динамический диапазон ОУ повышается вместе с повышением напряжения питания. Желательно использовать малошумящий ОУ. Лучшей альтернативой ОУ общего применения TL084 является TLC274.

Электрическая схема

Базовая электрическая схема показана на рис.5, полная схема на рис.6

Рис.5 (базовая электрическая схема активной тдифференциальной антенны)

Рис.6 (полная электрическая схема активной дифференциальной антенны)

Емкостное сопротивление плеча дипольной антенны зависит от параметров описанных в формуле на рис.7 Емкостное сопротивление диполя составляет половину значения емкости одного его плеча.

Рис.7(Емкостное сопротивление короткого монополя - штыревой антенны)

При практическом изготовлении элементов диполя – он изготавливается из алюминиевых труб с диаметром от 2,5 до 30 см с общей длиной 2 метра. Вычисленное значение емкостного сопротивления антенны с такими параметрами составляет от 15 до 46 пф. Если есть необходимость получения большего значения емкостного сопротивления антенны (Ca), то можно исходить из расчета – общая емкость элемента диаметр/длина 1/1 метр составляет 9 пф. Наиболее простой путь увеличения параметра (Ca) – это параллельное подсоединение дополнительной емкости к плечам диполя.

Антенны	1

Магнитные рамочные антенны.	1

Передающие магнитные рамочные антенны	7

Электрически малые антенны: возможности и заблуждения	32

Компактная КВ антенна.	34

Прием на рамочную антенну	35

Широкополосная рамочная антена	37

Двухрамочная приемная антена	39

Сверх широкополосная антенна для КВ-УКВ радиостанции	41

Антишумовая приемная антенна  диапазонов средних, длинных и коротких волн	43

Обзорная КВ антенна или дачный вариант антенны для импортного трансивера	45

Об импедансе коротких антенн	45

Приемная рамочная антенна	47

Активная антенна диапазонов ДВ, СВ и KB.	49

Схема МА антенны с усилителем	51

Рамочная антенна для Degen	51

Активная рамочная антенна	52

Широкополосная комнатная активная рамочная антенна.	54

Приемная активная многоэлементная кв антенна	54

Ферритовая магнитная антенна1	55

Промышленные МА	56

Активная дипольная антенна	57

Высокочастотная рамочная антенна	58

Аппериодическая МА с усилителем	59

Несколько схем активных антенн	59

Активная антенна 1,8-30 МГц	62

Подавление синфазной помехи радиоприему	62

Ферритовая антенна (по материалам форума)	71

Форум по поводу антенн	80

K9AY антенна	103

Полуволновые  антенны с резонаторным питанием	107

Активная дифференциальная антенна для диапазона 5 Гц-500 кГц	114