Активная дипольная антенна

Эта активная антенна работает так же, как и обычный диполь, и состоит из исто-кового повторителя на сдвоенном полевом транзисторе и дифференциального усилителя. Микросхема LM759 формирует уровень виртуальной «земли», равный точно половине напряжения питания 10 В. Потенциометр R1 используется для установки коэффициента усиления (см. табл. 1.1). Рабочий диапазон частот антенны - от 100 кГц до 40 МГц.

Примечание. 77, Т2:8 витков, бифилярная намотка, тороидальный сердечник (модель Sony 1-421-302).

Высокочастотная рамочная антенна

Примечание. 10 to 330 pF в каждом плече; Q1, Q2:2SK23,2N5245 или 1/2 2N5911. Хорошее качество приема в диапазоне 5-30 МГц обеспечивается при помощи усилителя с очень высоким входным сопротивлением и низким уровнем шума.

Этот усилитель может работать на нагрузку 75 Ом при большом уровне сигнала на частотах выше 30 МГц. Если подключить истоковый повторитель на сдвоенном полевом транзисторе на вход нового широкополосного усилителя с управляемой крутизной типа МАХ436 фирмы Maxim, то получится именно такой усилитель. Перестраиваемая рамочная антенна включена по балансной схеме, чтобы обеспечить симметрию диаграммы направленности антенны. Использование истоко-вого повторителя на сдвоенном полевом транзисторе на входе усилителя обеспечивает минимальное шунтирование антенного контура, так как он нагружен только

на два резистора цепей смещения затворов сопротивлением 1 МОм каждый, поэтому настройка точная, а подавление внеполосной интерференции очень высокое. Полевые транзисторы подключены к дифференциальному входу МАХ436, который усиливает балансный сигнал и согласовывает его с несимметричным выходом. Коэффициент усиления по напряжению данного усилителя выбирается переключателем на уровне 8 или 20 дБ на нагрузке 75 Ом. Поскольку усилитель предназначен для работы с нагрузкой в 75 Ом, устройство может быть соединено с приемником при помощи кабеля РК-75 (RG-59). Максимальная амплитуда неискаженного сигнала на выходе достигает 1500 мВ на нагрузке 75 Ом, так что даже при выборе большого коэффициента усиления перегрузка маловероятна.