Доработка р/с Alan 78+ 10W new

Данная доработка позволяет реализовать быстрое переключение сеток Россия/Европа. После доработки для переключения необходимо дважды нажать на кнопку EMG. При этом функциональность кнопки EMG не утрачивается.

Доработка подходит только для р/с Alan 78+ на процессоре Samsung S3P8249XZZ-TWR9 и синтезатором BU2630.

Для доработки необходимо:

- Собственно сама радиостанция

- Микроконтроллер ATtiny13V-10

- 2 резистора по 10к

- резистор 300 ом

- светодиод (типа АЛ307 или аналогичный)

- программатор что бы прошить контроллер

- прямые руки умеющие держать паяльник :)

Собственно схема:

Крестиками на схеме показаны связи на плате р/с, которые нужно разорвать. Светодиоды VD1 и VD2 устанавливаются по желанию, можно поставить только один из них. Они индицируют текущий режим сетки (зажигаются попеременно).

Схема работает следующим образом: микроконтроллер фактически устанавливается между процессором (IC101) и синтезатором (IC6), когда процессор передаёт управляющее слово синтезатору контроллер перехватывает это сообщение, модифицирует (в зависимости от текущего режима (приём/передача) и режима сетки), и отправляет уже в синтезатор. При этом управляет режимами работы портов синтезатора для светодиодов (в самой р/с эти выходы не задействованы).

Для прошивки микроконтроллера на мой взгляд удобно использовать программатор PonyProg (www.lancos.ru), прошивка прилагается к архиву, при записи прошивки необходимо выставить следующие биты конфигурации:

;Биты конфигурации:

;Lock2 = Unprogrammed (1)

;Lock1 = Unprogrammed (1)

;SPIEN = Programmed (0)

;RSTDISBL = Unprogrammed (1)(!)

;BODLEVEL0 = Unprogrammed (1)

;BODLEVEL1 = Programmed(0)

;DWEN = Unprogrammed (1)

;WDTON = Unprogrammed (1)

;EESAVE = Unprogrammed (1)

;SELFPRGEN = Unprogrammed (1)

;SUT1 = Programmed (0)

;SUT0 = Programmed (0)

;CKSEL1 = Unprogrammed (1)

;CKSEL0 = Programmed (0)

;CKDIV8 = Unprogrammed (1)

Для нормальной работы р/с должна находиться в режиме «RU», с запаянными перемычками op1 и op3. То есть в том в котором она как правило продаётся.

Вот примерно так это выглядит (я приклеил контроллер к процессору и сделал всё на эмалированных проводах):

На переднюю панель выводится только индикатор режима. Я вывел один светодиод рядом в валкодером переключения каналов (на фото показано стрелкой):

Схема не требует настройки, при правильной прошивке и сборке всё начинает работать сразу. Самый простой способ проверить работу схемы это понажимать кнопку «EMG» и проверить реакцию светодиода, он должен при первом двойном нажатии загораться, при втором гаснуть и так по кругу.

P.S. Монтаж удобно производит если поднять ножки 7,8,9 IC6, только осторожнее! Они легко ломаются!

Да и как обычно: всё что Вы делаете Вы делаете на свой страх и риск, за последствия в результате не верных действий по отношению к радиостанции я никакой ответственности не несу.

Вот собственно и всё :)

73!

(С) Black (black27512@mail.ru)