Теоретическая модернизация IC PCR100 для приема SSB

(может далее и практическая )

В зависимости от полосы USB/LSB применяются кварцы(?)  на частоту 447.3кгц и 452,7кгц.Комутация полос на транзисторах Q213 и Q221

Схема взята с приемника Albrecht AE600

Далее c C281 на смеситель  SA612 или другой.

Следующие переделки уже по схеме PCR100

SA612(?)

C374                                                      SSB audio

C281( вход опорника 447.3кгц и 452,7кгц)

Коммутация включения SSB через реле сигналом ANL , в обход детекторного диода D63.

Ну а переключение USB/LSB вручную тумблером или еще как пока не придумал.

Хотя можно и коммутатором, который в приемнике (при этом пропадет прием стерео в WFM, не столь критично)

Вскоре  попробую пощупать на предмет переключения IC3 BU4094BCFV.