Прошивка V1.2 для приемника P-46.

Предлагаются прошивки для тюнера 148 или 132, кроме того, для центрального значения ПЧ2 10,692 или 10,700 МГц. Это видно по названию файла:

14810692.bin, 13210692.bin,  14810700.bin, 13210700.bin;

а кроме того, есть возможность назначить частоту, на которой приемник будет включаться, т.к. прошивки пока включают приемник на 100,0 МГц. Некоторые кварц. фильтры выполнены с центральным значением полосы 10,700. Имея определенные габариты, они могут быть, например, 8-го порядка, и это стоит того...

Как изменять прошивку.

>Шаг 00	Понадобится файловый редактор, типа VC. Выбираем прошивку, которая соответствует тюнеру и кварцевому фильтру ПЧ2.

>Шаг 01	Допустим, приемник должен стартовать на 145502 кГц. Делим на 50 число 145502. Получаем остаток 2, а без остатка 145500/50=2910. Число 2910 в шестнадцатиричном виде равно B5E, дописываем спереди "нулями" чтоб было 4 знака, получаем 0B5E. Первой парой (0B) заменяем байт номер 45H прошивки, второй парой (5E) заменяем байт номер 48H.

>Шаг 02	Складываем значение ПЧ1 (37000) и значение ПЧ2 (допустим у нас фильтр 10692), получаем 37000+10692=47692. Из этого числа вычитаем наш остаток 2, получаем 47690. Переводим в шестнадцатиричный вид 47690=BA4A. Первой парой (BA) заменяем байт номер 3FH прошивки, второй парой (4A) заменяем байт номер 42H.

>Шаг 03	Не забываем проверить настройку третьего гетеродина на разницу между центрами полос фильтров ПЧ3 (455) и ПЧ2 (10700 или 10692,5). Должно быть 10245,0 или 10692,5 кГц.

>	ТИПА, ВСЁ...