Сборка P-46:

>Шаг 00	На плату запаиваем 5 перемычек, часть из которых будет закрыта микросхемами.

>Шаг 01	Микросхеме 1538 нужно укоротить до уровня "брюха" все ее ножки, и к ним припаять луженые проводки, которыми она и впаивается в плату. Ножки 16, 23 не впаивать! Также обязательно вынуть из панелек неиспользуемые ножки других микросхем!

Это 	ножка 2			ИМС 3362,

ножки 7, 8, 9, 15		ИМС 6060,

ножки 7, 8 обеих	ИМС 7052А.

На плату запаиваем все разъемы, панельки под микросхемы и все детали с

выводами. Вместо контуров впаиваем в нужных местах проволочки, на

которые позже будем временно вешать контура, для настройки "навесу".

>Шаг 02	Распаиваем все керамические конденсаторы и резисторы. Следует применять детали размера 0805 или даже 0603. На рисунке конденсаторы показаны размера 1206 для того, чтобы не путать их с резисторами.

>Шаг 03	Распаиваем все "жесткие" перемычки согласно рисунку. Луженым проводом или просто припоем.

>Шаг 04	Изготавливаем гибкие перемычки. Размеры указаны в соответствии с номерами на рисунке. Провода нарезаются этой длины. Затем зачищаются (не укорачивая!), лудятся и распаиваются. Не забываем припаять стабилизатор (+5V)

Длина	Количество	Номера

1см		1шт.			44

1,5см	3шт.			34,41,48

2см		5шт.			11,19,28,42,47

2,5см	1шт.			25

3см		4шт.			4,18,27,36

3,5см	3шт.			9,49,50

4см		7шт.			14,15,24,31,37,40,46

4,5см	3шт.			1,12,13

5см		3шт.			2,23,32

5,5см	5шт.			30,38,39,43,53

6,5см	2шт.			22,33

7см		7шт.			10,16,17,20,21,35,51

7,5см	1шт.			8

8см		6шт.			3,7,26,29,45,52

9,5см	1шт.			6

13,5см	1шт.			5

>	ТИПА, ВСЁ...