Настройка P-46:

>Шаг 00	Без микросхем проверяем все напряжения питания, напряжение преобразователя (без нагрузки может достигать 60V).

>Шаг 01	Внимательно ставим микросхемы. Наматываем контур (выв.21, 22 ИМС 3362) Для начала 5,75 витка. Чашка ферритовая приветствуется, иначе 22pF вырастают до 33. Кварц ИМС 6060 включаем через КПЕ на максимальной емкости. Ловим петлю синтеза, когда погаснет желтый светодиод. Не выходит? Смотрим напряжение на ножке 23 ИМС 3362, если высокое (около 5V), то повышаем частоту контура - отматываем (или уменьшаем емкость). Если наоборот - соответственно. Когда контур будет подобран и впаян, крутим его, чтоб напряжение на ножке 23 было 1,00V.

>Шаг 02	Измеряя частоту на ножке 20 ИМС 3362, подбираем емкость в цепи

кварца 4МГц (ИМС 6060) и добиваемся точности 2-го гетеродина + / -100Гц.

Если на приемнике 100 000 kHz, 2-й гетеродин д/быть 47 692 000 Hz.

>Шаг 03	Подбираем индуктивность на ножке 4 ИМС 3362, измеряя на ножке 2 (она у нас висит в воздухе) частоту 3-го гетеродина. Число витков для начала - 20. Частоту доводим до 10 237 500 Hz, не хуже + / - 100 Гц.

>Шаг 04	Контур на входе ИМС 3362 наматываем для начала 6,25/1,75 витка, меньше витков - к микросхеме. Выбираем на FM слабую станцию или канал ТВ, ставим короткую антеннку, уводим аттенюатором тракт "в шумы" и ищем резонанс контура. Резонанс должен быть ярко выражен и очень узким по перестройке.

>	ТИПА, ВСЁ...