ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАДИОСТАНЦИЙ. 
ЦЕПИ, СОПРЯГАЕМЫЕ ПРОГРАММАТОРОМ

На сегодняшний день большое количество разнообразных радиоэлектронных средств (РЭС) имеет возможность обмениваться с окружающим миром через асинхронный последовательный интерфейс (UART). Таким образом программируются радиостанции, сотовые телефоны, обмениваются данными различные контроллеры, сканирующие приемники, декодеры и т.д. Чаще всего контроллер последовательного порта встроен непосредственно в микропроцессор РЭС. Однако для подключения к последовательному порту ЭВМ требуется отдельное устройство - программатор или интерфейс, рассчитанный на работу с сигналами компьютерного порта. 

Рассмотрим программирование радиостанций через COM-порт компьютера. Современные профессиональные радиостанции как правило не имеют другого пути установки рабочих частот и прочих параметров. Производитель же не прилагает программатор к радиостанции, вынуждая пользователя либо приобрести его с соответствующим программным обеспечением за отдельную плату, либо каждый раз при необходимости изменить настройки программировать станцию у продавца. За отдельную же плату. Стоимость программатора превышает его себестоимость в десятки раз и достигает четверти стоимости радиостанции. Это похоже на покупку видеомагнитофона с кассетой, на которой записаны нужные вам передачи, но кассета заперта на ключ. И каждый раз, когда нужно сменить запись, приходится бежать в мастерскую. Не хотите - приобретайте ключ к кассетоприемнику за изрядную стоимость. Или представьте себе автомобиль с запертым капотом… А как же права потребителя ? И вообще, не слишком красиво зарабатывать деньги не на качественной собственной разработке, а на сокрытии небольшого количества вполне банальной информации. А именно: подавляющее большинство программаторов призвано инвертировать и согласовать по амплитуде уровни сигналов микропроцессора радиостанции и COM-порта. 

Чтобы определить требования к программатору и составить его схему, подробно рассмотрим сопрягаемые им устройства. COM-порт современного компьютера состоит из микросхемы - контроллера последовательного порта и микросхемы-драйвера, приводящие внешние сигналы порта в соответствие с протоколом RS-232. Микросхема-драйвер принадлежит к многочисленному семейству MAX-2xx, MAX-32xx или их аналогам. Драйвер воспринимает как двуполярные входные сигналы размахом 25 В, так и ТТЛ-уровни. Внешние цепи и сигналы порта имеют следующие свойства: 
- входные уровни: логическая единица - (-25…0,8) В, логический нуль - (2,4…25) В; 
- входы драйвера соединены с землей внутренними резисторами (3…7) кОм; 
- выходные уровни: логическая единица - (-5…-10) В, логический нуль - (5…10) В при нагрузке всех выходов относительно земли сопротивлениями не менее 3 кОм; 
- допустимо долговременное замыкание на землю (но не на другой выход) выходов порта. 
Таким образом, драйвер порта является инвертирующим буфером со сдвигом уровня.

ВНУТРЕННИЕ ЦЕПИ РАДИОСТАНЦИЙ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Изучение схем радиостанций и штатных программаторов показывает: выход и вход программирования процессора через простую защитную цепь выведены на разъем внешней гарнитуры. Вход и выход программирования могут быть объединены между собой или с другими входами радиостанции. Рассмотрим более подробно цепи программирования радиостанций различных типов (рис. 1).

Рис. 1. Цепи радиостанций, ответственные за программирование

Для радиостанций фирмы KENWOOD характерны раздельные цепи приема RxD и передачи TxD информации. В мобильных станциях (рис. 1а) они снабжены защитными диодами к шинам питания, токоограничительными резисторами и помехоподавляющими конденсаторами. Входы процессора станции имеют внутренние подпирающие резисторы (pull-up resistor) к цепи +5В. Схемы носимых радиостанций KENWOOD более просты, роль защитных диодов играют внутренние цепи процессора (рис 1б - TK-378). Напряжения на входе RxD процессора должны быть следующие: логический нуль - не более 0,2 Е, логическая единица - не менее 0,8 Е, где Е - напряжение питания процессора. Вследствие разброса напряжений питания программатора и процессора радиостанции напряжение логической единицы следует подавать через токоограничивающий резистор, логический же нуль может быть низкоомным подключением к общему проводу (не зря же он общий). Выходную цепь - передатчик - программатора, таким образом, целесообразно выполнить в виде однотактного транзисторного ключа (рис. 1з), причем номинал сопротивления Rk должен обеспечивать заряд помехоподавляющей емкости за время, определяемое минимальным временем передачи логической единицы при данной скорости передачи данных. 

Важное замечание. В радиостанциях KENWOOD TK-860G обнаружена следующая особенность: даже во время передачи данных внутренний подпирающий резистор на входе PTT не отключается. А так как его сопротивление может составлять 20 кОм, а R3 = 4,7 кОм, то низкий логический уровень на выходе TxD составляет порядка 1 вольта. То бишь имеет место, скажем так, эффект "высокого нуля". Это надо учитывать при разработке входной цепи - приемника - программатора. 

Для радиостанций YAESU / VERTEX, как и всех последующих рассмотренных радиостаций характерны совмещенные цепи приема и передачи данных (клонирования). Цепь клонирования носимых станций VERTEX (рис. 1в - VX-10) может иметь конденсатор С1 до 1000 пФ и резистор R1 до 4,7 кОм в зависимости от конкретной модели. Авторы же FT-41R/11R (рис. 1г) вообще отличились, поставив два конденсатора по 1000 пФ и трехвольтовый процессор. Для эффективного заряда такой емкости в штатном программаторе, к примеру, стоит Rk = 12 кОм. При подключении такого программатора к цепи рис. 1в в режиме приема данных от станции возникает делитель между Rk программатора и R1 станции (рис. 1з), поскольку цепи приема и передачи программатора объединены. Низкий логический уровень при этом составит 1,4...1,5 В, то есть мы опять сталкиваемся с эффектом "высокого нуля". Увеличение Rk затягивает перезаряд емкости. По этой причине программаторы для радиостанций других производителей, любительские конструкции могут не работать с изделиями YAESU / VERTEX либо на прием, либо на передачу. Что характерно. Программаторы на основе широко любимой микросхемы MAX232 также будут ненадежны, ибо входной уровень логического нуля MAX232 гарантированно составляет всего 0,8 В. 

Цепи клонирования мобильных станций YAESU / VERTEX (рис. 1е - FTL-1011/7011) лишены недостатков цепей носимых станций за счет усложнения помехоподавляющей цепи. 

Грамотно выполнена цепь клонирования мобильных станций MOTOROLA (рис. 1д - GM-300), обеспечивающая весьма качественные логические уровни с крутыми фронтами. Комментарии излишни. 

Выходные уровни цепи клонирования мобильных станций ICOM (рис. 1ж) создаются транзистором с открытым коллектором. Входные уровни определяются диодным ключом. Таким образом, и в данном случае применим однотактный транзисторный ключ на выходе программатора. 

В свете всего вышеизложенного мы можем теперь сформулировать требования к программатору: 

1. В цепи TxD должен быть однотактный ключ, при этом выходное напряжение не должно превышать 5 В во избежание повреждения слабозащищенных входов процессоров, как, например, в носимых радиостанциях KENWOOD. При этом желательна возможность изменять Rk ключа под станции конкретных производителей. 

2. Цепь RxD должна иметь входной уровень логического нуля не менее 1,5 В для учета эффекта "высокого нуля", уровень логической единицы не более 2,7 В для работы с трехвольтовыми процессорами. Выходные уровни цепи RxD, они же входные для COM-порта, должны быть не хуже ТТЛ. 

3. Питание программатора по возможности должно осуществляться от COM-порта и иметь минимальное токопотребление. Также следует предусмотреть питание от разъема радиостанции и внешнего источника. 

4. Цепи передачи и приема данных с радиостанции должны допускать объединение с сохранением работоспособности. 

5. Входные и выходные цепи программатора должны быть защищены от статического электричества и последствий их коммутации при включенном питании. 

6. Следует предусмотреть возможность подключения переходников для программирования станций конкретных типов.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОГРАММАТОРА

Принципиальная схема программатора для COM-порта, удовлетворяющего перечисленным требованиям, представлена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема программатора

Цепь TxD являет собой наш любимый однотактный ключ. Цепь RxD - классический триггер Шмитта с эмиттерной связью. Ее уровень логического нуля - не менее 1,7 В, логической единицы - не более 2,6 В, между уровнями сими - гистерезис. Стабилизированное питание +Е = +5 В обязано своим существованием микросхеме LP2950AC-5.0, хотя и стоящей порядка 25 рублей, но имеющей ток потребления не более 380 мкА (типично - 75 мкА) в режиме холостого хода. Общий ток потребления от порта составит 3 - 4 мА, причем основная его доля приходится на внутренний резистор порта (3...7 кОм, подробности см. выше) в цепи RxD. Микросхему LP2950 можно заменить на нашу КР1170ЕН5, при этом потребление возрастет на треть. На совсем худой конец 78L05 тоже сгодится. Однако отдельные экземпляры 78L05 своим собственным потреблением могут нагрузить порт так, что напряжения на входе может не хватить для режима стабилизации напряжения. Рекомендуется использовать 78L05 с внешним источником питания. 

Указанные на схеме импортные транзисторы VT1, VT3, VT4 могут быть заменены на BC546, BC547, BC548 с любым буквенным индексом или отечественный КТ3102Е, VT2 - BC556, BC557, BC558 с любым буквенным индексом или отечественный КТ3107Е. Правда, последнее время отечественные транзисторы дороже и ниже качеством. От применения транзисторов КТ315 следует отказаться, поскольку, как показывает практика, нередко попадаются экземпляры, плохо работающие в ключевом режиме. Диоды - любые быстродействующие кремниевые, например LL4148 в корпусе для поверхностного монтажа, 1N4148 для монтажа в отверстие и т.д.

ПЕРЕХОДНИКИ К РАДИОСТАНЦИЯМ

Переходники для программирования некоторых типов станций приведены на рис. 3. Подключение к программатору удобно производить через подходящий разъем. Рекомендуем разъем DB9 как надежный и недорогой. 

Важное замечание. Кабель, подключенный к цепям RRxD и RTxD, желательно взять экранированный либо многопроводный, но с малой емкостью между проводами. В противном случае при раздельных цепях RxD и TxD наводка с передающей на приемную цепь приведет к сбоям при программировании (проверено на практике с некоторыми радиостанциями KENWOOD).

Рис. 3. Цепи подключения к радиостанциям и телефонам 


Рис. 4. Разъем к GP-340, переходник MOT-4 (чертеж К.В. Боханова)

Резисторы R1 в переходниках на KENWOOD служат для быстрого перезаряда входных емкостей, подключены параллельно R2 (он же Rk) программатора. Обратите внимание, что используемые фирмой KENWOOD стереоштеккеры диаметром 2,5 и 3,5 мм отличаются от стандартных диаметром фланца (металлического бортика). У стандартных штеккеров фланец имеет диаметр 8 мм по металлу (без учета корпуса). Штеккеры KENWOOD имеют внешний (включая корпус) диаметр порядка 5 мм, чтобы входить в резиновое кольцо уплотнения разъема. Поэтому при отсутствии штатных штеккеров следует не быть формалистом и сточить по контуру фланцы стандартных штеккеров, не повреждая резьбу под корпус, до диаметра 5 мм, и урезать соответствующим образом корпус. 

Важное замечание. Большинство носимых радиостанций KENWOOD программируются просто подключением к ним штеккеров при выключеном питании. Некоторые станции требуется предварительно ввести в режим программирования. Так упомянутая ниже станция TK-353 вводится в такой режим нажатием и удержанием боковой кнопки, расположенной ниже PTT, и кнопки C при включении питания ручкой. При этом на индикаторе станции появляется надпись "--PC--". А радиостанция TK-250 в режим программирования вводится нажатием клавиш Lamp + Lo и включением питания. 

Еще одно замечание. Для носимых радиостанций KENWOOD переходник целесообразно изготавливать на основе отдельных разъемов 2,5 и 3,5 мм, а не на основе штатного сдвоенного разъема, например, от гарнитуры KENWOOD. Это позволит надежно подключать данный переходник к некенвудовским станциям, где расстояние между разъемами и посадочные места могут несколько отличаться. 

В переходниках на YAESU / VERTEX резистор R1 параллельно с R2 (он же Rk) программатора дает то самое требуемое сопротивление для перезаряда емкости. На вход штеккера для мобильных станций также подается сигнал на включение режима для программирования. Резистор R2 в переходнике для мобильных станций добавлен на всякий случай не столько для защиты программатора, сколько для защиты радиостанции при неправильном подключении. Люди-то все простые. 
С помощью трехконтактного штеккера прошиваются старые радиостанции типа FT-11R, FT-41R. Применяемый для современных станций четырехконтактный штеккер, по правде, является достаточно редким. Его, если не удалось купить отдельно, можно взять от гарнитуры к носимым станциям VERTEX или из шнура для видеоаппаратуры, подключающего канал видео и стереозвука. 
С помощью двухконтактного штеккера 2,5 мм программируются станции типа FTH-2008, FTH-2009, FTH-2010. Для ввода их в режим программирования надо выключить станцию, снять резинку, закрывающую кнопку передачи, переключить находящийся там тумблер (или замкнуть контакты, если он отсутствует) и включить станцию. 

Важное замечание. Программное обеспечение для ретрансляторов VERTEX VXR-5000 и VXR-7000 некорректно работает на современных компьютерах с быстрыми процессорами. Компьютеры с процессором i80486 рекомендованы производителем, но, как показывает практика, процессоры iCeleron до 433 МГц также могут подойти. 

Специфический переходник требуется для радиостанций KENWOOD TK-690/790/890. Вопреки обычному подходу фирмы KENWOOD в этих станциях использована объединенная шина приема и передачи данных. 

Программатор может быть использован как CAT-интерфейс. В переходнике использованы раздельные шины приема и передачи данных и питание от радиостанции. 

В переходнике для мобильных станций MOTOROLA должна обязательно присутствовать цепь на Vin. Проблема в том, что соответствующая программа поддерживает на выводах COM-порта DTR/DSR и CTS/RTS низкое напряжение, так что в данном случае программатор должен быть запитан от радиостанции. Смысл такой работы программы по всей видимости в том, чтобы исключить применение нештатных программаторов. 

Аналогично питание не выдается в порт и программами для мобильных радиостанций коммерческой (CM) серии. Переходник к сервисному разъему этих станций предложил Вадим UA9MIR. Питание на программатор требуется внешнее. Его можно взять со штатного источника питания либо с сервисного разъема, если оно там есть. 

Переходник к микрофонному разъему радиостанций коммерческой (CM) серии предложил Даниэл Белу (Belu Daniel) из Румынии. Питание на программатор в данном случае подается с микрофонного разъема станции. 

Специфический переходник нужен для радиостанций MOTOROLA GP-300 и аналогичных. Схема подключения следующая: выключаем радиостанцию ручкой, снимаем аккумулятор, на подпружиненные контакты подаем напряжение от отдельного источника (увы !) 9В (минус, очевидно, на корпус, а плюс лучше через диод - мало ли что). Диод должен быть рассчитан на ток 2 А, если планируется выходить с программатором на передачу, или 1 А, если не планируется. К металлизированной площадке на плате рядом с плюсовым контактом подключаем объединенные RRxD и RTxD программатора. Плюс от источника 9В подаем также на контакт Vin программатора (можно не подавать, будет работать и так). 

В переходнике для радиостанций MOTOROLA P040, P080 бортик штеккера нужно сточить таким образом, чтобы штеккер плотно, до упора садился в гнездо радиостанции. Внешнее питание можно исключить, если программа подает его с порта (это может зависеть от версии программы). 

В переходнике для радиостанций MOTOROLA GP-340 предусмотрено снижение выходного напряжения до уровня 3В. Подключение производится к специфическому разъему, чертеж которого приведен на рис. 4. Инструкции по изготовлению разъема можно найти в статье К.В. Боханова. 

Переходник с раздельными линиями для приема и передачи данных применяется для радиостанций MOTOROLA MAG ONE. Наконечник штеккера переходника необходимо обточить так, как показано на фотографии (фотографию прислал Александр "Гулливер"). Показаны штеккеры до и после доработки. 

Ряд радиостанций MOTOROLA кроме цепи передачи данных требуют подачи с программатора сигнала BUSY (выход DTR порта) и еще ряда тонкостей. Цепи программирования таких станций отличаются редкостным разнообразием. Учет всего этого разнообразия заметно усложнил бы конструкцию программатора, что для станций других типов абсолютно не требуется. Кому сильно надо, может изготовить мотороловский RIB, его описание есть в сетях. 

Переходники для станций ICOM и ALINCO, очевидно, комментариев не требуют. Отметим, что переходник для радиостанций ALINCO подойдет для программирования некоторых носимых станций ICOM. Не будем формалистами. 

Переходник к радиостанциям TAIT серии T2000 предложил Александр Нестеров. Отличительная особенность - наличие дополнительной инверсии напряжений. Ее проще всего выполнить на логической КМОП-микросхеме, при этом никаких дополнительных элементов не требуется. Надежнее всего использовать 561ТЛ1, входы которой снабжены триггерами Шмитта, однако можно применить и любые другие инверторы КМОП. Неиспользуемые входы (не выходы !) микросхемы следует заземлить. 

Александр Нестеров также предложил небольшую доработку схемы программатора (цепь VD8, R13) и переходник для обеспечения возможности программирования радиостанций MAXON SL500. Программатор используется в неинвертирующем режиме. В схеме переходника диоды VD1, VD2 установлены для наболее надежной защиты цепей радиостанции и могут быть опущены. 

Олег EX8MLT предложил переходник для радиостанций HYT TC-500. В отличие от других носимых радиостанций HYT, для которых подходит переходник носимых радиостанций KENWOOD, станции TC-500 требуют специфического переходника. Для программирования станций оба штеккера должны быть подключены одновременно. 

Александр Иванов предложил переходник для отечественных носимых радиостанций "Альтавия". Переходник совпадает с таковым для радиостанций MOTOROLA P040/P080, однако не требует подключения внешнего питания. 

Александр UA9CEE предложил переходник для радиостанций STANDARD GX-2000. Основа переходника - монофонический штеккер диаметром 3,5 мм. Программу для таких радиостанций необходимо запускать на старинных компьютерах с малой тактовой частотой процессора (Александр рекомендует не выше 166 МГц). 

Валерий UA6LPG предложил переходник для отечественных радиостанций Гранит-202. Схема переходника классическая. Станция вводится в режим программирования нажатием и удержанием кнопки "Ф" при включении питания. 

Юрий US5IVZ предложил переходник для подключения программируемого варианта радиостанций DRAGON SY-5430. Переходник подключается к микрофонному разъему. 

Федерико Менте из Аргентины доработал переходник для мобильных радиостанций TAIT для программирования также и носимых радиостанций серии T3000. Схема переходника (авторский рисунок без изменений) приведен на рис. 3. 

Владимир Ващенко предложил схему переходника к радиостанциям VERTEX VX-800 и аналогичным (VX-4000, VX-6000), имеющим специфический аксессуарный разъем. 

Владислав Башаев разработал переходник к радиостанциям ICOM IC-31G/41G. Физически разъем для подключения к радиостанции может быть выполнен по методике К.В. Боханова с учетом иных фактических размеров разъема. 

Александр ES8AF разработал переходник к радиостанциям ICOM IC-H10. Радиостанция вводится в режим программирования одновременным нажатием кнопок MON и CLONE (ниже кнопки MON) при включении питания. 

Александр "Гулливер" предложил переходник к носимым радиостанциям VECTOR VT-44 MILITARY. 

Роман RN3ADR при участии автора разработал переходник для радиостанций SIMOCO серии SRM-9000. Перед программированием радиостанцию необходимо включить, нажав и удерживая кнопку SW1 до загорания светодиода HL1. По окончании программирования перед отключением программатора станцию целесообразно выключить, удерживая кнопку до гашения светодиода. 

Питер EI4JR из Ирландии уточнил схему переходника для ретрансляторов SIMOCO серии TSF-2000. Здесь специфическая цепь для ввода в режим программирования не требуется. 

Валерий UA9MRQ предложил переходник к автомобильным радиостанциям ГРАНИТ 2Р-21. Игорь Ямалеев уточнил, что в данном случае может потребоваться внешнее питание. Его можно подать на контакт Vin переходника с блока питания радиостанции. 

Юрий US5IVZ предложил переходник к радиостанциям ALAN HM-200. 

Переходник для интерфейса CI-V выполняется в зависимости от разъема со стороны аппаратуры, за основу же следует взять переходник с объединенными линиями приема и передачи. Для декодера OPTOELECTRONICS DC440 автор применил переходник для YAESU / VERTEX, трехконтактный штеккер. 

Хосе Альфредо Эскивель Матаморос предложил переходники к мобильным радиостанциям HYT, TAIT, а также носимым радиостанциям UNIMO. 

Для подключения к устройствам с нестандартным напряжением питания процессора - радиотелефонам, сотовым телефонам был разработан отдельный переходник (последний рисунок). Напряжение питания ключа передачи данных берется со стороны телефона, таким образом логические уровни данных не могут выйти за напряжение питания процессора. Например, для радиотелефона SENAO SN-258 подключение к его разъему программирования следующее: TxD - контакт 1, RxD - контакт 2, GND - контакт 3, Vbat - контакт 5. Резистор R1 в данном случае можно исключить, так как внутри телефона по цепи RxD уже имеется резистор 47 кОм на землю. 

Переходник для сотовых телефонов отличается наличием двухтактного ключа в цепи передачи данных из компьютера в телефон. Переходник не имеет цепи аппаратного управления потоком, тем не менее вполне подходит для работы с AT-командами или замены прошивки телефона. Для примера приведен конкретный переходник для ряда телефонов Siemens. Цоколевка разъема телефонов взята с www.pinouts.ru. Работать с AT-командами следует при разомкнутом ключе, заменять прошивку телефона - при замкнутом. Детальное рассмотрение процессов прошивки телефонов выходит за рамки нашей статьи. Вы можете найти его на специально посвященных этому сайтах. 

Еще одно важное замечание. При подключении программатора к порту следует избегать применения разного рода переходников и удлинителей COM-порта. В них могут отсутствовать отдельные провода, а нуль-модемный удлинитель оставит схему без питания с порта. 

Георгий RN3ZNL и Дмитрий RN3ZQL испытали программатор, подключив его к компьютеру через преобразователь COM - USB2.0 с соответствующим драйвером и операционной системой Windows XP. Было замечено, что в таком варианте работа с портом DOS-программ, по крайней мере для автомобильных радиостанций MOTOROLA, происходит корректно. При этом скорость считывания и записи радиостанции в таком варианте выросла в несколько раз по сравнению с программированием через стандартный СОМ-порт под Windows XP на современном скоростном компьютере.

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА И МОНТАЖНАЯ СХЕМА

Валерий UA6LPG разработал для данного программатора, принципиальная схема которого приведена на рис. 2, печатную плату и монтажную схему к ней с учетом всех внесенных изменений. Плата разрабатывалась для навесного монтажа компонентов "в отверстие", при этом задача минимизации размера платы не ставилась. Справа на плату монтируется разъем DB9F для подключения к порту, слева монтируется DB9M для подключения к переходникам. Если при подключении к порту место на задней стенке компьютера ограничено, то используется удлинитель COM-порта, в котором реализованы все провода. Другой вариант: разъем DB9F не монтируется на плату, а подключается многопроводным кабелем. Односторонняя плата хорошо подходит для изготовления "лазерно-утюговым" методом. 

На печатной плате предусмотрена цепь индикации напряжения питания на выходе стабилизатора DA1 в составе Rind и светодиода. Эту цепь можно не собирать, но она может быть полезна при программировании некоторых радиостанций, особенно производства MOTOROLA, для определения выдачи управляющей программой напряжения питания с порта. Тем самым легко выяснить необходимость применения внешнего источника питания. В любом случае номинал резистора Rind рекомендуется выбрать так, чтобы ток в цепи индикации не превышал 1 мА (Rind = 4,3 кОм), то есть светодиод едва светился. Чертеж печатной платы уже неоднократно проверен на практике. 

Для распечатывания чертежа платы сохраните рисунок на диск, с помощью графического редактора измените разрешение картинки на 600 dpi. Это можно сделать с помощью редактора Adobe Photoshop. При этом размер картинки будет соответствовать реальному. 

Фотографии программатора, изготовленного на печатной плате разработки Валерия UA6LPG, можно увидеть на странице Дюлы HA7JCA. Страница на венгерском языке. 

Альтернативный вариант печатной платы разработал Вячеслав UR5ROZ. Оптимальное разрешение рисунка составляет 300 dpi. 

А вот как выглядит программатор, собранный на двусторонней печатной плате с компонентами для поверхностного монтажа (прислал Сергей UA0CIC из Хабаровска):

Рис. 5. Программатор, изготовленный Сергеем UA0CIC

В таком исполнении программатор умещается внутри корпуса разъема DB9. Разъем на переходники подключается отдельным кабелем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ПРОГРАММАТОРА

На сегодняшний день схема программатора проверена на следующих устройствах (всего типов устройств - 381):

| Тип радиостанции (устройства) | Проверили | Рекомендуемая программа | Переходник |
| --- | --- | --- | --- |
| KENWOOD |  |  |  |
| TM-V7 | Игорь RA0FMF | MCP-V7 ver 1.01 | KEN-1A |
| TK-250 | Валерий UA6LPG, Даниэл Белу (Румыния), Норман Миллер CX1ANM (Уругвай), Виктория Черниговская | KPG-23D | KEN-2 |
| TK-259 | Роберт PE1CWU | KPG-32D | KEN-2 |
| TK-260G | Валерий UA6LPG, Владимир Федоров | KPG-56D | KEN-2 |
| TK-270 | Александр UA4LOR, Даниэл Белу (Румыния), Николай aka "КОКА", Норман Миллер CX1ANM (Уругвай), Евгений UR5LIS, Александр UR5TID, Андрей Anten, Александр Нестеров, Сергей из Красноярска | KPG-27D | KEN-2 |
| TK-270G | Сергей RU3VV, Городнов, Николай Новаков, Альбина Лучанинова, Владимир Федоров, Норман Миллер CX1ANM (Уругвай), Евгений Новик, Игорь Сапрыкин, Рамиль Юнусов, Зиннур Нигматулин, Андрей Anten, Сергей из Красноярска | KPG-56D | KEN-2 |
| TM-271 | Марат (Душанбе), Виктор из Алма-Аты, Зиннур Нигматулин | MCP-1A | KEN-1B |
| TK-272 | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай) | KPG-27D | KEN-2 |
| TK-272G | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай) | KPG-56D | KEN-2 |
| TK-278 | Евгений RA9MHL, Игорь Марзаганов, Александр Нестеров, Стефан Лаходни (Румыния), Денис Алафинов, Николай UT5VF, Юрий RA9SVD, Николай aka "КОКА", Рамиль Юнусов, Сергей Оларь, Олег RN3AUM, Борис Мартынов, Алексей EW7AT, Андрей Anten, Александр Кузькин, Сергей из Красноярска | KPG-27D | KEN-2 |
| TK-350 | Александр UA9CEE, Сергей UA0CIC, Норман Миллер CX1ANM (Уругвай) | KPG-23D | KEN-2 |
| TK-353 | автор | KPG-26D | KEN-2 |
| TK-360 | автор | KPG-27D | KEN-2 |
| TK-360G | автор, Рамунас Маяускас | KPG-56D | KEN-2 |
| TK-370 | Александр "Гулливер", Игорь UU8JA, Норман Миллер CX1ANM (Уругвай), Андрей Anten | KPG-27D | KEN-2 |
| TK-370G | Сергей UA9UDQ, Норман Миллер CX1ANM (Уругвай), Рамиль Юнусов, Андрей Anten | KPG-56D | KEN-2 |
| TK-372 | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай) | KPG-27D | KEN-2 |
| TK-372G | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай) | KPG-56D | KEN-2 |
| TK-378 | автор, Денис Алафинов, Юрий RA9SVD, Рамиль Юнусов, Олег RA9JM, Александр UR5TID, Олег RN3AUM, Михаил aka Neptun, Андрей Anten | KPG-27D | KEN-2 |
| TM-471 | Марат (Душанбе) | MCP-1A | KEN-1B |
| TK-480 | Александр UA9CEE | KPG-35D | KEN-4 |
| TKR-750 | Рамиль Юнусов, Сергей Оларь, Андрей Anten | KPG-66D, KPG-91D | KEN-1B |
| TK-752E | Даниэл Белу (Румыния) | KPG-28D | KEN-1A |
| TK-759 | Александр "Гулливер" | KPG-28D | KEN-1A |
| TK-760 | Александр UA9CEE, Андрей Коленников, Виктор UN1EAE, Даниэл Белу (Румыния), Рамиль Юнусов, Сергей Оларь, Андрей Anten | KPG-29D | KEN-1A |
| TK-760G | Андрей Коленников, Владимир UA9FIA, Евгений Новик, Александр UR5TID, Роман RV3SBQ, Роман RN3ADR, Сергей Оларь, Зиннур Нигматулин, Андрей Anten | KPG-56D | KEN-1B |
| TK-760G 5-tone | Даниэл Белу (Румыния) | KPG-67D | KEN-1B |
| TK-760H | Александр Нестеров, Роман RV3SBQ, Андрей Anten | KPG-29D | KEN-1A |
| TK-760HG-1 | Сергей UA9UDQ, Владимир Ващенко, ALEKSEY30, Алексей Гордейко, Александр UA9CEW, Виктор UN1EAE, Александр UR5TID, Андрей Anten | KPG-56D | KEN-1B |
| TK-762G 5-tone | Даниэл Белу (Румыния) | KPG-67D | KEN-1B |
| TK-768 | Рамиль Юнусов, Сергей Оларь, Андрей Anten | KPG-29D | KEN-1A |
| TK-768G | Альбина Лучанинова, Андрей Anten | KPG-56D | KEN-1B |
| TK-768H | Рамунас Маяускас, Михаил aka Neptun, Борис Мартынов, Андрей Anten | KPG-29D | KEN-1A |
| TK-809 | Александр "Гулливер" | KPG-20D | KEN-1A |
| TK-840 | автор, Алексей RZ3AIQ, Роман RN3ADR, Скотт Циммерман N3XCC (США) | KPG-25D | KEN-1A |
| TKR-850 | автор, Рамиль Юнусов | KPG-66D, KPG-91D | KEN-1B |
| TK-860 | MALE aka Дмитрий, Рамиль Юнусов, Олег RA9JM, Александр Нестеров, Андрей Anten | KPG-29D | KEN-1A |
| TK-860G-1 | автор, MALE aka Дмитрий, Андрей Anten | KPG-56D | KEN-1B |
| TK-860H | автор, Андрей Anten | KPG-29D | KEN-1A |
| TK-862G-1 5-tone | Рамунас Маяускас | KPG-67D | KEN-1B |
| TK-868 | Рамиль Юнусов, Александр Нестеров | KPG-29D | KEN-1A |
| TK-880 | Сергей Бунин | KPG-49D | KEN-1B |
| TK-880-3 (MT) | автор | KPG-60D | KEN-1B |
| TK-890 | Александр "Гулливер" | KPG-44D | KEN-3 |
| TK-2102 | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай), Рамиль Юнусов | KPG-55D | KEN-2 |
| TK-2106Z | Александр Иванов, Альбина Лучанинова | KPG-55D v3.12 | KEN-2 |
| TK-2107 | Владимир Ясаков, автор, Сергей UA9UDQ, Иван UX7MX, Игорь Марзаганов, Александр UA4LOR, Сергей EW6GC, Владимир Ващенко, Андрей RV4HV, ALEKSEY30, MALE aka Дмитрий, Александр Нестеров, Дмитрий EW3BX, Игорь UU8JA, Денис Алафинов, Игорь UR5YEI, Николай UT5VF, Владислав Башаев, Евгений UR5LIS, Роман RN3ADR, Рамиль Юнусов, Сергей Оларь, Сергей Черкасов, Зиннур Нигматулин, Олег RN3AUM, Алексей EW7AT, Виктория Черниговская, Андрей UA3SLR, Андрей Anten, Александр Кузькин | KPG-55D | KEN-2 |
| TK-2118 | Александр "Гулливер", Андрей Anten | KPG-69D | KEN-2 |
| TK-2160 | Николай Новаков, Александр Нестеров, Стефан Лаходни (Румыния), Даниэл Белу (Румыния), Андрей Anten | KPG-82D | KEN-2 |
| TK-2170 | Рамиль Юнусов, автор | KPG-101D | KEN-2 |
| TK-2200 | Сергей Бунин | KPG-88D | KEN-2 |
| TK-2202 | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай) | KPG-87D | KEN-2 |
| TK-2202L | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай) | KPG-87D v.2.3 | KEN-2 |
| TK-2206 | Сергей Бунин, Александр Нестеров, Николай Строкинов, Сергей Черкасов, Андрей Шунько, Виктория Черниговская, Андрей Anten | KPG-87D | KEN-2 |
| TK-2207 | Сергей Бунин, Денис Алафинов, Жако Ле Ру (Южная Африка), Паоло IW3SQM, Зиннур Нигматулин, Виктория Черниговская, Андрей Anten | KPG-87D | KEN-2 |
| TK-2212 | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай) | KPG-100D | KEN-2 |
| TK-2306 | Зиннур Нигматулин | KPG-118D | KEN-2 |
| TK-3101 | Александр "Гулливер" | KPG-48D | KEN-2 |
| TK-3102 | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай), Рамиль Юнусов | KPG-55D | KEN-2 |
| TK-3107 | Лоай Джавад (Loay Jawad, Ирак), Роман RN3ADR, Игорь Попов, Рамиль Юнусов, Зиннур Нигматулин, Олег RN3AUM, Дойчин LZ3DA, Алексей EW7AT, Андрей Шунько, Александр Нестеров, Андрей Anten | KPG-55D | KEN-2 |
| TK-3118 | Александр "Гулливер" | KPG-69D | KEN-2 |
| TK-3160 | Сергей Бунин, автор | KPG-82D | KEN-2 |
| TK-3168 | Сергей Бунин | KPG-82D | KEN-2 |
| TK-3170 | автор, Рамиль Юнусов, Андрей Anten | KPG-101D | KEN-2 |
| TK-3200 | Сергей Бунин | KPG-88D | KEN-2 |
| TK-3202 | Николай aka "КОКА", Норман Миллер CX1ANM (Уругвай), Александр "Гулливер" | KPG-87D | KEN-2 |
| TK-3202L | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай) | KPG-87D v.2.3 | KEN-2 |
| TK-3206 | Сергей Бунин, автор, Николай aka "КОКА", Игорь Сапрыкин, Сергей Оларь, Андрей Шунько, Александр Нестеров, Андрей Anten | KPG-87D | KEN-2 |
| TK-3207 | Сергей Бунин, Александр "Гулливер", Андрей Anten | KPG-87D | KEN-2 |
| TK-3212 | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай) | KPG-100D | KEN-2 |
| TK-3217 | Александр Нестеров | KPG-100D | KEN-2 |
| TK-7100 | Сергей Оларь, Андрей Шунько | KPG-80D | KEN-1B |
| TK-7102 | Зиннур Нигматулин | KPG-70D | KEN-1B |
| TK-7108 | Сергей Бунин, Виктор UN1EAE, Игорь Сапрыкин, Рамиль Юнусов, Сергей Оларь, Зиннур Нигматулин, Андрей Anten | KPG-70D | KEN-1B |
| TK-7160 | Сергей Бунин, Даниэл Белу (Румыния), Борис Мартынов | KPG-99D | KEN-1B |
| TK-8102 | автор, Олег RA9JM | KPG-70D | KEN-1B |
| TK-8108 | автор, Рамиль Юнусов, Зиннур Нигматулин, Андрей Anten | KPG-70D | KEN-1B |
| TK-8160 | автор, Сергей Бунин | KPG-99D | KEN-1B |
| TK-8160H | автор | KPG-99D | KEN-1B |
| TK-8162E | Зохир Аммар (Алжир) | KPG-99D(E) | KEN-1B |
| TK-8180 | Сергей Бунин, автор | KPG-89D | KEN-1B |
| Украинский KENWOOD |  |  |  |
| TK-2170 (она же TK-2107) | Роман UT5ERP | KPG-55D | KEN-2 |
| TK-2260 (она же TK-2206) | Александр Нестеров, Сергей Оларь, Андрей Шунько, Виктор UR5MTM, Александр Кузькин | KPG-87D | KEN-2 |
| TK-7020 (она же TK-7100) | Александр Нестеров, Андрей Шунько | KPG-80D | KEN-1B |
| TK-7020 (она же TK-7108) | Юрий US5IVZ, Александр Нестеров, Николай UT5VF | KPG-70D | KEN-1B |
| TK-7060 (она же TK-760G) | Александр Нестеров | KPG-56D | KEN-1B |
| TK-7060 (она же TK-7160) | Александр Нестеров | KPG-99D | KEN-1B |
| KIRISUN |  |  |  |
| PT-2208 | Андрей Anten | KSP-08 | KEN-2 |
| PT-2208S | Владимир Ващенко, Николай aka "КОКА" | KSP-11 | KEN-2 |
| PT-3208 | Андрей Anten | KSP-08 | KEN-2 |
| PT-3208S | Владимир Ващенко, ALEKSEY30, Николай aka "КОКА", Андрей Anten | KSP-11 | KEN-2 |
| PT-3209 | Владимир Ващенко, ALEKSEY30, Андрей Родькин, Андрей Anten | KSP-11 | KEN-2 |
| PT-3288S | Владимир Ващенко |  | KEN-2 |
| PT-3800 | Андрей Anten | KSP-32 | KEN-2 |
| HYT |  |  |  |
| TA-240 | Вячеслав UR5ROZ, Александр Нестеров |  | KEN-2 |
| TC-268 (Eclipse) | Жако Ле Ру (Южная Африка), Норман Миллер CX1ANM (Уругвай) |  | KEN-2 |
| TC-268S (Eclipse) | Жако Ле Ру (Южная Африка) |  | KEN-2 |
| TC-270 | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай) |  | KEN-2 |
| TC-368 (Eclipse) | Жако Ле Ру (Южная Африка), Норман Миллер CX1ANM (Уругвай) |  | KEN-2 |
| TC-368S (Eclipse) | Жако Ле Ру (Южная Африка) |  | KEN-2 |
| TC-370 | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай) |  | KEN-2 |
| TC-500 | Олег EX8MLT, Зиннур Нигматулин | HT500S, SW-500UA | HYT-1 |
| TC-600 | Александр ES8AF | HT600 | HYT-1 |
| TC-700 | Владислав Башаев | HT700E | HYT-1 |
| HM-800E | Хосе Альфредо Эскивель Матаморос |  | HYT-2 |
| TM-800 | Хосе Альфредо Эскивель Матаморос |  | HYT-2 |
| ROGER |  |  |  |
| KP-22 (она же HYT TC-2108) | Дмитрий Ющенко | HT2108E Programming Software V1.4 | HYT-1 |
| РУТА |  |  |  |
| Рута-ВС VHF/UHF (она же HYT TM-600) | Александр Нестеров | HM600PE Programming Software V1.02.05 | KEN-1B |
| РУТА-H (она же HYT TC-268S(2)) | Андрей Сухов | HT0016P v1.0, v2.02 | KEN-2 |
| ТИТАН |  |  |  |
| РН-102 | MALE aka Дмитрий, Александр Нестеров, Виктория Черниговская (распознается как TK-2107) | KPG-55D | KEN-2 |
| TWR |  |  |  |
| DJ-344KU | Роман RN3ADR, Владимир RV6AMF, Андрей Anten | MCP-318 | KEN-2 |
| DJ-344KV | Андрей Anten | MCP-318 | KEN-2 |
| LINTON |  |  |  |
| LT-2188 старая версия | Андрей Anten (она же TWR DJ-344V) | MCP-317 | KEN-2 |
| LT-2188 | Николай aka "КОКА", Андрей Anten | MCP-318 | KEN-2 |
| LT-3188 старая версия | Андрей Anten (она же TWR DJ-344U) | MCP-317 | KEN-2 |
| LT-3188 | Андрей Anten | MCP-318 | KEN-2 |
| LT-2260 | Андрей Anten | MCP-318 | KEN-2 |
| LT-3260 | Андрей Anten | MCP-318 | KEN-2 |
| SKY-COM |  |  |  |
| SC-R706 | Сергей Бунин | SCR706 | KEN-2 |
| SOONTONE |  |  |  |
| ST-518 | Владимир RV6AMF, Андрей Anten | KPG-55D | KEN-2 |
| ST-518MV (она же ST-3108) | Андрей Anten | QX36D | KEN-2 |
| ST-518MU (она же ST-3208) | Андрей Anten | QX36D | KEN-2 |
| AJETRAYS |  |  |  |
| AJ-344V | Валерий UA9MRQ | MCP-318 | KEN-2 |
| YAESU / VERTEX |  |  |  |
| VX-1R | Евгений RA9MHL, Александр "Гулливер" | VX1 | Y/V-1B |
| VX-2R | Алексей RZ3AIQ, автор, Александр "Гулливер", RV9CT, Андрей Anten | VX2, VX2 commander | Y/V-1B |
| VX-5R | Игорь RA0FMF, автор, Андрей Anten | VX5 | Y/V-1B |
| VX-6R | RV9CT, Андрей Anten | VX6 | Y/V-1B |
| VX-7R | Сергей Бунин, Дюла HA7JCA (Венгрия), RV9CT | VX7 | Y/V-1B |
| FT-10R | Александр "Гулливер", Роман RV3SBQ, Роман RN3ADR | WFT10 | Y/V-1B |
| VX-10 | Игорь Марзаганов, автор, MALE aka Дмитрий, Николай Строкинов, Дмитрий EW3BX, Роман RV3SBQ, Андрей RN4ABL, Александр "Гулливер", Виктория Черниговская, Андрей Anten, Виктор RK6MP | CE14 | Y/V-1B |
| FT-11R | Игорь Марзаганов, Андрей Anten, Александр RV9WMQ | WFT11 | Y/V-1A |
| FT-40R | Александр "Гулливер", автор | WFT40 | Y/V-1B |
| FT-41R | автор, Андрей Anten | WFT41 | Y/V-1A |
| FT-50R | автор, Роман RN3ADR, Андрей Anten | WFT50 | Y/V-1B |
| FT-51R | Дмитрий UA2FBB, MALE aka Дмитрий | WFT51 | Y/V-1B |
| FT-60R | Игорь RA0FMF, Сергей Бунин, Андрей EW3DC, Александр RV9WMQ | FT-60 Commander | Y/V-1B |
| VX-160 | Вениамин Долгих, Павел RA0SJB, Андрей RV4HV, Александр Нестеров, Юрий RA9SVD, Норман Миллер CX1ANM (Уругвай), Сергей Черкасов, Рамиль Юнусов, Алексей EW7AT, Андрей Anten, Игорь Ямалеев | CE44 | Y/V-1B |
| VX-160E | Александр Нестеров, Рамиль Юнусов, Андрей Anten | CE51 | Y/V-1B |
| VX-180 | Вениамин Долгих, Паоло IW3SQM, Рамиль Юнусов, Андрей Anten | CE44, CE51 | Y/V-1B |
| VX-180E | Рамиль Юнусов | CE51 | Y/V-1B |
| VX-200 | Евгений RA9MHL, Евгений RU6AI, Александр Иванов, RV9CT | CE9 | Y/V-1B |
| VX-210A | автор, MALE aka Дмитрий, RN3DD, Сергей Бунин, Андрей Anten | CE45 | Y/V-1B |
| VX-210 | Владимир Ващенко, Александр Иванов, Сергей Бунин, автор, Игорь RA0FMF, Андрей Anten | CE29 | Y/V-1B |
| VX-300 | Игорь RA0FMF, Александр Киселёв, Александр Нестеров | CE18 | Y/V-1B |
| VX-400 | Игорь Марзаганов, Владимир Ващенко, Андрей Anten | CE24 | Y/V-1B |
| VX-414 | Роман RN3ADR, Александр Кузькин | CE64 | Y/V-1B |
| VX-417 | Сергей Бунин, Андрей Anten | CE64 | Y/V-1B |
| VX-420 | Игорь RA0FMF, Андрей Anten, Александр Кузькин | CE64 | Y/V-1B |
| VX-500 | Евгений RA9MHL, Александр "Гулливер", Александр Нестеров, Роман RV3SBQ, Андрей Андрианов | CE6 | Y/V-1C |
| VX-800 | Владимир Ващенко | CE49 | Y/V-3 |
| FT-857D | Сергей UA0CIC, RV9CT (в качестве CAT-интерфейса) |  | Y/V-4 |
| FT-897 | RV9CT (в качестве CAT-интерфейса) |  | Y/V-4 |
| VX-1000 | Валерий UA6LPG | CE-7 (Windows 98) | Y/V-2 |
| FTL-1011 | Николай Новаков, Александр Киселёв, Владимир Ващенко, Олег RU6FB, Валерий UA6LPG, Игорь Ямалеев | CE5, CE7 (99ch) | Y/V-2 |
| FTL-1014 | Александр "Гулливер" | CE5, CE7 (99ch) | Y/V-2 |
| VX-1700 | Антониу Жозе (Бразилия) | CE77 | Y/V-4 |
| VX-2000 | Евгений RA3ZMB, EU7SS, Вячеслав UR5ROZ, Владимир Ващенко, Павел RA0SJB, автор, Андрей Коленников, Александр Нестеров, Роман RV3SBQ, Евгений UR5LIS, Рамиль Юнусов, Алексей EW7AT, Виктория Черниговская, Андрей Anten, Сергей RV3SEU | CE20 | Y/V-2 |
| FTH-2008 | Николай Строкинов, Владимир RW0JC | CE2 | Y/V-1C |
| FTH-2009 | Виктория Черниговская | CE2 | Y/V-1C |
| FTH-2010 | Александр Нестеров, Алексей UR8QM, Рамунас Маяускас, Дюла HA7JCA (Венгрия) | CE2 | Y/V-1C |
| FTL-2011 | Вениамин Долгих, Ален Сеген (Alain Seguin, Канада), Юрий RA9SVD, Влад RV6HG, Олег RU6FB, Александр UA9CEW, MALE aka Дмитрий, Виктор RK6MP (99ch), Валерий UA6LPG, Александр UR5TID, Роман RV3SBQ, Андрей Андрианов, Игорь Сапрыкин, Игорь Ямалеев | CE5, CE7 (99ch) | Y/V-2 |
| VX-2100 | Роман RV3SBQ, Рамиль Юнусов, Андрей Родькин, Андрей Anten, Игорь Ямалеев | CE82 | Y/V-2 |
| VX-2200 | Рамиль Юнусов, Виктор из Алма-Аты, Андрей Anten | CE82 | Y/V-2 |
| VX-2500 | Паоло IW3SQM, Сергей Бунин, Андрей Anten, Игорь Ямалеев | CE52, CE63 | Y/V-2 |
| VX-2500E | Игорь Ямалеев, Виталий RN4ABG | CE63 | Y/V-2 |
| VX-3000 | Сергей UA9UDQ, Владимир Ващенко (VHF- и LB-версии), Валерий UA6LPG, Виктория Черниговская, Андрей Anten, Игорь Ямалеев | CE19 | Y/V-2 |
| VX-3200 | Влад RV6HG, Владимир Ващенко, Алексей Гордейко, Сергей Бунин, Сергей Черкасов | CE52, CE52E | Y/V-2 |
| VX-4000 | Владимир Ващенко, Максим Зоркальцев (версии софта 3.3.0.0 и 3.2.3.0 работоспособны, версия 1.0.6.0 сбойная) | CE49 | Y/V-3 |
| VX-4107 | Сергей Бунин, автор, Игорь RA0FMF | CE59 | Y/V-2 |
| VXR-5000 | автор, Андрей Андрианов, Валерий UA6LPG, Александр RA6FNF | CE8 | Y/V-2 |
| VX-6000 | Владимир Ващенко | CE49 | Y/V-3 |
| VXR-7000 | Александр Татауров, Владислав Башаев | CE27 | Y/V-2 |
| FTH-7008 | Рамунас Маяускас | CE2 | Y/V-1C |
| FTL-7011 | Александр UA9CEW (99ch), Александр Нестеров, автор | CE5, CE7 (99ch) | Y/V-2 |
| FTL-7014 | автор (программно эквивалентна FTL-7011) | CE5 | Y/V-2 |
| FT-8500 | Александр RA1AGA | WFT8500 | Y/V-2 |
| FT-8800R | Андрей UA3USQ, Игорь RA0FMF | FTB8800 | Y/V-2 |
| MOTOROLA |  |  |  |
| M10 | Александр Нестеров | GM300 R04.00.00 | MOT-3 |
| P020 | Евгений RA9MHL, Николай aka "КОКА", Андрей Anten | Alpha Series Radios CPS R01.07 | MOT-2 |
| CP040 | Андрей UA3USQ, Дюла HA7JCA (Венгрия), Жако Ле Ру (Южная Африка), Александр Нестеров, Роман RN3ADR | R05.04 | MOT-2 |
| GP040 | Валерий UA6LPG, Игорь Ямалеев | R02.02.00 | MOT-2 |
| P040 | Вениамин Долгих, Стан UN8GA, MALE aka Дмитрий, Александр Нестеров, Андрей Коленников, Жако Ле Ру (Южная Африка), Андрей UA3USQ, Николай aka "КОКА", Роман RV3SBQ, Андрей Андрианов, Роман RN3ADR, Александр RA3NY, Рамиль Юнусов, Виктор из Самарской обл., Борис Мартынов, Алексей EW7AT, Виктория Черниговская, Андрей Anten | R02.02.00 | MOT-2 |
| P080 | Валерий UA6LPG, Павел UA1ZCC, MALE aka Дмитрий, Александр Нестеров, Жако Ле Ру (Южная Африка), Николай aka "КОКА", Александр RX6HT, Игорь Сапрыкин, Рамиль Юнусов, Борис Мартынов, Алексей EW7AT, Андрей Anten | R02.02.00 | MOT-2 |
| GP68 | Александр Нестеров, Игорь UU8JA, Андрей Anten, Виктор RK6MP |  | MOT-1 |
| GP88 | Андрей Коленников, Рамиль Юнусов | GP300 R01.00.00 | MOT-1 |
| M100 RADIUS | Даниэл Белу (Румыния) | Radius Mobile R08.00.00 | MOT-3 |
| M110 | MALE aka Дмитрий, Александр Нестеров, Жако Ле Ру (Южная Африка), Юрий US5IVZ | GM300 R04.00.00 | MOT-3 |
| P110 | Игорь Марзаганов, MALE aka Дмитрий, Александр Нестеров, Юрий RA9SVD, Роман RV3SBQ, Стефан Лаходни (Румыния), Алексей EW7AT | GP300 R07.00.00 | MOT-1 |
| M120 | Александр Нестеров, Жако Ле Ру (Южная Африка), Даниэл Белу (Румыния), Норман Миллер CX1ANM (Уругвай), Олег RA9JM | GM300 R04.00.00 | MOT-3 |
| M130 | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай) | GM300 R04.00.00 | MOT-3 |
| CM-140 | ALEKSEY30, Валерий UA6LPG, Вениамин Долгих, Юрий RA9SVD, Даниэл Белу (Румыния), Николай aka "КОКА", Александр RX6HT, Рамиль Юнусов, Александр Нестеров, Олег RA9JM, Альбина Лучанинова, Зиннур Нигматулин, Виктория Черниговская, Александр Нестеров, Андрей Anten, Игорь Ямалеев | R02.04, R05.00, R05.00.02, R05.04, R05.06, R05.07 | MOT-5A, MOT-5B |
| GM-140 | MALE aka Дмитрий, Александр UR5TID, Андрей Anten, Александр Нестеров | R06.11.05 | MOT-3, MOT-5B |
| CP-140 | Дмитрий Шило, Сергей Черкасов, Роман RN3ADR, Рамиль Юнусов, Виктор из Самарской обл., Дойчин LZ3DA, Андрей Anten | R05.01, R05.06, R05.07 | MOT-2 |
| CM-160 | Вадим UA9MIR, ALEKSEY30, Валерий UA6LPG, Даниэл Белу (Румыния), Рамиль Юнусов, Алексей EW7AT | R02.04, R05.00, R04.00, R05.04, R05.07 | MOT-5A, MOT-5B |
| GM-160 | Андрей Аладьин, Валерий UA6LPG, Роман RN3ADR, Альбина Лучанинова, Игорь RA0FMF, Андрей Anten | R04.00.00, R06.04, R06.01.00 | MOT-3 |
| CP-160 | Рамиль Юнусов | R05.01 | MOT-2 |
| CP-180 | Валерий UA6LPG, Альбина Лучанинова | R05.00 | MOT-2 |
| EM-200 | Антониу Жозе (Бразилия) | CPS V5.05 | MOT-5B |
| M208 | MALE aka Дмитрий, Олег Чугунов, Роман RV3SBQ, Андрей Шунько, Валерий UA6LPG, Андрей Anten | RADMBL | MOT-3 |
| M216 | MALE aka Дмитрий | RADMBL | MOT-3 |
| GM-300 | автор, Сергей RU3VV, Евгений RA9MHL, Валерий UA6LPG, Игорь Марзаганов, Олег RU6FB, Андрей RV4HV, MALE aka Дмитрий, Алексей Гордейко, Александр Нестеров, Андрей Коленников, Альбина Лучанинова, Игорь UU8JA, Николай UT5VF, Юрий RA9SVD, Даниэл Белу (Румыния), Владимир Федоров, Николай aka "КОКА", Норман Миллер CX1ANM (Уругвай), Роман RV3SBQ, Роман RN3ADR, Андрей Шунько, Игорь Сапрыкин, Рамиль Юнусов, Георгий RN3ZNL и Дмитрий RN3ZQL, Олег RA9JM, Сергей Оларь, Александр UR5TID, RV9CT, Виктория Черниговская, Андрей UA3SLR, Андрей Anten, Игорь Ямалеев | GM300 R01.00.00, R04.00.00, R05.00.00, Radius GM300 CPS for Win 2000 & XP(TM) ver.1.3, Radio Doctor for GM300 ver.1.12 | MOT-3, MOT-5B |
| GP-300 | автор, Евгений RA9MHL, Игорь RA0FMF, Валерий UA6LPG, Игорь Марзаганов, Михаил Горохов, Андрей RV4HV, Виктор RA1TDC, Александр UA1THR, MALE aka Дмитрий, Алексей Гордейко, Александр Нестеров, Игорь UU8JA, Игорь UR5YEI, Жако Ле Ру (Южная Африка), Юрий RA9SVD, Николай aka "КОКА", Владимир Ясаков, Роман RV3SBQ, Стефан Лаходни (Румыния), Роман RN3ADR, Игорь Сапрыкин, Александр RA3NY, Олег RA9JM, Сергей Оларь, RV9CT, Виктор из Самарской обл., Алексей EW7AT, Виктория Черниговская, Андрей UA3SLR, Андрей Anten | GP300 R07.00.00, GP-300IVG | MOT-1 |
| GP-300 Select 5 | MALE aka Дмитрий, Александр Нестеров, Сергей Оларь | R02.04.00 | MOT-1 |
| MAG ONE MP300 | Александр "Гулливер", Николай aka "КОКА", Андрей Anten, Игорь Ямалеев, Хосе Альфредо Эскивель Матаморос, Александр Нестеров | MP300, R02.00 | MOT-6 |
| GM-320 | Андрей Шунько | R03.07.04 | MOT-3 |
| GP-320 | Роман RV3SBQ, Олег RN3AUM, Виктория Черниговская | R03.03.00 rus + Tuner for Professional Radios (R02.00.03), R03.07.04 | MOT-4 |
| Контроллер ZR320 | Антон UA6JHM | GM300 R05.00.00 | MOT-3, MOT-5B |
| GP-340 | Вадим UA9MIR, Сергей EW6GC, Сергей RX6LRE, Андрей RV4HV, Владимир Ващенко, Александр Нестеров (радиостанции UHF/VHF и LB), Альбина Лучанинова, Жако Ле Ру (Южная Африка), Андрей UA3USQ, Рамунас Маяускас, Николай aka "КОКА", Роман RV3SBQ, Роман RN3ADR, Александр RA3NY, Олег RN3AUM, Виктория Черниговская, Александр "Гулливер", Андрей UA3SLR, Андрей Anten, Игорь Ямалеев, Сергей Хан | R03.01.00, D03.02.01, R03.03.00 rus, R03.07.04, R03.07.04_RU | MOT-4 |
| CM-340 | Даниэл Белу (Румыния), Александр Нестеров, Владимир US5LVS, Виктория Черниговская | R04.00, R05.04, R05.06 | MOT-5A, MOT-5B |
| GM-340 | автор, MALE aka Дмитрий, Андрей Коленников, Андрей UA3USQ, Юрий RA9SVD, Даниэл Белу (Румыния), Рамунас Маяускас, Александр RX6HT, Роман RN3ADR, Сергей Оларь, Альбина Лучанинова, RV9CT, Скотт Циммерман N3XCC (США), Андрей Шунько, Андрей Anten | R03.01.00, D03.02.01, R03.03.00 rus, R03.00.01 | MOT-3 |
| GM-350 | Сергей RU3VV, Евгений RA9MHL, Городнов, автор, Валерий UA6LPG, Сергей UA0CIC, MALE aka Дмитрий, Алексей Гордейко, Александр Нестеров, Николай UT5VF, Юрий RA9SVD, Даниэл Белу (Румыния), Евгений Новик, Игорь RA0FMF, Роман RV3SBQ, Андрей Андрианов, Игорь Сапрыкин, Рамиль Юнусов, Георгий RN3ZNL и Дмитрий RN3ZQL, Альбина Лучанинова, UR5GCD, Андрей Anten, Игорь Ямалеев, Виталий RN4ABG | R03.00.08, R03.01.06, R03.01.09, R03.01.08 | MOT-3 |
| CM-360 | Даниэл Белу (Румыния) | R04.00, R05.04 | MOT-5A, MOT-5B |
| GP-360 | Роман RN3ADR, Виктор из Самарской обл., Олег RN3AUM, Андрей Anten | R03.01.02, R03.07.04 | MOT-4 |
| GM-360 | Валерий UA6LPG, Владимир Ващенко, Олег Чугунов, Александр RX6HT, Игорь Сапрыкин, RV9CT, UR5GCD, Скотт Циммерман N3XCC (США), Андрей Шунько, автор, Андрей Anten, Игорь Ямалеев | R03.01.02, R03.00.01 | MOT-3 |
| GP-380 | Олег RN3AUM | R03.07.04 | MOT-4 |
| GP-388 | Валерий RZ6ABL | R03.08.03_RU, Global tuner R02.15 | MOT-4 |
| EM-400 | Антониу Жозе (Бразилия) | CPS V5.05 | MOT-5B |
| EP-450 | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай), Антониу Жозе (Бразилия) | CPS V5.05 | MOT-2 |
| GM-600 | Александр "Гулливер", Игорь Сапрыкин, Андрей Anten | R02.00.20 | MOT-3 |
| GP-600 | Игорь Сапрыкин | R03.03.09, R02.00.20 | MOT-1 |
| GM-640 | Олег RN3AUM | R00.07.04 | MOT-3 |
| GP-640 | Олег RN3AUM, Александр "Гулливер" | R00.07.04 | MOT-4 |
| GM-660 | Олег RN3AUM | R00.07.04 | MOT-3 |
| GP-660 | Олег RN3AUM | R00.07.04 | MOT-4 |
| GM-680 | Олег RN3AUM | R00.07.04 | MOT-3 |
| GP-680 | Олег RN3AUM, Роман RN3ADR | R00.05.02 | MOT-4 |
| GM-900 | Андрей Anten |  | MOT-3 |
| GM-950 | Даниэл Белу (Румыния), Георгий RN3ZNL и Дмитрий RN3ZQL | R02.00.00 | MOT-5B |
| GM-1200E | Роман RN3ADR | R00.01.05 | MOT-5B |
| HT-1250 | Олег RN3AUM | R06.08.05 | MOT-4 |
| GM-1280 | Александр "Гулливер", Олег RN3AUM | R00.04.04, R00.07.04 | MOT-3 |
| GP-1280 | Александр "Гулливер" | R00.07.04 | MOT-4 |
| HT-1550 | Олег RN3AUM | R06.08.05 | MOT-4 |
| HT-1550XS | Олег RN3AUM | R06.08.05 | MOT-4 |
| LTS 2000 | Александр "Гулливер", Роман RN3ADR | R02.00.10 | MOT-3 |
| MAXTRAC | Александр "Гулливер", Даниэл Белу (Румыния), Олег RA9JM | R07.02.00A | MOT-3 |
| MAXTRUNK (транковый MAXTRAC) | Даниэл Белу (Румыния) | MaxTrac Trunked Mobile R05.02.00 | MOT-3 |
| PRO3100 | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай), Антониу Жозе (Бразилия) | Professional Radio CPS R6.09.06 | MOT-3 |
| PRO3150 | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай), Антониу Жозе (Бразилия) | Entry Level v2.03 | MOT-2 |
| PRO5100 | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай), Антониу Жозе (Бразилия) | Professional Radio CPS R6.09.06 | MOT-3 |
| PRO5150 | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай), Антониу Жозе (Бразилия) | Professional Radio CPS R6.09.06 | MOT-4 |
| PRO7100 | Антониу Жозе (Бразилия) | Professional Radio CPS R6.09.06 | MOT-3 |
| PRO5150 | Антониу Жозе (Бразилия) | Professional Radio CPS R6.09.06 | MOT-4 |
| ВОЛНА |  |  |  |
| Волна-101 | Валерий UA6LPG (эквивалентна MOTOROLA GM-160) | MOTOROLA R06.05.03 | MOT-3 |
| Волна-201 | Андрей Коленников, Валерий UA6LPG (эквивалентна MOTOROLA GM-360) | MOTOROLA R03.01.00, D03.02.01 | MOT-3 |
| Волна-302 | Андрей Коленников (эквивалентна MOTOROLA CP-180) | MOTOROLA R05.01 | MOT-2 |
| АЛЬТАВИЯ |  |  |  |
| Альтавия 301М | Александр UA4LOR | АЛЬТАВИЯ v2.01 | ALT-1 |
| ГРАНИТ |  |  |  |
| Гранит-202 | Валерий UA6LPG | станции с заводскими номерами до 1200 - P_R23M-014; после 1200 - P_R23M2 | GRA-1 |
| 2Р-21M | Валерий UA9MRQ, Игорь Ямалеев | client_v098c | GRA-2 |
| 2Р-23 | Игорь Турянский, Роман RV3SBQ | P_R23M (для 2Р-21,23,25) | GRA-1 |
| КЛЁН | Алексей EW7AT | R23M10 | GRA-1 |
| ICOM |  |  |  |
| IC-T2 | Рамиль Юнусов, Александр Нестеров, Андрей Anten | CST2 | ICO-2 |
| IC-F3 | Валерий UA6LPG, Александр Киселёв, Игорь Марзаганов, Александр UA4LOR, Алексей RA1TEZ, Александр Нестеров, Николай aka "КОКА", Рамиль Юнусов, Зиннур Нигматулин, Андрей Anten, Игорь Ямалеев, Рафаиль RW4PAN, Александр RV9WMQ | CSF3 | ICO-2 |
| IC-F3GS | Игорь RA0FMF, Валерий UA6LPG, Игорь Марзаганов, Иван UX7MX, Андрей Шунько, Рамиль Юнусов, Андрей UA3SLR, Андрей Anten | CSF3G | ICO-2 |
| IC-F3GT | Рамиль Юнусов, Альбина Лучанинова, Андрей Anten | CSF3G | ICO-2 |
| IC-A4 | Андрей Anten | CSA4 | ICO-2 |
| IC-F4 | Александр UA4LOR, Валерий UA6LPG, Александр Нестеров, Игорь UU8JA, Рамиль Юнусов, Андрей Anten | CSF3 | ICO-2 |
| IC-F4GS | MALE aka Дмитрий, Александр Нестеров, Рамиль Юнусов, Игорь RA0FMF, Виктория Черниговская, Андрей Anten | CSF3G | ICO-2 |
| IC-F4GT | MALE aka Дмитрий, Сергей Бунин, Рамиль Юнусов, Андрей Anten | CSF3G | ICO-2 |
| IC-R5 сканер | UR5WKB | CSR5 | ICO-2 |
| IC-T7 | Рамиль Юнусов | CST7 | ICO-2 |
| IC-V8 | Антониу Жозе (Бразилия) | CSV8 | ICO-2 |
| IC-H10 | Александр ES8AF | EX1211 | ICO-6 |
| IC-F10 | Павел UA1ZCC | CSF10 | ICO-2 |
| IC-R10 сканер | Александр Нестеров | CSR10 | ICO-2 |
| IC-F11 | Валерий UA6LPG, MALE aka Дмитрий, Андрей Коленников, Иван UX7MX, Николай aka "КОКА", Александр RA0CGP, Андрей Андрианов, Роман RN3ADR, Рамиль Юнусов, Игорь RA0FMF, Альбина Лучанинова, Виктория Черниговская, Андрей Anten, Игорь Ямалеев | CSF11 | ICO-2 |
| IC-F12 | Александр ES8AF | CSF11 | ICO-2 |
| IC-F14 | MALE aka Дмитрий, Николай aka "КОКА", Рамиль Юнусов, Зиннур Нигматулин | CSF14 | ICO-2 |
| IC-F16 | MALE aka Дмитрий, Александр RA0CGP, Сергей Черкасов, Роман RN3ADR, Рамиль Юнусов, Альбина Лучанинова, Александр Нестеров, Андрей Anten | CSF14 | ICO-2 |
| IC-F21 | Павел RA0SJB, MALE aka Дмитрий, Александр Нестеров, Игорь UU8JA, Рамиль Юнусов, Андрей Anten | CSF11 | ICO-2 |
| IC-F24 | Рамиль Юнусов | CSF14 | ICO-2 |
| IC-F26 | Павел RA0SJB, MALE aka Дмитрий, Рамиль Юнусов, Виктория Черниговская, Андрей Anten | CSF14 | ICO-2 |
| IC-F30 | Роман RN3ADR | EX-1489 | ICO-4 |
| IC-F30GT | Дмитрий RA4UIR, Валерий RZ6ABL | CSF30G v3.0 | ICO-5 |
| IC-F30LT | MALE aka Дмитрий | EX-1489 | ICO-4 |
| IC-W31N | Андрей UA3USQ | для IC-W32 |  |
| IC-F40LT | MALE aka Дмитрий | EX-1489 | ICO-4 |
| IC-F41GT | Владислав Башаев | CSF40G | ICO-5 |
| IC-M45EURO | Игорь UR5YEI | CSM45 | ICO-2 |
| IC-F50 | Рамиль Юнусов, | CSF50 | ICO-2 |
| IC-F60 | Рамиль Юнусов | CSF50 | ICO-2 |
| IC-M88 | Валерий RZ6ABL | CSM88/M87 rev.1.1, CSM88ADJ rev.1.0 | ICO-5 |
| IC-F100S | Николай UT5VF | CSF100S | ICO-3 |
| IC-A110 | Валерий UA9MRQ, Андрей Anten | CSA110 | ICO-2 |
| IC-F110 | MALE aka Дмитрий, Александр Нестеров, Владимир Ващенко, Александр RA0CGP, Сергей Черкасов, Рамиль Юнусов, Александр UR5TID, Альбина Лучанинова, Виктория Черниговская, Андрей Anten, Игорь Ямалеев, Рафаиль RW4PAN | CSF100 | ICO-3 |
| IC-F110S | Владимир Ващенко, Александр Нестеров, Дмитрий Косолап, Николай UT5VF, Александр UR5TID, Альбина Лучанинова, Зиннур Нигматулин, Виктория Черниговская, Андрей Anten, Игорь Ямалеев | CSF100S | ICO-3 |
| IC-F111 | Александр UA4LOR, ALEKSEY30, MALE aka Дмитрий, Андрей Коленников, Александр Нестеров, Роман RV3SBQ, Александр UA9CEW, Роман RN3ADR, Рамиль Юнусов, Сергей Оларь, Зиннур Нигматулин, Александр UR5TID, Альбина Лучанинова, Сергей Черкасов, Андрей Anten, Игорь Ямалеев, Рафаиль RW4PAN | CSF100 | ICO-3 |
| IC-F111S | Сергей RX6LRE, ALEKSEY30, Александр Нестеров, Роман RV3SBQ, Альбина Лучанинова, Михаил aka Neptun, Андрей Anten, Игорь Ямалеев | CSF100S | ICO-3 |
| IC-F121 | Антониу Жозе (Бразилия), Скотт Циммерман N3XCC (США) | CSF100, CSF121clo v1.7 | ICO-3 |
| IC-F121S | Норман Миллер CX1ANM (Уругвай), Скотт Циммерман N3XCC (США) | CSF100S | ICO-3 |
| IC-F210 | Павел RA0SJB, MALE aka Дмитрий, Александр Нестеров, Рамиль Юнусов, Виктория Черниговская, Андрей Anten | CSF100 ver.1.5 | ICO-3 |
| IC-F210S | Олег RA9JM, Андрей Anten | CSF100S | ICO-3 |
| IC-F211 | автор, MALE aka Дмитрий, Александр Нестеров, Сергей Бунин, Рамиль Юнусов, Сергей Оларь, Андрей Anten | CSF100 | ICO-3 |
| IC-F211S | автор, Александр Нестеров, Андрей Anten | CSF100S | ICO-3 |
| IC-F310 | MALE aka Дмитрий, Даниэл Белу (Румыния), Валерий UA6LPG, Андрей Anten | CSF300 | ICO-1 |
| IC-F310S | MALE aka Дмитрий, Даниэл Белу (Румыния), Александр UR5TID, Андрей Anten | CSF300S | ICO-1 |
| IC-F320 | MALE aka Дмитрий, Александр Нестеров, Роман RN3ADR, Рамиль Юнусов, Альбина Лучанинова, Зиннур Нигматулин, Андрей Anten | CSF300 | ICO-1 |
| IC-F320S | Валерий 4Z5PT, Александр "Гулливер", Вениамин Долгих, Сергей RX6LRE, Алексей RA1TEZ, MALE aka Дмитрий, Николай aka "КОКА", Альбина Лучанинова, Андрей Anten | CSF300S | ICO-1 |
| IC-F410 | автор, Андрей RV4HV | CSF300 | ICO-1 |
| IC-F410S | Александр Нестеров, Андрей Anten | CSF300S | ICO-1 |
| IC-F420 | Александр Нестеров, Рамиль Юнусов, Скотт Циммерман N3XCC (США), автор, Андрей Anten | CSF300 | ICO-1 |
| IC-F420S | Сергей Бунин, Александр "Гулливер", Андрей Anten | CSF300S | ICO-1 |
| IC-F520 | Роман RN3ADR | CSF500 | ICO-3 |
| IC-F521 | Роман RV3SBQ | CSF500 | ICO-3 |
| IC-F621 | автор | CSF500 | ICO-3 |
| IC-M710 | Игорь RA0FMF | Ex1726 | ICO-1 |
| IC-F1010 | MALE aka Дмитрий, Алексей EW7AT | EX1764 | ICO-1 |
| IC-F1020 |  | EX1764 | ICO-1 |
| IC-F2010 |  | EX1764 | ICO-2 |
| IC-F2020 |  | EX1764 | ICO-2 |
| IC-FR3000 |  | CSFR3000 | ICO-1 |
| IC-FR4000 |  | CSFR3000 | ICO-1 |
| IC-V8000 |  | CSV8000 | ICO-2 |
| IC-F4026 |  | CSF3020 | ICO-2 |
| ALINCO |  |  |  |
| DR-B1 |  | DRB1 | ICO-2 |
| DR-135 |  | DR135 | ICO-2 |
| DR-135F |  | DR135 | ICO-2 |
| DR-140 |  | DR140 | ICO-2 |
| DJ-190 |  | DJ190 | ICO-2 |
| DJ-191 |  | DJ191 | ICO-2 |
| DJ-193 |  | DJ195 | ICO-2 |
| DJ-195 |  | DJ195 | ICO-2 |
| DR-235 |  | DR135 | ICO-2 |
| DR-435 |  | DR135 | ICO-2 |
| DR-440 |  | DR140 | ICO-2 |
| DJ-490 |  | DJ190 | ICO-2 |
| DJ-491 |  | DJ191 | ICO-2 |
| DJ-495 |  | DJ195 | ICO-2 |
| DR-605 |  | DR605 | ICO-2 |
| TAIT |  |  |  |
| T2010 |  | T2000 Conventional Programming Application | TAI-1, TAI-1A |
| TM8100 |  |  | TAI-2 |
| MAXON |  |  |  |
| SL500 |  | SL500 | MAX-1 |
| STANDARD |  |  |  |
| HX-190 |  |  | STA-1 |
| GX-2000U |  | PPS2000 | STA-1 |
| DRAGON |  |  |  |
| SY-5430 (трехканальная программируемая) |  | SYTCOM 38 | DRA-1 |
| VECTOR |  |  |  |
| VT-44H |  | VT-44H | KEN-2 |
| VT-44 MASTER |  | KPG-55D, KSP-11 | KEN-2 |
| VT-44 Military |  | WPG-46A | VEC-1 |
| VT-44 PRO (TK-3107) | (определяется как KENWOOD TK-3107) | KPG-55D | KEN-2 |
| VT-44 PRO |  | WPG-46A | VEC-1 |
| SIMOCO |  |  |  |
| SRM-9030 |  | FPP v.5.32 | SIM-1 |
| Серия TSF-2000 | Питер EI4JR | TSF2000 R17.2 | SIM-2 |
| ALAN |  |  |  |
| HM-200 | (программа на итальянском языке, под DOS) | H200 | ALA-1 |
| MINGYUAN |  |  |  |
| MY-288 |  | Radio Programming Software 1.0 | KEN-2 |
| BAOTONG |  |  |  |
| BT-488U |  | BT-488 | KEN-2 |
| OPTIM |  |  |  |
| WT-555 |  | PG-568, KPG-87D, KPG-55D | KEN-2 |
| UNIMO |  |  |  |
| PF-100 | Хосе Альфредо Эскивель Матаморос |  | UNI-1 |
| PE-240 | Хосе Альфредо Эскивель Матаморос |  | UNI-1 |
| PF-400 | Хосе Альфредо Эскивель Матаморос |  | UNI-1 |
| PE-400P | Хосе Альфредо Эскивель Матаморос |  | UNI-1 |
| PUXING |  |  |  |
| PX-728 |  | PX-728V2, PX-728V3 | KEN-2 |
| WOUXUN |  |  |  |
| KG-UVD1 |  | KG-UVD1 | KEN-2 |
| ПОДДЕЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ |  |  |  |
| Псевдо-ICOM IC-F21 | (определяется как KENWOOD TK-2107) | KPG-55D | KEN-2 |
| Псевдо-KENWOOD TK-2107 |  | KPG-55D, PG36D | KEN-2 |
| Псевдо-KENWOOD TK-2107L | (станция диапазона Low Band) | PGM_v1.0, PGM_v1.02 (Windows XP) | KEN-2 |
| Псевдо-KENWOOD TK-2170 |  | KPG-101D | KEN-2 |
| Псевдо-KENWOOD TK-2206S | (на самом деле SoonTone ST-3108), | SoonTone QX36D | KEN-2 |
| Псевдо-KENWOOD YQ 3000(2) | (определяется как KENWOOD TK-3107) | KPG-55D | KEN-2 |
| Псевдо-KENWOOD TK-3107 |  | KPG-55D, PG36D | KEN-2 |
| Псевдо-KENWOOD TK-3107 (KIRISUN) |  | KIRISUN KSP-08 | KEN-2 |
| Псевдо-KENWOOD TK-3108 |  | KIRISUN KSP-11 | KEN-2 |
| Псевдо-KENWOOD TK-3170 |  | PG-568 | KEN-2 |
| Псевдо-KENWOOD TK-3206S |  | SoonTone QX36D | KEN-2 |
| Псевдо-KENWOOD TK-3207 |  | KPG-55D | KEN-2 |
| Псевдо-KENWOOD TK-3260 |  | KPG-87D | KEN-2 |
| Псевдо-MOTOROLA GP-327 |  | KPG-87D | KEN-2 |
| Псевдо-KENWOOD TK-450C |  | Baotong BT-488 | KEN-2 |
| Псевдо-MOTOROLA GP-680 |  | R00.05.02 | MOT-4 |
| Псевдо-MOTOROLA GP-3688 |  | KPG-55D | KEN-2 |
| Псевдо-MOTOROLA T5930 |  | KPG-55D | KEN-2 |
| Псевдо-KENWOOD TK-7020-1 |  | KPG-80D | KEN-1B |
| Псевдо-KENWOOD TK-8108 |  | KPG-70D | KEN-1B |
| Интерфейс CI-V |  |  |  |
| Декодер OPTOELECTRONICS DC440 | автор | авторская | Y/V-1A |
| Сотовые телефоны SIEMENS |  |  |  |
| A35 | автор (замена прошивки) | Freia и др. | PHO-3 |
| C35i | автор (AT-команды, замена прошивки) | Hyper Terminal, c3i_xxxx, ... | PHO-3 |
| M35 | автор (AT-команды, замена прошивки) | Hyper Terminal, c35i_xxxx, ... | PHO-3 |
| S35 | автор (замена прошивки, AT-команды), Андрей Коленников (замена прошивки, разблокировка, настройка) | Hyper Terminal, Winswup32, ZeeSiemensG3, S35C35M35 Explorer | PHO-3 |
| ME45 | автор (AT-команды), Евгений RA9MHL (замена прошивки) | Hyper Terminal, Freia... | PHO-3 |
| S45 | автор (AT-команды) | Hyper Terminal | PHO-3 |
| SL45i | автор (AT-команды) | Hyper Terminal | PHO-3 |
| C60 | Сергей UA0CIC (AT-команды) | Hyper Terminal | PHO-3 |

Ожидается работоспособность программатора и на более широкой номенклатуре станций.

"А ВКЛЮЧАЕШЬ - НЕ РАБОТАЕТ..."

М. Жванецкий

Правильно собранный программатор не нуждается в настройке и должен работать сразу. Но... Рассмотрим вкратце, что делать, если собранный программатор не заработал. 

1. Тщательно перепроверьте монтаж и соответствие типов и номиналов компонентов схеме. Ошибка наверняка кроется здесь. Вот самые распространенные недоработки при сборке программатора, допускаемые, видимо, в пылу творчества.

- Нередко почему-то на место VT2 ставят NPN-транзистор вместо PNP. В таком виде схема, очевидно, работать не будет.

- Отдельные коллеги в пылу технического творчества ставят любые попавшиеся транзисторы, нередко КТ315/361. В этом случае работоспособность не гарантируется.

- В пылу же творчества на место стабилизатора ставят 78L05, а то и 7805 или КРЕН5. В этом случае корректное питание схемы от порта не гарантируется. Такие микросхемы можно использовать при условии внешнего питания, при этом нужно скорректировать емкость C4 согласно спецификации на соответствующий стабилизатор.

- Иногда приходят сообщения типа: "Не нашел подходящих резисторов, поставил другие номиналы, там вроде не критично" или "Вместо сопротивления такого-то я поставил другое - оно больше подходит". Номиналы резисторов критичны, особенно в схеме триггера Шмитта на транзисторах VT2-VT4. Честное слово, величины сопротивлений были тщательно рассчитаны.

- Диоды VD1, VD2, VD5, VD6, VD8 обязательно должны быть быстродействующие маломощные кремниевые. Применение силовых выпрямительных диодов, германиевых диодов недопустимо.

- Некоторые коллеги полагают, что чем больше номинал емкости C4, тем лучше. Это неверно: большая емкость приведет к слишком долгому установлению напряжения питания при питании от порта. Для стабилизатора LP2950 номинал емкости должен быть в пределах 1,0...4,7 мкФ.

- Нередко забывают поставить перемычки RTS-CTS и DTR-DSR либо почему-то полагают, что данные перемычки ни к чему. А зря. Программа может контролировать факт подключения программатора, анализируя линии RTS-CTS и DTR-DSR. Более того, в случае DOS-программ такая проверка проводится внутри стандартной процедуры DOS для работы с портом. Так что без перемычек программа может просто не начать обмен с радиостанцией.

2. Убедитесь в целостности проводов и наличии надежных контактов, особенно при подключении к радиостанции. Бывало, после долгих консультаций выяснялось, что где-то забыт/оборвался проводок, после восстановления его все заработало. Обратите внимание: подход типа "ща коммутнем по-легкому и программнем по-быстрому" следует сразу исключить. Пальчиковые штеккеры должны входить в гнезда плотно, до упора. При необходимости бортики штеккеров целесообразно подточить. Разъемы типа RJ-11, RJ-45 легко окисляются. Контакты в гнездах можно почистить обрезком ластика, контакты в штеккерах - толстой иглой. 

3. Убедитесь в наличии напряжения 5В ± 0,1В на выходе стабилизатора. Его отсутствие говорит о дефекте монтажа или компонентов, а также кривом удлинителе COM-порта. Учтите, что питание от порта может появиться только при попытке чтения/записи радиостанции. Ряд программ (чаще всего Мотороловские) вообще не дают питания с порта. В таком случае без внешнего питания не обойтись. 

4. Убедитесь в корректности используемой программы и операционной системы. Самая распространенная ошибка - использование DOS-программ из Windows. Убедитесь, что используемая программа подходит для данной станции. Если опыта в программировании радиостанций маловато, то в конце упомянутой статьи изучите порядок программирования радиостанций. 

5. Убедитесь, что радиостанция исправна, включена и правильно запитана. Нередким источником неисправности станции служит некорректное удаление транкового модуля или выжигание цепей программирования плохим программатором. Аккумулятор носимой станции должен быть исправен и полностью заряжен. Автомобильная станция должна быть подключена к штатному блоку питания. 

6. Учтите особенности программируемой радиостанции. Большинство станций при подключенном программаторе отвечает на запросы компьютера автоматически. Некоторые станции требуют ввода в режим программирования (обычно нажатия комбинации кнопок при включении) либо нажатия определенных кнопок для начала процедур чтения и записи. Некоторые радиостанции могут быть заблокированы для чтения или записи. Скажем, станции KENWOOD в таком случае запросят пароль. А современные радиостанции ICOM, будучи заблокированы для чтения, вообще при попытке чтения сделают вид, что их нет. Характерно, что на запрос Clone/Information отклик они все же дадут. Данные по конкретным моделям станций могут быть приведены в справке к программе или найдены в Интернете. 

7. Если вышеперечисленные пункты не помогли, проведите покаскадную проверку программатора. Для этого нужно изготовить тестовый переходник по схеме на рис. 5. Обратите внимание, что на тестовый переходник необходимо подавать внешнее питание.

Рис. 5. Переходник для покаскадной проверки программатора

Не подключая программатор к компьютеру, подключите к программатору тестовый переходник с поданным внешним питанием. Еще раз обращаю внимание: при проверке программатор к компьютеру не подключать !

- Проверьте работу передатчика программатора. Убедитесь, что на коллекторе VT1 (контакт RRxD программатора) присутствует напряжение 5В +/- 0,1В. Замкните контакт TxD разъема порта на контакт Vout разъема переходника. Транзистор VT1 должен открыться, и напряжение на коллекторе VT1 (контакт RRxD программатора) должно стать не более 0,1В. Если напряжение больше, то транзистор VT1 придется заменить.

- Теперь проверьте работу приемника программатора. Для наибольшей достоверности проверки замкните контакт RxD разъема порта через резистор сопротивлением 3,3 кОм на землю (это имитирует нагрузку со стороны порта).

  - Поставьте движок потенциометра в верхнее по схеме положение. Контролируйте напряжение на коллекторе VT2 (Контакт RxD разъема порта). Вначале VT2 должен быть закрыт, напряжение на его коллекторе нулевое.

  - Плавно вращая движок, добейтесь открывания VT2 - напряжения на коллекторе 5 В. Измерьте напряжение на движке потенциометра (контакт Vdata). Оно должно быть не менее 1,7 В.

  - Плавно вращайте движок в другую сторону до закрывания VT2. Измерьте напряжение на движке потенциометра. Оно должно быть не более 2,6 В.

Если напряжения на движке не соответствуют, или VT2 переключается не скачком, то триггер Шмитта неисправен. Подлежат замене транзисторы (чаще всего непосредственно VT2), или резисторы не соответствуют схеме. Если же напряжения в норме, а радиостанции читаются неустойчиво, то причина наверняка в плохих диодах.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Использованная схема классического триггера Шмитта не позволяет сочетать высокий уроветь логического нуля и малый гистерезис. Разработана модифицированная схема с уровнями 2,2 В и 2,5 В, но это, как говорится, за отдельную плату. Обратите внимание, что вся приведенная в статье информация есть плод исключительно авторских исследований и вы будете использовать программатор исключительно на свой страх и риск. Рекомендуем проявлять осторожность при работе с радиостанциями. Учтите, что некорректно работающий передатчик программатора может испортить информацию, уже записанную в радиостанции. Автор не несет ответственности за возможную порчу радиосредств или компьютера. Коммутировать программатор к порту следует при закрытых программах, работающих с портом, ибо в этом случае выходы порта (кроме TxD) как правило переводятся в высокоимпедансное состояние. Коммутация к радиостанции допустима лишь при выключенном питании радиостанции, хотя бы кнопкой на передней панели.