GM300
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приобретая GM300, Вы выбираете наилучшую радиостанцию. Гарантия качества Motorola обеспечивает высокое качество продукции Motorola. Ваша радиостанция отправляется с завода только после обширных испытаний.
В настоящем руководстве описана работа стандартной радиостанции. Поскольку стандартная работа может быть изменена программированием, работа Вашей радиостанции может незначительно отличаться от данного описания.

В случае затруднения, обратитесь в обслуживающую фирму или к Вашему локальному торговому дилеру.

Внимание: При установке и снятии радиостанции с автомобиля, радиостанция должна быть выключена.

РАДИОСТАНЦИЯ ВКЛ/ВЫКЛ

Включить радиостанцию, повернув ручку регулировки громкости до щелчка по часовой стрелке. Производится самоконтроль, СИД указывает последнее состояние радиостанции и раздается звуковой сигнал.

Если раздается сигнал неисправности, обратитесь к обслуживающей Вашу радиостанцию фирме или к локальному торговому дилеру.

Выключить радиостанцию, повернув ручку регулировки громкости против часовой стрелки до щелчка.

ПРИЕМ

Установить уровень громкости, повернув ручку регулировки громкости по часовой стрелке.
Выбрать канал при помощи кнопок Вверх/Вниз [ Здесь и далее в квадратных скобках указана соответствующая функция ]. Продолжительное нажатие повлечет прокрутку каналов.

Для контроля канала, нажать кнопку Монитор [   ] или снять микрофон с крюка. В режиме контроля должен постоянно гореть желтый СИД Монитор.

Для отключения автоматической настройки, нажать и держать кнопку Монитор [   ] в течение 2 секунд.

Для выхода из режима без авто настройки, нажать кнопку Монитор [   ] снова. Это возвратит радиостанцию в режим кодированной настройки частной линии (PL/DPL).

При каждом правильном нажатии будет раздаваться короткий звуковой сигнал.

ПЕРЕДАЧА

Перед передачей нажать кнопку контроля, для того чтобы проверить, что канал свободен. Если канал свободен, нажать и держать тангенту микрофона
(РТТ) и говорить медленно и четко. СИД Передача/Занят останется красным, пока тангента микрофона (РТТ) не будет отпущена.

Красный СИД Передача/Занят будет мигать, если на выбранном канале есть другая несущая.

ЗАМЕЧАНИЯ: Если в Вашей радиостанции активирована функция Ограничения Времени Передачи, то передача прервется, когда тангента
микрофона (РТТ) остается в нажатом положении дольше запрограммированного периода времени.
При этом, перед отключением передачи 4 раза раздается сигнал ошибки. Для возобновления передачи, отпустить и снова нажать тангенту
микрофона (РТТ).

поиск

8-канальная радиостанция GM300 может иметь один список поиска пользователя, который можно запрограммировать с передней панели.

16-канальная радиостанция GM300 может иметь предварительно запрограммированный список поиска для каждого активного канала, и один
список пользователя, который может быть запрограммирован с передней панели.

Включение и выключение поиска

Нажать кнопку Поиск [ в ]. Радиостанция производит поиск только если микрофон находится на крюке.

8-канальная Модель

Загорятся зеленый СИД поиска и сегменты дисплея, для указания того, что активирован поиск.

16-канальная Модель

Загорятся зеленые сегменты дисплея, для указания того, что активирован поиск. При помощи Селектора [  ] выбрать один из видов поиска:

ЗАМЕЧАНИЯ: Первый и последний вид поиска относится к предварительно запрограммированным спискам поиска. До тех пор, пока не будет
запрограммирован список поиска пользователя, могут быть произведены только эти два вида поиска.

Если обнаружен активный канал, отобразится номер канала и Вы услышите вызов. Для прекращения поиска, нажать на кнопку Поиск [   ].

Ответ на активность найденного канала

Если микрофон снят с крюка, радиостанция прекращает поиск и (в зависимости от программирования радиостанции) либо остается на активном канале, либо возвращается на отображенный до поиска канал. Если Вы хотите произвести передачу на другом канале, нажмите на кнопки Вверх/Вниз [    для выбора
желаемого канала. Поиск возобновится после установки микрофона на крюк.

При приоритетном поиске зеленые сегменты дисплея будут мигать в случае активности на Первом Приоритете и гореть непрерывно приВтором Приоритете.

Устранение нежелаемого канала

При приеме нежелательной передачи, нажать Селектор [ ] в течение двух секунд, и нежелаемый канал будет временно устранен (до тех пор пока не
будет активирован поиск или пока радиостанция не будет выключена). Приоритетные каналы и основной канал не могут быть устранены.

Создание и изменение списка пользователя

Нажимать кнопку Поиск [  ] в течение 2 секунд, пока не раздастся второй высокий сигнал и замигает номер канала. Отображаемый канал может быть добавлен или удален из списка пользователя нажатием Селектора [  ].

Загорится и будет мигать поочередно с номером канала вертикальный сегмент в левом верхнем углу дисплея для указания того, что мигающий канал добавлен в список поиска:

Этот сегмент исчезнет после удаления канала.
При помощи кнопок Вверх/Вниз и Селектора [ ] вы можете добавить или удалить другие желаемые каналы из списка пользователя.

Выбор приоритетов для списка пользователя

Установить желаемый канал и нажать Селектор [  ] в течение двух секунд. Замигает СИД поиска для указания того что это первый приоритетный
канал. Повторить этот процесс для выбора второго приоритетного канала. Второй Приоритет будет указан постоянно горящим СИД поиска.

Сначала должен быть запрограммирован первый приоритетный канал, и затем второй приоритетный канал. При удалении одного из приоритетных каналов, будут удалены одновременно оба канала.

ПЕРЕНОСНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ GM300
16-КАНАЛЬНЫЕ  МОДЕЛИ
Быстрый Вызов и Работа Выбора 5

При нажатии Селектора  [  ] будут прокручены следующие меню (если запрограммированы):

ВС Базовый Вызов: Один предварительно запрограммированый избирательный

вызовдля легкого доступа (только Выбор 5)
CL Список Мульти-вызовов (переменные вызовы Выбора 5)

SC Список Избирательных Вызовов: предварительно запрограммированные

вызовы

СА Сигнал Вызова: Выбирает устройство или группу и оставляет сообщение

"call-back".

СН Проверка Радиостанции: Проверяет, что устройство включено и что оно

доступно.
HL Внешняя Сигнализация: гудки/индикаторы   вкл/выкл.

ПЕРЕДАЧА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ВЫЗОВА

Каждое нажатие Селектора [  ] отображает следующее из запрограммированных меню.

Нажатие кнопок Вверх/Вниз [  ] изменяет идентификационные номера. На дисплее будут поочередно отображаться указание меню и номер

соответствующего избирательного вызова.
После выбора желаемых меню и идентификационного номера нажатие тангенты микрофона (РТТ) произведет передачу избирательного вызова. Дисплей отобразит предварительно запрограммированный канал
передачи и загорится красный СИД. После окончания разговора радиостанция автоматически завершит вызов.

В случае Быстрого Вызова, при каждом нажатии на тангенту (РТТ) радиостанция автоматически передает идентификационный номер устройства.

Если вызванное устройство не отвечает, вы можете оставить сообщение о вызове ("call-back"), выбрав меню СА и нажав на тангенту (РТТ).

В зависимости от используемого формата сигналов, передающая радиостанция может искать подтверждение приема от принимающего устройства
при передаче Сигнала Вызова и Проверки.

Передающая радиостанция отобразит "А" и произведет 4 звуковых сигнала, если принимающее устройство получило и подтвердило вызов. Если
подтверждение приема не поступило, передающая радиостанция производит еще 4 сигнала. Если подтверждение снова не получено, отобразится "-А" и раздастся низкий звуковой сигнал.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РЕЖИМ КАНАЛОВ

Селектор [  ] используется для выхода из списка меню. При помощи нажатия на Селектор, Вы можете прокрутить меню и установить дисплей на
каналы для нормальных операций.

ПРИЕМ РЕЧЕВОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ВЫЗОВА

В случае приема Речевого Избирательного Вызова Вы услышите звуковые сигналы. Замигает желтый Монитор СИД (двойное мигание для
индивидуальных вызовов, одно мигание для групповых вызовов) и на дисплее отобразится "SC" или "CL".

Откроется громкоговоритель и можно приступить к разговору. После завершения передачи радиостанция автоматически возвращается в
нормальный режим работы.

ПРИЕМ СИГНАЛА ВЫЗОВА

При приеме Сигнала Вызова замигает желтый СИД Монитор и будут раздаваться серии по 4 звуковых сигнала. На дисплее отобразится "СА"

Сигнал Вызова "оставляет сообщение" оператору.
СИД Монитор будет продолжать мигать, "СА" останется на дисплее, и звуковые сигналы будут повторяться каждые 10 секунд до тех пор, пока не
будет нажата тангента (РТТ) или любая другая кнопка. Тогда радиостанция вернется в нормальный режим работы.

ОТОБРАЖЕНИЕ ВХОДЯЩИХ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ

При каждом приеме Быстрого Вызова на дисплее отобразится идентификационный номер устройства (ID).

СИГНАЛЫ И ПОИСК КАНАЛА

Сигналы и поиск совместимы. Однако, во время поиска избирательный вызов определенного канала может быть пропущен, так как радиостанция не может проверять этот канал во время передачи избирательного вызова.

Рекомендуется производить приоритетный поиск и установить сигнальный канал в качестве приоритетного канала, чтобы повысить вероятность приема избирательного вызова.

ВНЕШНЯЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ГУДКИ/ИНДИКАТОРЫ)

Для Внешней Сигнализации или Гудков/Индикаторов необходим кабель
сигнализации с реле. Для того чтобы Сигнал Входящего Вызова включил гудок и/или индикаторы, нажать Селектор [  ] и на дисплее отобразится "HL". Длительность внешней сигнализации 6 секунд.

Перед замыканием реле гудка/индикаторов выдерживается короткий промежуток времени.
Если оператор находится в машине или около нее и увидит или услышит Сигнал Вызова, то он сможет выключить внешнюю сигнализацию до
того как она сработает. Это можно сделать при помощи нажатия любой кнопки или снятия микрофона с крюка.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ (только Быстрый Вызов)

Для аварийного сигнала необходимо нажать внешний кнопочный выключатель для передачи аварийного вызова.

Стандартный Аварийный Сигнал

При программировании на СТАНДАРТНЫЙ АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ, произойдет следующее:

•   Когда радиостанция передает аварийный сигнал, оператор услышит один звуковой сигнал и загорится СИД передачи.

•   На дисплее отобразятся буквы "ЕЕ".

•   Раздаются пять звуковых сигналов, указывающие, что контрольное устройство приняло и подтвердило аварийный сигнал.
Тогда "ЕЕ" исчезнет с дисплея.

•   Во время аварийного сигнала сообщения будут слышаться из громкоговорителя радиостанции.

•   Во время аварийного сигнала монитор и СИД Занят будут работать нормально.

•   Отменить аварийный сигнал можно только нажатием на тангенту микрофона (РТТ).

Изменение Аварийного Сигнала

Если запрограммировано ИЗМЕНЕНИЕ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА, радиостанция автоматически установится на аварийный канал
для передачи вызова. После исчезновения "ЕЕ" на дисплее отобразится аварийный канал.

Бесшумный Аварийный Вызов

Если запрограммирован БЕСШУМНЫЙ АВАРИЙНЫЙ ВЫЗОВ, не будет звуковых или визуальных сигналов о передаче аварийного
вызова, и радиостанция не будет производить никаких звуков. Оператор должен нажать тангенту (РТТ) для активации речевого сообщения и
приема.

Прием Аварийного Вызова

Если контрольное устройство принимает аварийный вызов, раздается звуковой сигнал. На дисплее поочередно отображаются "ЕЕ" и
идентификационный номер передающей радиостанции.

Можно запрограммировать пять различных идентификационных аварийных номеров по очереди. Однако, первый идентификационный номер будет отображаться до тех пор, пока он не будет удален. Затем следующий номер будет отображаться до его удаления. Для ответа на аварийный вызов, нажать тангенту (РТТ).

Если передающая радиостанция была запрограммирована на бесшумный аварийный вызов, она не будет производить никаких звуков и
сообщения не будут слышны. Тем не менее, другие радиостанции, использующие этот канал, получат сообщения.

Отбой Аварийного Сигнала

Для того чтобы предотвратить случайную потерю входящего аварийного вызова, удаление аварийной сигнализации представляет собой двухступенчатый процесс. Сначала необходимо удалить сигнал, нажав на любую кнопку радиостанции.

Вторая ступень требует использования внешнего выключателя. Только нажатие внешнего выключателя удалит индикацию с дисплея.

Работа DTMF

DTMF используется, если радиостанция GM300 работает в системе с интерфейсом для частных или общественных телефонных систем.

Радиостанция в нормальном рабочем режиме.

Проверить СИД Занят, чтобы удостовериться в том, что канал свободен. См. Замечание 1.

Нажать Селектор [  ]. Код доступа DTMF будет автоматически передаваться, и на дисплее отобразится "РН". См. Замечание 2.

Вызов может быть набран вручную при помощи стандартного кнопочного микрофона. Радиостанция будет работать в режиме настройки несущей.

После произведения вызова, нажать Селектор для передачи кода завершения. Радиостанция возвращается в нормальный рабочий режим и в предыдущее состояние контроля или кодированной настройки. См. Замечание 3.

Замечание 1: Если Вы нажмете Селектор [  ] когда канал занят, послышится низкий звуковой сигнал. Радиостанция установится в режим контроля, и Вы можете производить поиск свободного канала. Снова нажать Селектор для передачи кода доступа.

Замечание 2: Если код Доступа не был передан, то оператор должен нажать Селектор дважды для повторного доступа к системе: один раз для выхода и второй раз для доступа снова.
Это относится также к выходу.

Замечание 3: Если радиостанция установлена в режим контроля по причине занятого канала перед доступом, то она возвратится в режим контроля после Выхода. Иначе радиостанция возвратится в режим настройки несущей.

Список Номеров Телефонов

Дилер может запрограммировать до 16 номеров телефонов. В таком случае используется одна или две цифры для обозначения этих номеров телефонов.

Нажать Селектор [  ] для установки в телефонный режим. Выбрать Список Номеров при помощи кнопок Вверх/Вниз [  ] . Первое нажатие на кнопку Вверх/Вниз вызовет последний набранный номер телефона. (Этот номер не
вызывается, если радиостанция была выключена.)

Последующие или продолжительные нажатия на кнопки Вверх/Вниз [  ] будут поочередно вызывать номера из списка.

Нажать тангенту (РТТ) для передачи вызова по выбранному номеру. Радиостанция снова устанавливается в телефонный режим после
набора номера.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Все радиостанции при передаче выделяют в атмосферу энергию, что при определенных условиях может привести к произведению искры.

Все пользователи автомобилей с радиостанциями должны быть предупреждены о следующем:

Не использовать радиостанцию вблизи
воспламеняющихся жидкостей или вблизи
взрывных устройств

При нормальной работе эта радиостанция подвергает Вас радиоэнергии значительно ниже уровня, который может принести какой-либо вред.

Для обеспечения личной безопасности, необходимо соблюдать следующие простые правила:

•   НЕЛЬЗЯ держать антенну при передаче очень близко к незащищенным частям тела, в особенности к лицу и глазам..

•   НЕЛЬЗЯ держать тангенту микрофона (РТТ) в нажатом положении, если Вы не собираетесь производить передачу.

•   НЕЛЬЗЯ разрешать детям играть с каким-либо радиооборудованием имеющим передатчик.

•   НЕЛЬЗЯ использовать радиостанцию в движении. Необходимо также заметить, что использование ручного микрофона в движении может составить нарушение правил дорожного движения.

АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

Описанные в этом руководстве изделия могут включать компьютерные программы в памяти полупроводников, которые охраняются авторскими правами. А также по другим законам в Соединенных Штатах и других странах Motorola/Europe и
Motorola Inc. может иметь исключительное право на некоторые компьютерные программы, включая право на воспроизведение этих программ в любой форме. Ни одна из содержащихся в описанных изделиях программ, которая защищается авторскими правами, не может быть скопирована или воспроизведена в какой-либо форме без письменного разрешения владельца авторских прав. Кроме того,приобретение этих изделий не дает, непосредственно или косвенно, путем процессуального отвода или иным образом, никаких лицензий на авторские права, неисключительной лицензии использования, предоставляемой по закону при продаже изделия.