Широкополосные трансформаторы КВ-диапазона на линиях (ШПТЛ)

Источник: Челышев. Приемные радиоцентры. 1972

Основой трансформаторов подобного типа является единичный трансформатор – трансформатор на линии передачи с коэффициентом трансформации 1:1 по любым двум взаимным парам полюсов. Линия передачи этого трансформатора выполняется так, что между источником и нагрузкой имеется значительная развязка по синфазным составляющим токов (утечка практически отмсутствует); между источником и нагрузкой включена линия с малыми потерями для противофазных составляющих токов (линия передачи с малыми потерями).

Для трансформаторов КВ-диапазона это достигается следующим образом. Линия передачи изготовляется путем скручивания пары проводов по 1 скрутке на 1мм длины. Длина скрученной линии 50-250мм. Волновое сопротивление линии W~100Ω.

Чтобы достичь значительной развязки между входом и выходом линии и независимо от точки заземления генератора выбрать точку заземления у нагрузки, эту линию наматывают на ферритовый сердечник с большим значением проницаемости. Обычно на тороидальном сердечнике размерами 7х4х2mm и μ=1000-2000 количество витков в пределах 5-30.

Электрическая схема единичного трансформатора с с источником сигнала и нагрузкой:

Rs=Rload=W

Такой трансформатор можно использовать для инвертирования фазы сигнала на нагрузке. Для обеспечения развязки источника и нагрузки достаточно выполнить условие:

W << ω·L·μf   (в 20-30 раз),                                                                                             (1)

где L – индуктивность тороидальной катушки с бифилярной (скрученной из двух проводов) обмоткой, когда начала и концы обмоток замкнуты (линия закорочена с обеих сторон);

μf – действующее значение проницаемости на данной частоте;

ω = 2·π·f.

Числом витков и значением μ обусловлено выполнение неравенства (1) на НЧ (нижняя граничная частота), а длиной линии l <<λ/4 верхняя граничная частота.

Во всех случаях необходимо стремиться выполнить трансформатор с минимальной длиной намотки, т.е. брать сердечник с максимальной проницаемостью μ. Параметры сердечника, в частности проницаемость и потери почти не влияют на процессы в самой линии передачи и необходимы только для реализации цепи развязки.

Различные трансформаторы с требуемыми коэффициентами трансформации, некритичные к к величинам широкополосных импедансов нагрузок, получаются путем соединения нескольких единичных трансформаторов. Соединения могут выполняться различными способами. Наиболее распространен дуальный принцип соединения обмоток и каскадное соединение трансформаторов.

Принцип дуального соединения заключается в следующем: если какие-либо две линии передачи соединяемых единичных или более сложных трансформаторов включены на входе (выходе) параллельно, то их включение на выходе (входе) должно быть последовательным. При параллельном включении импедансы линий также соединяются параллельно, при последовательном включении – последовательно. Примеры соединения единичных трансформаторов по этому принципу для получения целочисленных коэффициентов трансформации по напряжению:

Дробные коэффициенты трансформации получаются комбинированным включением обмоток, например:

Дуальность справедлива и для соединения обмоток без гальванической связи, например:

Отдельные сложные трансформаторы можно включать каскадно. В общем случае можно получить любой коэффициент трансформации, равный отношению целых чисел. Так, не более чем из шести единичных трансформаторов можно получить 37 схем трансформаторов с разными коэффициентами трансформации (не учитывая обратное включение). Их перечень приведен в таблице.

| Номер схемы трансформатора | Коэффициент трансформации |  | Число единичных трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по напряжению | по сопротивлению |  |
| 1 | 1:1 | 1 | 1 |
| 2 | 6:5 (1,2) | 1,44 | 6 |
| 3 | 5:4 (1,25) | 1,56 | 5 |
| 4 | 9:7 (1,29) | 1,65 | 6 |
| 5 | 4:3 (1,33) | 1,78 | 4 |
| 6 | 11:8 (1,38) | 1,89 | 6 |
| 7 | 7:5 (1,4) | 1,96 | 5 |
| 8 | 10:7 (1,43) | 2,04 | 6 |
| 9 | 3:2 (1,5) | 2,25 | 3 |
| 10 | 11:7 (1,57) | 2,47 | 6 |
| 11 | 8:5 (1,6) | 2,56 | 5 |
| 12 | 13:8 (1,63) | 2,64 | 6 |
| 13 | 5:3 (1,67) | 2,78 | 4 |
| 14 | 12:7 (1,71) | 2,94 | 6 |
| 15 | 7:4 (1,75) | 3,06 | 5 |
| 16 | 9:5 (1,8) | 3,24 | 6 |
| 17 | 11:6 (1,83) | 3,36 | 6 |
| 18 | 2:1 (2,0) | 4,0 | 2 |
| 19 | 11:5 (2,2) | 4,84 | 6 |
| 20 | 9:4 (2,25) | 5,06 | 6 |
| 21 | 7:3 (2,33) | 5,44 | 5 |
| 22 | 12:5 (2,4) | 5,76 | 6 |
| 23 | 5:2 (2,5) | 6,25 | 4 |
| 24 | 13:5 (2,6) | 6,76 | 6 |
| 25 | 8:3 (2,67) | 7,11 | 6 |
| 26 | 11:4 (2,75) | 7,56 | 6 |
| 27 | 3:1 (3,0) | 9,0 | 3 |
| 28 | 10:3 (3,33) | 11,11 | 6 |
| 29 | 7:2 (3,5) | 12,25 | 5 |
| 30 | 11:3 (3,67) | 13,44 | 6 |
| 31 | 4:1 (4,0) | 16,0 | 4 |
| 32 | 9:2 (4,5) | 20,25 | 6 |
| 33 | 5:1 (5,0) | 25,0 | 5 |
| 34 | (2:1)х(3х1)* | 36,0 | 2+3 |
| 35 | 6:1 (6,0) | 36,0 | 6 |
| 36 | (2:1)х(4:1)* | 64,0 | 2+4 |
| 37 | (3:1)х(3:1)* | 81,0 | 3+3 |