  - Сопряжение с внешним устройством

    - РС обеспечивает сопряжение с ВУ (ЭВМ объекта или другая аппаратура автоматизации связи) по стыку С2. Протокол обмена разработан применительно к ПЭВМ "Багет" или совместимых с ней, исходя из необходимости решения по стыку двух задач:

- управление функционированием РС, включенным в автоматизированные системы управления и автоматизированные рабочие места;

- передача в РС данных, выработанных в оконечном оборудовании данных (ООД) и предназначенных для передачи по радиоканалу удалённому ООД.

    - Стык С2  соответствует требованиям ГОСТ 18145-81 "Цепи на стыке С2 аппаратуры передачи данных с оконечным оборудованием при последовательном вводе-выводе" и ГОСТ 23675-79 "Цепи стыка С2 системы передач данных" с уточнениями, рекомендованными в стандартах.

    - Подключение ВУ к РС должно осуществляться кабелем через соединитель "ВУ". Цоколевка соединителя приведена в табл. 1.Тип соединителя на приемопередатчике РС - ОНЦ-БС-1-19/18-В1-1-В бР0.364.030ТУ.

Таблице  1

| Контакт | Цепь | Полное наименование цепи стыка |  | Номер цепи по ГОСТ 18145 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По ГОСТ 18145-81 | по стандарту RS-232 |  |  |
|  |  | Корпус | - | - | 1 |
|  |  | Сигнальное заземление | GND | 102 | 1 |
|  |  | Передаваемые данные | TxD | 103 |  |
|  |  | Принимаемые данные | RxD | 104 |  |
|  |  | Запрос передачи | RTS | 105 | 2 |
|  |  | Готов к передаче | CTS | 106 | 2 |
|  |  | РС готово | DTC | 107 |  |
|  |  | ООД готово | DSR | 108.2 |  |
|  |  | Детектор принимаемого линейного сигнала канала данных | CD | 109 |  |

| Примечания. | 1. Цепи "Корпус" и "Сигнальное заземление" в технически обоснованных случаях допускается объединять |
| --- | --- |
|  | 2. Цепи "Запрос передачи" и " Готов к передаче" не используются при работе с ООД, формирующей только команды управления. |

    - Длина соединительного кабеля не должна превышать 10 м. В режим управления от ВУ РС переводится путем установки переключателя "РЕЖИМ" ПУ в положение "ВП" или переключателя "РЕЖИМ" ПДУ-У, СПУ-2, СПУ-3 в положение "ВУ". При этом переключатели, тумблеры и световые индикаторы ПУ или ВП блокируются.

Если ВУ отсутствует, выключено его питание или нарушено кабельное соединение между РС и ВУ, то на дисплей ПУ (ВП) выводится сообщение "Авар. 8", а в телефоны оператора -предупреждающий сигнал "ЗС-ОШ". Световая и звуковая сигнализация действуют до устранения ошибки (включение питания ВУ, восстановление соединения с ним или отказ от ДУ).

    - Подключение ООД к РС при их совместной работе должно осуществляться кабелем в соответствии с рис 1.

ООД

Корп.GND102TxD103RxD104RTS105CTS106DTC107DSR108.2109

РС

Корп.102GND103TxD104RxD105RTS106CTS107DTC108.2DSR109

Рис 1

Техническая скорость передачи данных по цепям 103 и 104 равна 38,4 кбит/с.

    - Электрические параметры цепей стыка соответствуют разделу 3 ГОСТ 23675-79, рассматривающего работу стыка  при скоростях передачи данных до 100 кбит/с.

    - Обмен командами управления по цепям 103 и 104 осуществляется по стартстопной системе. Байт информации предаваться по линии в составе слова, структура которого представлен в таблице 2:

- Таблица  2

| …-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Стартовый бит, лог.1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Бит чётности | Стоповый бит. Лог. 0 |
|  |  | Передаваемый байт (хххххххх) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - В ВУ, вырабатывающих непрерывные потоки данных,  должны быть приняты меры по их буферизации с целью адаптации под пропускную способность РС, работающих в режимах АС и ППРЧ.

    - Обмен между ВУ и РС информацией, предназначенной для передачи по каналу  радиосвязи, осуществляется пакетами длиной 192 бита.

При некратности общего количества передаваемой информации размеру пакета, последний из пакетов может быть короче.

    - Алгоритм взаимодействия цепей стыка соответствует разделу 2 ГОСТ 18145, с учётом уточнений, допускаемых стандартом и изложенных в настоящем разделе.

    - В течение всего времени пребывания цепей 107 и 108.2 в состоянии "Включено", а цепей 105 и 106 в состоянии "Выключено" обмен осуществляется только между ВУ и РС командами управления, без  передачи их удалённому абоненту. Форматы команд приведены в приложении 5.

    - При передаче информации удалённому абоненту, используется взаимодействие между ООД и РС по цепям 105, 106.

    - При приёме информации от удалённого абонента, РС информирует ООД об этом установкой  цепи 109 в состояние "Включено" на всё время занятости радиоканала принимаемой информацией.

    - Временная диаграмма «Временные диаграммы взаимодействия ООД и РС» приведена на рис 14.1.

    - Дистанционное управление РС от ВУ 0осуществляется командами, состоящими из:

- байта номера команды (табл. 3.1)

- одного,  шестнадцати или девятнадцати байт содержания команды.

    - Каждая команда передаваемая по цепям RxD и TxD,  сопровождается кратковременной установкой  "1" (DSR) и "Готовность ООД" (DTR) соответственно (Рис. 14.1)

    - Каждая команда передаётся и исполняется в РС отдельно.

## Приложение 5

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РС И ВУ ПО СТЫКУ C2

## Форматы команд

Формат байта команды должен соответствовать табл. 3.1.

Таблица 3.1

| НК | 1.7 | 1.6 |  | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 бк | лог.0 |  | лог.0 | Номер команды в двоичном коде |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ст. pазp. ...............мл. pазp. |  |  |  |  |  |

Таблица 3.2

| НК | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | лог.0 | Код переключателя РЕЖИМ (1-12), табл. 3.3. |  |  |  | Код номера канала (1-8), табл. 3.4 |  |  |

Таблица 3.3

| 6 | 5 | 4 | 3 | Положение переключателя РЕЖИМ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КН |  | КВ | УН | УВ | АКЗП | МКД |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | УПС |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | ЧТ1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | БД1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ОМ |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | АТ |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | ЧТ | – | – | АКЗП |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | БД | РАБ | МК | МК |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ТЛФ |  | ПРГ | ПРГ | ОК | ОК |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | АТ |  |  |  | ВП (ВУ) |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | ЧТ |  |  |  | ЗП |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | ЗП | КОНТР |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | СРД |  |  |  |  |  |  |

  - Формат команды 1 (ввод) приведен в табл. 3.2. Она воспринимается в РС как имитация положений переключателей РЕЖИМ и КАНАЛ ПУ (ВП, ВУ), назначение которых приведено в табл. 3.2 и 3.3.

  - По команде 2 (ввод) в РС изменяются номер ЗПЧ  (от 1 до 8) текущего режима ("ФЧС", "ФЧДС", "АС" и "СП"), который для режима "ФЧС" является также номером ЗПЧ передачи.

По команде 3 (ввод) изменяется номер ЗПЧ передачи (от 1 до 8) текущего режима "ФЧ, АС".

Таблица 3.4

| 2 | 1 | 0 | Перекл. КАНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | " 1 " |
| 0 | 1 | 0 | " 2 " |
| 0 | 1 | 1 | " 3 " |
| 1 | 0 | 0 | " 4 " |
| 1 | 0 | 1 | " 5 " |
| 1 | 1 | 0 | " 6 " |
| 1 | 1 | 1 | " 7 " |
| 0 | 0 | 0 | " 8 " |

Таблица 3.5

| НК | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | х | х | х | х | х | Номер ЗПЧ ПРМ |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Номер ЗПЧ ПРД |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Номер программы ППРЧ |  |  |
| 5 | ТМ | РТ | ПС | ГЛ/ ВД | МК | Текущее состояние РС (табл. 3.6) |  |  |

Таблица 3.6

| 2 | 1 | 0 | Текущее состояние РС |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Режим ФЧС |
| 0 | 0 | 1 | Режим ДП |
| 0 | 1 | 0 | Режим СП |
| 0 | 1 | 1 | Режим ППРЧ |
| 1 | 0 | 0 | Режим ФЧДС |
| 1 | 0 | 1 | Режим АС |
| 1 | 1 | 0 | Режим СП-ДС |
| 1 | 1 | 1 | Режим ДП |

  - По команде 4 (ввод) изменяется номер программы ППРЧ.

  - По командам 5 и 6 (ввод) изменяется текущее состояние РС.

Т

Таблица 3.7

| НК | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | МЩУ (табл. 3.8) |  | х | х | х | х | ПП | ПШ |

Таблица 3.8

| 7 | 6 | МЩУ | Р-168УП | Р-168-5УВ, А-5МКМ | Р-168-25У, А-25МКМ | Р-168-100У, А-100МКМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | ВЫСОКАЯ | - | - | - | + |
| 0 | 1 | ПОЛНАЯ | - | - | + | + |
| 1 | 0 | СРЕДНЯЯ | - | + | + | + |
| 1 | 1 | НИЗКАЯ | - | + | + | + |

  - По команде 7(ввод) РС формирует и передает кодограмму адресного или избирательного вызовов, интерпретируя содержимое байта как двоично-десятичное значение адреса.

Команда 8 (ввод) при установке в лог. 1 имитирует нажатие тангенты (аналоговой или цифровой) или посылку тонального вызова

Команду 11 (ввод) РС воспринимает как нажатие кнопки с соответствующим кодом.

Команды 9 и 10 - резервные.

Таблица 3.9

| НК | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Двоично-десятичный код адреса вызываемого абонента (от 00 до 31) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ст. дес. разряд адреса |  |  |  | Ст. дес. разряд адреса |  |  |  |
| 8 | ТГ-А | ТГ-Ц | ТВ |  |  |  |  |  |
| 11 | Лог.0 | лог.0 |  | Дв. код нажатой кнопки (табл. 3.10) |  |  |  |  |

Таблица 3.10

| Поз кнопки | Номер бита |  |  |  |  | Название кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | КН |  |  |  | КВ |  |  | УН |  | УВ |  | АКЗП |  | МКД |
| S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "0" | /Гл |  |  |  | /Гл |  |  | /Гл |  | /Гл |  | /Гл |  |  |
| S2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | "1" | ФЧС |  |  |  | ФЧС |  |  | ФЧС |  | ФЧС |  | ФЧС |  |  |
| S3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | "2" | ФЧДС |  |  |  | ФЧДС |  |  | ФЧДС |  | ФЧДС |  | ФЧДС |  |  |
| S4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | "3" | ППРЧ |  |  |  | ППРЧ |  |  | ППРЧ |  | ППРЧ |  | ППРЧ |  |  |
| S5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | "4" | АС |  |  |  | АС |  |  | АС |  | АС |  | АС |  |  |
| S6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | "5" | СП |  |  |  | СП |  |  | СП |  | СП |  | СП |  |  |
| S7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | "6" | – |  |  |  | – |  |  | РТ |  | РТ |  | РТ |  |  |
| S8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | "7" | РУ |  |  |  | РУ |  |  | МТГ |  | ДУП |  | ДУП |  |  |
| S9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | "8" | АТТ |  |  |  | АТТ |  |  | ПС |  | ПС |  | ПС |  |  |
| S10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | "9" | ДП |  |  |  | ДП |  |  | ДП |  | ДП |  | ДП |  |  |
| S11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | " Т " Табло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | " В " Вызов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | " С "сброс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | " РЖ " Режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | "+" |  |  | "+" |  |  | " ПП " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | "–" |  |  | "–" |  |  | " ПШ " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | " А " Адpес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ЭК |  |  | " М " Мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | Н |  | Н |  |  | ГР |  | – |  | ПХ |  |  |  |
| S20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | " ТМ " Техн.маскиpование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Командой 15(ввод) ВУ делает запрос на одну из команд цикла вывод, которую РС должно передать.

По команде 16(ввод) РС, при работе в режиме "АС", формирует и передает в эфир команду на перевод абонента (или радиосети) на резервную частоту.

Командой 17(ввод) ВУ передает в РС 19 байт нового значения ключа для текущего канала. Алгоритм формирования ключа и описание его структуры приведены в разделе 5 настоящего протокола.

Таблица 3.11

| НК | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Двоичный код запрашиваемой у РС команды |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Команда перевода на резерв в режиме АС |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ЗНАЧЕНИЕ КЛЮЧА 19 БАЙТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 17 байт: Номер группы (00Н - FFН) + группа Р Д объёмом 16 байт |  |  |  |  |  |  |  |

  - Командой 18 ВУ передает в РС группу РД из 16-ти байт и номер группы (полный комплект РД занимает объем 4096 байт). Распределение РД по байтам должно соответствовать структуре, приведенной в разделе 5 настоящего протокола. Нумерация групп сквозная от начала до конца и меняется в 16-ричном представлении от 00Н до FFН.

Таблица 3.12

| НК | 7 | 6 | 5 | 4 |  | 3 |  | 2 | 1 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | ДУП |  | РТ |  |
| 28 | ВК2 | ВК1 | ВК0 | ВК2 | ВК1 |  | ВК0 |  |  | ВК2 |  | Х |
|  | Номер ВК для ФК1 |  |  | Номер ВК для ФК2 |  |  |  |  | ВК для ФК5 |  |  |  |
| 29 | ВК2 | ВК1 | ВК0 | ВК2 |  | ВК1 |  | ВК0 | ВК1 |  | ВК0 |  |
|  | Номер ВК для ФК3 |  |  | Номер ВК для ФК4 |  |  |  |  | ВК для ФК5 |  |  |  |
| 30 | ПРМ2 | ПРМ1 | ПРМ0 | ПРД2 |  | ПРД1 |  | ПРД0 | х |  | РТ |  |
|  | Номер окна ПРМ |  |  | Номер окна ПРД |  |  |  |  |  |  | 1-вкл |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тест |  |
| 32 | ПРМ2 | ПРМ1 | ПРМ0 | ПРД2 |  | ПРД1 |  | ПРД0 | х |  | Дуп. |  |
|  | Номер окна ПРМ |  |  | Номер окна ПРД |  |  |  |  |  |  | 1-вкл |  |
| 33 | ФКД2 | ФКД1 | ФКД0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Команды 27-33(ввод) исполняется только в  многоканальной  РС.

Командой 27(ввод) ВУ переключает РС в режимы Дуп. или  РТ. При сбросе обеих бит  РС возвращается в режим независимой работы по пяти каналам.

В командах 28(ввод) и 29(ввод)  в РС поступают данные об установлении соответствия между ФК МК РС (номер соединителя от 1 до 5)  и ВК (позиция используемого канала во временной области от 0 до 4, неиспользуемый канал может быть помечен числом 5). Данные установки действуют при независимой работе пяти пользователей по пяти временным каналам.

В команде 30 содержится  указание о двух временных каналах (один для принимаемой, другой для преизлучаемой информации). Указанные ВК изымаются у независимых пользователей и переключаются в режим ретрансляции.

В команде 32(ввод) содержится информация о двух временных каналах, которые передаются одному из пользователей для работы в режиме дуплекса.

  - Команды, формат которых не определен, зарезервированы для расширения функциональных возможностей РС.

  - Формат команд 1...5 цикла вывод соответствует формату команд 1..5 цикла ввод (табл. 3.2...3.5)

  - В команде 2 (вывод) содержится номер частоты ПРМ текущего режима ФЧ, АС, СП (от 1 до 8). Для режима ФЧС он же является номером частоты ПРД.

  - В команде 3 (вывод) содержится номер частоты ПРМ текущего режима "ФЧ" или "АС" (от 1 до 8).

  - Командами 5 и 6 (вывод) РС информирует ВУ о своем текущем состоянии.

  - Командой 7 (вывод) РС доводит до ВУ двоично-десятичный код адреса вызывающего абонента.

  - Командой 8 (вывод), независимо от запроса ВУ, РС сообщает состояние первичных тангент и состояние передающего тракта.

  - Командой 9 (вывод) ВУ информируется о готовности РС к передаче информации по радиоканалу.

  - Командой 10 (вывод), независимо от запроса ВУ, РС сообщает состояние аппаратных средств и памяти РД различного назначения.

Таблица  3.13

| НК | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | Есть/нет |
| 10 | Н ом е р а в а р и и (Табл. 3.14) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.14

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Авария устройства или отсутствие РД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | неисправен СЧ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | неисправен УМ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет частот ФЧ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нет частот АС |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нет частот СП |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | нет частот ППРЧ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | нет ключей |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | нет адресов |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | отсутствуют все РД |

  - Командой 12 (вывод), при условии нажатия одной из тангент, ВУ информируется о результатах оценочного измерения выходной мощности передатчика.

Таблица 3.15

| НК | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Двоичный код измеренной МЩ (Табл. 3.16) |  |

Таблица 3.16

| Условный критерий | 1 | 0 |
| --- | --- | --- |
| > 0,5 Вт | 0 | 0 |
| > 2,5 Вт | 0 | 1 |
| > 12 Вт- | 1 | 0 |
| > 60 Вт- | 1 | 1 |

  - Командой 13 (вывод), в режиме приема, до ВУ доводится результаты оценочного измерения ВЧ сигнала на входе приемника РС.

Таблица 3.17

| НК | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | У р о в е н ь п о м е х |  |  |  |  |  |  |  |

  - Командой 15(вывод) РС подтверждает факт приема любой из команд, с повторением ее номера. На исполнение некоторых команд требуется время до 10...16 с. По истечении необходимого времени, РС повторно подает команду 15 с указанием о факте ее успешного исполнения или ошибке исполнения.

Таблица 3.17

| НК | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | х | х | Номер принятой команды |  |  |  |  |  |

Содержимое команды 15 приведено в таблице 3.17.

Таблица 3.18

| 7 | 6 | Атрибут команды |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | неверная |
| 0 | 1 | верная, начало исполнения |
| 1 | 0 | верная, конец исполнения |
| 1 | 1 | верная, не исполнена |

  - Командами 19-20 (вывод)  и 23-24 (вывод) РС сообщает ВУ двоичное значение частоты приема и передачи соответственно, с весом младшего разряда 25 кГц. Младший разряд кода частоты соответствует младшему разряду второго байта.

Таблица. 3.19

| 19 | Значение частоты ПРМ, 1 байт |
| --- | --- |
| 20 | Значение частоты ПРМ, 2 байт |

Таблица 3.20

| 23 | Значение частоты ПРД, 1 байт |
| --- | --- |
| 24 | Значение частоты ПРД, 2 байт |

  - Команды 8, 10, 15 (вывод) передаются инициативно (без запроса от ВУ).

  - Количество байт в командах обмена:

от ВУ к РС: 20 - в команде 17, 17 - в команде 18, 2 - в остальных командах;

от РС к ВУ: 2 - во всех командах.

## СТРУКТУРА КЛЮЧА.

  - Алгоритм подготовки определяется длиной ключа (128 бит), порядком его набора с пульта управления как последовательности 48-ми восьмеричных цифр и трех восьмеричных цифр контрольной суммы, либо признаком её отсутствия, и порядком выдачи записанного ключа из памяти МЭВМ на устройство через параллельный порт вывода побайтно, начиная с младшего байта.

  - Представить значения ключа (128 бит) в виде восьми групп по 16 бит и записать их в виде 8-ми строк (табл. 4.1). Каждую группу справа налево разбить на триады, каждую из которых представить в восьмеричном коде

Табл 4.1

| Номер группы | Значение ключа для номер бита в группе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 группа (младшая) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 0 | 5 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |
| 2 группа | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 0 | 5 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 группа (старшая) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |
| 9 группа (KS) | 2 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 4.2

| Номер группы | Восьмеричное значение ключа: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 |

  - Ключ (128 бит) представить в виде 16 групп по 8 бит и записать побайтно в виде 16-ти строк (табл. П4.1) Подсчитать контрольную сумму KS 16-ти байтов методом сложения без учета переноса CY. Разбить полученный байт контрольной суммы по три бита справа налево, представить их в восьмеричном  коде и записать  справа налево  9-ой  строкой в табл. 4.2

Табл. 4.3

| Номер группы | Значение ключа: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 группа (младшая) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 группа (старшая) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2 |  | 2 |  |  | 4 |  |  |

Первое число контрольной суммы ( 2 бита ) может принимать значения только 0, 1, 2, 3.

Табл. 4.4

Данные для набора

| Строка | Значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 9 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |

Полученные 9 строк восьмеричных цифр являются данными для ручного набора ключа с пульта управления.

При правильном наборе значения ключа с контрольной суммой или наборе ключа с признаком отсутствия контрольной суммы появляется индикация К.  ПРАВ.

При индикации К. Н.ПРАВ. следует повторить набор неправильно набранных строк. Контрольная сумма может не подсчитываться и не вводиться с пульта управления. Признаком её отсутствия будет набор в девятой строке хотя бы одной цифры 9, являющейся некорректной для восьмеричного кода. Например: KS=999.

Сформировать 17-й и 18-й байты к  табл. ... В случае отказа от использования контрольной суммы 17-й байт должен быть равен значение  55Н, а 18-й - произвольное значение.

Табл. П5.26

Значение в памяти УВРД

| 0 | KX+ 0 атрибуты | 11 | 32H |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55H | 12 | 01H |
| 2 | 55H | 13 | 99H |
| 3 | 55H | 14 | 99H |
| 4 | 55H | 15 | 99H |
| 5 | 54H | 16 | 99H |
| 6 | 67H | 17 | 00H |
| 7 | 32H | 18 | 94H |
| 8 | 01H |  |  |
| 9 | 54H |  |  |
| 10 | 67H |  |  |

При использовании контрольной суммы 17-й байт должен иметь значение 00Н, а 18-й содержать значение контрольной суммы из п. 6, например:

  - Полученные 18 байт п. 10 (с 1-го по 18-й) являются данными для ввода значения ключа в УВРД. Они дополняются нулевым байтом с атрибутами ЗАПИСАН, ЗАКРЫТ.

Контрольный пример:

На устройство выдаются 16 байт: KX+1 - KX+16, начиная с младшего байта, т. е. значение ключа с 1-го по 128-й бит.

## СТРУКТУРА ДАННЫХ В УВРД

РД в УВРД располагаются блоками. Основные параметры блоков приведены в табл. 5.. Страница - это 256 байт информации. Структура РД одинакова в блоках 1 - 4 и в блоках 5 - 8, но различна для этих двух групп блоков.

Табл. 5.1

| № блока (канала) | Абсолютный адрес (Hex) | Размер блока (стр-ц) | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0000H - 02FFH | 3 | Первая группа (полные каналы) |
| 2 | 0300H - 05FFH |  |  |
| 3 | 0600H - 08FFH |  |  |
| 4 | 0900H - 0BFFH |  |  |
| 5 | 0C00H - 0CFFH | 1 | Вторая группа (неполные каналы) |
| 6 | 0D00H - 0DFFH |  |  |
| 7 | 0E00H - 0EFFH |  |  |
| 8 | 0F00H - 0FFFH |  |  |

  - Структура  РД, с указанием различий для первой и второй группы представлена в табл. 5.2. Адреса РД для конкретных блоков вычисляются путем добавления смещения, равного начальному абсолютному адресу блока из табл. 5.1

Табл. 5.2

| Относительный адрес (Hex) | Характеристика РД: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | первой группы | второй группы |  |
| 0Х00H - 0Х1FH | безразличное состояние () |  |  |
| 0Х20H, 0Х21H | ОК: режимы ведения связи; МК: безразличное значение () |  |  |
| 0Х22H - 0Х2FH | безразличное значение () |  |  |
| 0Х30H | номер частоты ПРМ в режиме ФЧ |  |  |
| 0Х31H | номер частоты основной ПРМ в режиме АС |  |  |
| 0Х32H | максимальный номер частоты сканирования в режиме СП |  |  |
| 0Х33H | номер программы ППРЧ |  |  |
| 0Х34H-0Х37H | безразличное значение () |  |  |
| 0Х38H | номер частоты ПРД в режиме ФЧ |  |  |
| 0Х39H | номер частоты основной ПРД в режиме АС |  |  |
| 0Х3AH | номер частоты ПРД в режиме СП |  |  |
| 0Х3BH-0Х3FH | безразличное значение () |  |  |
| 0Х40H-0Х41H | ОК: безразличное значение (); МК: режимы ведения связи |  |  |
| 0Х42H | контрольная сумма блока |  |  |
| 0Х43H-0Х47H | безразличное значение () |  |  |
| 0Х48H | подготовленные РД |  |  |
| 0Х49H-0Х4ВH | безразличное значение |  |  |
| 0Х4СH | ОК: безразличное значение (); МК: режим работы уплотнителя |  |  |
| 0Х4DH-0Х4FH | безразличное значение () |  |  |
| 0Х50H | номер частоты ПРМ в режиме ФЧ |  |  |
| 0Х51H | номер частоты основной ПРМ в режиме АС |  |  |
| 0Х52H | максимальный номер частоты сканирования в режиме СП |  |  |
| 0Х53H | номер программы ППРЧ |  |  |
| 0Х54H-0Х57H | безразличное значение () |  |  |
| 0Х58H | номер частоты ПРД в режиме ФЧ |  |  |
| 0Х59H | номер частоты основной ПРД в режиме АС |  |  |
| 0Х5AH-0Х5FH | безразличное значение () |  |  |
| 0Х60H-0Х72H | значение ключа с контрольной суммой. Структура описана в р. П5.4 |  |  |
| 0Х73H | ОК: безразличное значение (); МК: атрибуты ВК |  |  |
| 0074H- 0075H | ОК: безразличное значение ();МК: двоичные номера ВК для 5-ти ФК |  |  |
| 0076H | ОК: безразличное значение (); МК: атрибуты окон ПРМ/ПРД РТ МК |  |  |
| 0077H- 0078H | ОК: безразличное значение (); МК: двоичные номера окон ПРМ/ПРД РТ МК |  |  |
| 0079H | ОК: безразличное значение (); МК: атрибуты ВК ПРМ/ПРД и ФК ДУП МК |  |  |
| 007AH-007BH | ОК: безразличное значение (); МК: дв. номера ВК ПРМ/ПРД и ФК ДУП |  |  |
| 007CH-007FH | безразличное значение () |  |  |
| 0080H, 009FH | безразличное значение () | таблица поражённых частот |  |
| 00A0H, 00A1H | безразличное значение () | значение нижней границы полосы ПЧ |  |
| 00A2H, 00A3H | безразличное значение () | значение шага частот ПЧ в полосе |  |
| 00A4H, 00A5H | безразличное значение () | значение верхней границы полосы ПЧ |  |
| 00A6H, 00A7H | безразличное значение () |  |  |
| 00A8H, 00A9H | атрибуты и дв. значение ЧЧП |  | безразличное значение () |
| 00AAH, 00ABH | атрибуты и двоично-десятичное значение СА |  |  |
| 00ACH, 00ADH | атрибуты и двоично-десятичное значение ЦА |  |  |
| 00AEH-00BFH | безразличное значение () |  |  |
| 00C0H-00CFH | значения 8-ми программ ППРЧ. Каждое значение занимает 2 байта: первый атрибуты, второй - номер программы ППРЧ от 00H до FFH. |  |  |
| 00D0H-00DFH | значения 8-ми частот ФЧ и СП |  |  |
| 00E0H-00EFH | значения 8-ми частот АС |  |  |
| 00F0H-00FFH | безразличное значение () |  |  |
| 010ХH-02FFH | значения до 256-ти частот ПЧ | не используется |  |

Наличие 1 в байтах 020Н и  021Н указывает на включённое состояние соответствующего режима, 0 – на его выключенное состояние. Если бит  ДС/СМ=1, то установлен режим двухчастотного симплекса для ФЧ, а при ДС/СМ=0  - режим одночастотного симплекса для ФЧ

Табл. 5.3

| Адр. | 7 | 6 | 5 | 4 |  | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020Н | ТМ | РТ0 |  |  | Гл/вед |  | ДС/СМ | ФЧ - ПЧ |  |
| 021Н |  |  | ФЧ – ПЧ |  |  |  |  |  |  |

Состояния пары бит ФЧ-ПЧ имеют следующее значение:

00 - режим ФЧ;  01 - режим АС; 10 - режим СП; 11 - режим ПЧ.

Контрольная сумма блока (байт 0042Н) вычисляется путем побайтного сложения с переносом всех байт блока, за исключением  байта с адресом 0X42H и  записывается по данному адресу.

Отметка о наличии конкретного типа подготовленных РД в байте 0048H обязательна, т.к. программа, проверяющая корректность задания РД, стирает из памяти РД, отмеченные как неподготовленные.

Табл. 5.4

| Адр. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 048 | ЦА | СА | Кл | ПрПЧ | ПЧ |  | АС | ФЧ |

РД каждого типа содержит в двух старших разрядах первого байта атрибуты:

в разряде 7 - НЕ ЗАПИСАНО (1) / ЗАПИСАНО (0)

в разряде 6 - ЗАКРЫТО (1) / ОТКРЫТО (0)

Атрибуты необходимы программам проверки корректности РД, проверки наличия РД при установке режимов ведения связи и программам подготовки индикации.

Если конкретное значение подготовлено, оно должно иметь атрибут: ЗАПИСАНО. Все подготовленные значения РД, кроме частот для режимов "ФЧ" и "СП", должны иметь атрибуты: ЗАКРЫТО.

Табл. 5.5

| Адр. | 7 | 6 | 5 | 4 |  | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04С | ПЗ | 3К | Д |  | РТ | Номер режимов Д или РТ |  |  |  |

Должно быть подготовлено такое число частот ПЧ, которое указано по адресу 00A9H подряд, начиная с первой частоты (числу 00H по адресу 00A9H должно соответствовать 256 частот ПЧ). В противном случае, программа проверки корректности РД отметит частоты ПЧ как неподготовленные и сотрет их из памяти.

Таблица пораженных частот и ЧЧП для неполного канала вычисляются в РС из значений величин НГ, ВГ,  шага и не требуют ввода с УВРД.

Формат двоично-десятичного значения СА и ЦА идентичен приведённому в команде 7.

Каждое значение номинала частоты в двоичном представлении занимает 13 разрядов, размещённых в двух байтах. Младший разряд, вес которого составляет 25 кГц, соответствует младшему разряду второго байта.

Перечень принятых сокращений

5К	-	пятиканальный

АВ	-	адресный вызов;

АКЗП 	-	автоматический компенсатор заградительной помехи;

АПД	-	аппаратура передачи данных;

АС	-	автоматизированная связь;

Б	-	«Багет»;

БД	-	быстродействие;

БИ	-	биимпульсный;

В	-	вызов

ВГ	-	верхняя граница;

ВК	-	временной канал;

ВП	-	вынесенный пульт;

ВУ	-	внешнее устройство

Гл/вед- 	главный/ведомый;

ГРС	-	готовность радиосредства;

Д, ДУП-	дуплекс;

ДОЧ	-	датчик опорных частот;

ДП	-	дежурный прием;

ДС	-	двухчастотный симплекс;

ДУ	-	дистанционное управление;

ЗАС	-	засекречивание;

ЗП	-	запись;

ЗПЧ	-	заранее подготовленная частота;

Кл.	-	ключ;

КВ	-	коротковолновое возимое (РС)

КН	-	коротковолновое носимое (РС)

КЧ	-	код частоты;

МК 	-	многоканальный;

МЩ	-	мощность;

МЩУ	-	мощность установленная;

МЭВМ	- 	микроэлектронная вычислительная машина;

Н	-	настройка;

НГ	-	нижняя граница;

НК	-	номер канала;

ОА	-	оконечная аппаратура;

ОК	-	одноканальный;

ПДУ	-	пульт дистанционного управления;

ПП	-	подавитель помех;

ППРЧ 	-	программная перестройка рабочей частоты;

ПР  	-	признак;

ПРД  	-	передатчик, передача;

ПРМ	-	приемник, прием;

ПС	-	пилот-сигнал;

ПУ	-	пульт управления;

ПШ   	-	подавитель шума;

РД	-	радиоданные;

РЖ   	-	режим;

РС	-	радиосредство;

РТ   	-	ретрансляция;

РТ0 	-	ретрансляция (основной режим);

С	-	сброс

С1-ФЛ	-	стык первого типа с физической линией;

СА	- 	собственный адрес;

СИ   	-	синхронизирующие импульсы;

СМ   	-	симплекс;

СП   	-	сканирующий прием;

СПУ	-	совмещённый пульт управления;

СРД  	-	сброс pадиоданных (аварийный);

Т	-	табло;

ТВ   	-	тональный вызов;

ТГ	-	тангента;

ТИ  	-	тактовые импульсы;

ТЛФ  	-	телефон;

ТМ  	-	техническое маскирование;

УВРД 	-	устройство ввода pадиоданных;

УКВ  	-	ультракороткие волны;

УВ	-	ультракоротковолновое возимое (РС)

УН	-	ультракоротковолновое носимое (РС)

УМ	- 	усилитель мощности;

ФК	-	физический канал;

ФЛ	-	физическая линия;

ФЧ  	-	фиксированная частота;

Ц    	-	цифровой;

ЦА	-	циркулярный адрес;

ЦВ   	-	циркулярный вызов;

ЧЧП	-	число частот  прыжков;

ЭК	-	экономайзер;