При использовании только одного левого приемника ,есть фон , чтобы сделать его менее заметным на позицию Е123(1206) припаять конденсатор 1000мкфx16в. По схеме конденсатор Е123(1206) , но место пустое    Полярность "-" - ближе к питанию, а "+" - ближе к морде станции

при большой громкости сигнала на приём в tyt th9800, прослушивается фон (шум работы вентилятора),чтобы убрать его надо поставить ёмкость 1000-1500мкфx16в на питание вентилятора(вместо Е44). Если габариты выбранного конденсатора больше  чем родного он не влезает, для того чтобы вместить его надо поменять разъём вентилятора с конденсатором местами на плате.

Чтобы  ам принимался без накладки фм, нужно в разрыв  цепи резистора r1008(0402) поставить ключик на транзисторе или рэле (это Линия A-AF SIGNAL, в режиме АМ её разорвать нужно) если ключик на реле, управление взять с транзистора q420 расположен на передний стороне платы , надо чтобы во время приёма ам сигнала резистор r1008 уходил в обрыв. (Если точка соединения R1008 и C565 замкнуть на землю то звука ни будет в ам, это выходит нч сигнал на пред. Унч. После резистора 1008 сигнал нч фм и ам идут по одной дорожки на пред. унч.)

можно с верхней стороны платы собрать на небольшом реле типа g6k-2f-y-5vdc , На ebay реле g6k-2f-y-5vdc стоит 1$.

Так же переключатель ам можно сделать на оптроне он менее габаритный чем реле , питания также от Q420 только от базы там в режиме фм 5v, а в ам 0v. Где точка у оптрона это + другой контакт -, только надо смотреть по даташиту питание для оптрона должно быть 5в. Если меньше тогда можно сделать делитель напряжения на резисторах или поставить стабилитрон. На Q420 на базе в фм 5в. оптрон открыт, а в режиме ам на базе Q420 0в. оптрон закрыт. А контакты ключа оптрона последовательно резистора R1008.

Для улучшения модуляции на передачу надо в тангенте убрать конденсаторы c9,c10 а R4 зашунтировать. Добавиться немного чувствительности микрофона.

Если высоких недостаточно выпаянный из тангенты  C10 -0.1мкф можно установить вместо C33-1мкф(0402) – (расположен на плате в передней панели, куда вставляется тангента.)

Можно ещё на основной плате удалить,C220-33pf, C242-120pf -145/430мгц, С219-220pf, C239-100pf -27/50мгц. После удаления  убавятся низы, добавятся верха.

усиление микрофона можно также добавить, увеличивая  номиналы резисторов R133,R135(0402) на микрофоном усилителе на основной плате.

В АМ на приём для добавления высоких можно уменьшить номиналы R750,R666.

Добавить высоких в фм и ам на приём. заменить C747 с245,с246-0.015мкф на 6.8нф-5нф, C747, C245,C246 расположены с обратной стороны размер 0402   E118,E119,E120,E122-1мкф заменить на 0.1-0.01мкф .

конденсаторы E118,E119, E121,E120,E122 расположены рядом с УЗЧ размер 1206.

в АМ работает только повышенная девиация, wide режим (фильтр 15кгц) на пониженный девиации, narrow режим в АМ приём не работает. Чтобы АМ работал на пониженный вместо повышенной, необходимо  перекинут резистор R516-1ком(0402) на ножку фильтра 9кгц который отвечает за приём в режиме narrow. приём будет лучше, меньше будут лесть помехи с соседних каналов на 27мгц, а полностью их уберет, если установить фильтр на 4-6кгц

А если перекинуть резистора r516 через конденсатор 0.1-1 МКФ на общий контакт диодной сборки D512 , тогда АМ приём будет в обеих девиациях работать. Девиация будет переключаться в ам , также как в фм. Чтобы сделать, надо  соединить резистор R516 в Одинарный вывод (верхний) диодной сборки D512 через  конденсатор 0.1-1 МКФ. Паять конденсатор надо на верхнюю ногу D512 (с этой стороны она одна, а с другой стороны две, так что не ошибешься, смотреть на плату, а не на схему) и к нему проводок. Я припаял высвободившийся от с747,245,246, какой-то из этих трех как раз 100нф, поставил стоймя и к нему проводок.

дальних корреспондентов (15АМ) слышно на узком фильтре ЛУЧШЕ. как бы отсеиваются лишние шумы. Если решили паять R516 на узкий фильтр (диодную сборку), то обязательно надо менять конденсаторы e118,e119,e120,e122. Без их замены будет совсем плохо: возникнут хаотические пропадания звука даже от близких(сильных) корреспондентов.

У меня в narrow установлен 4кгц фильтр всех хорошо слышно в ам и фм 
с таким узким фильтром даже помеху неслышно ниже или выше стоящую на 2.5 кГц. Не кто не рвется ,если конечно девиация сильно не накручена в передатчике.

Для поднятия усиления по приёму надо  поменять полевые двух затворные транзисторы в приёмнике 3sk318 на 3sk324, (Q355,Q356,Q358).3sk324 можно приобрести на купинатаo.

можно ещё чуть добавить усиления заменив в увч bf1212w (Q351,Q357) на bf5020w(bf5030w) в (VHF145мгц)., и bf1212w (Q350,Q354) на bb506c в ( UHF430мгц).

Выходную Мощность тоже можно поднять но надо менять pin диоды d459,d460,d461 и изменять контура в UHF я ставил диоды um9957f( или аналоги) попарно мощность стала max 70вт при 14В ,в VHF убрал d587 установил конденсатор 100px200v и изменив катушки вышло 80вт при 14В ,также уменьшил напряжение смещения на выходном каскаде было 4.8в стало 3.6в. заменил r447 на 12ком., также и на предварительном каскаде уменьшил напряжение смещения.На 27мгц 90вт но там надо больши переделак.

УНЧ заменен на tda2003 у него меньше нагрев , чем у родного . Второй контакт на плате высверлил 1.5 мм сверлом и с обратной стороны ножку 2 tda2003 подключил через электрол. конденсатор и резистор 4.7 Ом на минус . На плате также прорезал дорожку - соединения резистора 4.7 ом и элект. конденсатора , прорезанные каналы на плате покрыл паяльной маской .С вывода 4 ( выход) на точку соединения элект. конденсатора и резистора 4.7 ом установил резистор 910 Ом .( наминалы резисторов 4.7 Ом и 910 Ом задают коэффициента усиления tda2003). А на выходе относительно земли резистор 1 0м и родной конденсатор 0.1 МКФ. Пришлось контакты tda2003 загибать и опточить надфилем . 
http://ibb.co/iKzRuR 
http://ibb.co/ikzgTm 
http://ibb.co/hLNJ8m 
http://ibb.co/n1pjER