# Расширение диапазона приема радиостанции KENWOOD TH-79 методом редактирования прошивки EEPROM 24C16N

# Двухдиапазонная УКВ радиостанция Kenwood TH-79 позволяет работать в диапазонах:
RX: 118-173.995 MHz , 410-470.000 MHz , 300-400.000 MHz , 800-999.990 MHz.
TX: 136-173.995 MHz , 410-470.000 MHz.
На сайте http://www.mods.dk для расширения диапазона приема до 67-174.995MHz , 400-511.995 MHz , 136-174.995 MHz , 400-511.995 MHz , 800-999.990 MHz предлагается выпаять диоды D304 и D307 расположенные на плате возле правого нижнего угла процессора IC304 и перезапустить процессор радиостанции. Для этого нужно при выключенной станции удерживая нажатой клавишу "А" включить станцию выключателем питания.

|

Однако аппараты с SN 902ххххх и более поздними серийными номерами имеют другую прошивку процессора и eeprom и не всегда поддаются такой модификации : (
В этом случае можно задать нужные частоты. отредактировав прошивку EEPROM вручную. Для этого следует любым программатором, позволяющим читать и писать I2C bus eeprom считать прошивку микросхемы AT24C256 (8 pin) расположенной на небольшой плате ( на фото микросхема помечена красной стрелкой)

# Микросхему следует аккуратно выпаять и подключить к программатору в соответствии со схемой программатора на рис3.
Автор использовал программу PonyProg и программатор,схема которого приведена на рисунке2. 
Скачать последнюю версию PonyProg2000 можно на авторском сайте по адресу: http://www.LancOS.com. Там же можно скачать руссификатор. Программа распространяется автором (Claudio Lanconelli) безвоздмездно.

# Далее считываем прошивку,по адресу 000030-00003F находятся частоты в HEX формате,загружаемые из процессора при первоначальном запуске. На рис3 нужная строка отмечена цветными линиями.
000030...000031-нижнее значение частоты диапазона (1801) 118-173.995 MHz
000032...000033-верхнее значение частоты диапазона (7301) 118-173.995 MHz
000034...000035-нижнее значение частоты диапазона (1004) 410-470.000 MHz
000036...000037-верхнее значение частоты диапазона (6904) 410-470.000 MHz
000038...000039-нижнее значение частоты диапазона (0003) 300-400.000 MHz
00003A...00003B-верхнее значение частоты диапазона (9903) 300-400.000 MHz
00003C...00003D-нижнее значение частоты диапазона (0008) 800-999.990 MHz.
00003E...00003F-верхнее значение частоты диапазона (9909) 800-999.990 MHz.
Байты нужно читать наоборот т.е.вначале старший байт,затем младший
Например: 1881-0118;7301-0173; 9903-0399; 9909-0999;0008-0800 т.е. целые значения частоты в MHz. Для удобства просмотра можно использовать кнопку "Переставить байты".
Изменяем нужные значения, программируем микросхему, впаиваем ее на место, собираем радио.
Включаем и удивляемся что все работает : )